LEI Nº 1.332/73

Lei alterada pelas Leis : 1524/76, 2178/86 e 2446/89

Dispõe sobre o Código de Edificações

Do Município de Patos de Minas e dá

Outras Providências.

O Povo do Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das Definições

Art. 1º - Para os efeitos deste Código ficam estabelecidas as seguintes definições:

| Acréscimo | - | Aumento de uma edificação em sentido horizontal ou vertical, feito durante ou após a conclusão da mesma. |
| --- | --- | --- |
| Afastamento | - | Distância normal ao parâmetro externo, do corpo mais avançado do prédio à divisa lateral, medida no pavimento térreo. |
| Alinhamento | - | Linha projetada e locada pela Prefeitura ou por ela aprovada, para marcar o limite entre o lote e o logradouro público. |
| Altura de uma fachada | - | Distância vertical medida no meio da fachada, entre o nível do meio-fio e o nível do ápice da fachada, quando a construção estiver no alinhamento do logradouro; ou entre o nível do ápice da fachada (sempre no meio desta) e o nível do terreno ou calçada que lhe fique junto, quando a construção estiver afastada do alinhamento. |
| Alvará de construção | - | Documento expedido pela autoridade municipal e que autoriza a construção de obra sujeita a fiscalização. |
| Andaime | - | Estrutura provisória a suster operários e materiais durante a execução das construções. |
| Andar | - | Qualquer pavimento acima do rés-do-chão. |
| Andar térreo | - | Pavimento situado no rés-do-chão. |
| Apartamento | - | Conjunto de dependências autônomas para habitação familiar, integrante de edificações pluridomiciliares. |
| Área | - | Parte do lote não ocupada por edifício, excluída a superfície correspondente á projeção horizontal das saliências, de balanço superior a 25 cm (vinte e cinco centímetros) |
| Área externa | - | Área que se estende, sem interrupção pelo corpo do edifício, entre as paredes deste e as divisas do lote. A área externa será de frente, lateral ou de fundo, conforme a sua situação. |
| Área principal | - | Área destinada a iluminação e ventilação de compartimento de permanência prolongada diurna e noturna. |
| Área secundária | - | Área destinada a iluminação e ventilação de compartimento de utilização transitória. |
| Balanço | - | Parte saliente da edificação cuja projeção no plano horizontal excede a projeção do pavimento térreo. |
| Barracão | - | Construção provisória destinada á guarda de materiais. |
| Consertos de um edifício | - | Obras de substituição de partes deterioradas do edifício, desde que tais obras não excedam a metade de todo o elemento correspondente, em cada compartimento onde devam ser executadas. |
| Construir | - | De modo geral, executar qualquer obra nova. |
| Copa | - | Compartimento auxiliar da cozinha. |
| Corredor | - | Compartimento de circulação ente as dependências de uma edificação. |
| Cota | - | Indicação e registro numérico de dimensões. |
| Dependência | - | Edifício e pequeno porte construído separadamente do edifício principal. Quando a garagem principal for separada do edifício principal, será considerada dependência. |
| Divisa | - | Linha que separa o lote de propriedades confinantes. |
| Edificar | - | Construir edifício. |
| Embargo | - | Providência legal, tomadas pela Prefeitura tendente a sustar o prosseguimento de obra ou instalação, cuja execução esteja em desacordo com as prescrições deste Código. |
| Escala | - | Relação entre as dimensões do desenho e do que ele representa. |
| Fachada | - | Elevação das partes externas de uma edificação. |
| Fachada principal | - | Fachada do edifício voltada para a via pública, se o edifício estiver em lote de esquina, fachada principal é a que dá frente para o logradouro mais importante. |
| Frente ou testada do lote Fundação | - | Divisa do lote que coincide com o alinhamento do logradouro público. |
| Fundação | - | Parte da construção, geralmente abaixo do nível do terreno, que transmite ao solo as cargas edificação. |
| Fundo do lote | - | Lado oposto à frente. No caso do lote triangular em esquina, o fundo é o lado do triangulo não contíguo à via pública. |
| Galpão | - | Construção constituída por cobertura sem forro, fachada pelo menos em três de suas faces na altura total ou parcial, por meio de parede ou tapume e destinadas a fins de industria ou depósito, não podendo servir de habitação. |
| Habitação | - | Edifício ou parte de edifício que serve de residência a uma ou mais pessoas. |
| Habitação uni-familiar | - | Habitação ocupada por um único indivíduo ou por uma só família. |
| Habitação coletiva | - | Edifício ou parte de edifício que serve de residência permanente a mais de uma família ou a pessoas de economias distintas. |
| Habite-se | - | Documento expedido pela Prefeitura, autorizando a ocupação de edificação nova ou reformada. |
| Hotel | - | Edifício ou parte de edifício que serve de residência temporária a pessoas de famílias diversas, e em que são cobradas as locações pelo regime de diária. |
| Indústria leve | - | Indústria cujo funcionamento não incomoda nem ameaça a vida ou a saúde dos vizinhos. |
| Indústria incômoda | - | Indústria que, pela produção de ruído, emissão de mau cheiro, fumo, fuligem, exalação de poeira, etc., pode constituir incômodo para a vizinhança. |
| Indústria nociva | - | Indústria que por qualquer motivo, pode pela sua vizinhança, tornar-se prejudicial à saúde. |
| Indústria perigosa | - | Indústria que pode constituir perigo de vida para a vizinhança. |
| Interdição | - | Impedimento por ato de autoridade municipal competente, de ingresso em obra ou ocupação de edificação concluída. |
| Jirau | - | Piso de pequena área, elevado em relação ao piso do pavimento, suportado por colunas ou consolos, apoiado ou engastado nas paredes do edifício, ou suspenso aos vigamentos do teto ou a peças da cobertura. |
| Logradouro público | - | Lugar destinado, pela Prefeitura a trânsito ou recreio público. |
| Loja | - | Primeiro pavimento ou andar térreo de um edifício, quando destinado a comércio. |
| Lote | - | Área de terreno destinadas a edificação com testada para logradouro público, descrita e assegurada por títulos de propriedade. |
| Meio-fio | - | Peça de pedra, concreto ou outro material que separa, em desnível, o passeio de pavimento de ruas ou estradas. |
| Muro de arrimo | - | Muro destinadas a suportar o empuxo de terras. |
| Passeio | - | Parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres. |
| Pavimento | - | Plano que divide as edificações no sentido da altura. |
| Pé-direito | - | Distância entre o piso e o teto de um compartimento. |
| Profundidade do lote | - | Distância entre a frente ou a testada e a divisa oposta medida segundo uma linha normal à frente. Se a forma do lote for irregular, avalia-se a profundidade média. |
| Reconstruir | - | Refazer, no mesmo lugar, total ou parcialmente, uma construção, respeitada a forma primitiva. |
| Recuo | - | É a distância entre a fachada de um edifício afastado e o alinhamento do logradouro medida normalmente a esse alinhamento. |
| Reforma | - | Alteração de uma edificação em suas partes essenciais, sem aumento de área. |
| Sobreloja | - | Parte do edifício de pé-direito reduzido não inferior a dois metros e cinquenta (2,50m), situado logo acima da loja, da qual faz parte integrante. |
| Terreno arruado | - | Terreno que tem uma das suas divisas coincidindo com o alinhamento do logradouro público, ou de logradouro projetado e aprovado pela Prefeitura. |
| Testada | - | Frente do lote. Distância entre as divisas laterais medida no alinhamento. |
| Vistoria | - | Diligência efetuada por funcionário habilitado, para verificar determinadas condições de uma obra. |

CAPÍTULO II

DAS DIPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º - Nenhuma edificação poderá ter a sua construção iniciada sem aprovação de projeto arquitetônico, sem alvará de licença para construção e sem prévio alinhamento e nivelamento, por parte do órgão competente da Prefeitura.

§ 1º - A obrigatoriedade de aprovação de projeto arquitetônico e de concessão de alvará de licença pela Prefeitura é extensiva às reformas, reconstruções parciais e acréscimos de edificações.

§ 2º - Incluem-se nas exigências de alvará de licença a execução de demolições.

§ 3º - A expedição do alvará de licença para construção e do alinhamento e nivelamento, dependem de prévia aprovação do projeto arquitetônico e do pagamento das taxas determinadas em lei.

Art. 3º - Para atender aos requisitos legais e construtivos, o projeto de edificação deverá ser elaborado em rigorosa observância às prescrições deste Código, da legislação urbanística deste Município e das normas vigentes da ABNT.

Art. 4º - Toda e qualquer edificação deverá ser, obrigatoriamente, construída em absoluta conformidade com o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura.

Art. 5º - Somente profissional legalmente habilitado poderá projetar, calcular e construir.

Art. 6º - é de responsabilidade da Prefeitura, por intermédio de seu órgão competente, a fiscalização dos serviços de construção, reconstrução, reforma ou acréscimo de edificações de qualquer natureza, a fim de que os mesmos observem rigorosamente o projeto arquitetônico aprovado, as prescrições deste Código, da legislação urbanística deste Município e das normas vigentes da ABNT.

Art. 7º - A aprovação, o alvará de licença para construção e a definição do alinhamento e nivelamento, bem como a fiscalização durante a construção, não implicam na responsabilidade da Prefeitura pela feitura de qualquer projeto ou cálculo e pela execução de qualquer obra nem isentam o proprietário e o construtor da responsabilidade exclusiva pelos danos que venham causar a terceiros.

Art. 8º - Para se projetar e construir edificações de qualquer tipo deverão ser seguidas as normas disciplinadoras estabelecidas neste Código.

Art. 9º - Ao Prefeito e aos Servidores públicos municipais em geral compete cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Código.

CAPÍTULO III

DO PROJETO DE EDIFICAÇÃO, DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E DO PROFISSIONAL HABILITADO A PROJETAR, CALCULAR E CONSTRUIR.

Seção I

Do Projeto de Edificação

Art. 10 – O Projeto de edificação completo, contendo os elementos necessários para sua perfeita compreensão e execução, compreende:

| I - | Projeto arquitetônico; |
| --- | --- |
| II - | Projeto de fundações; |
| III - | Projeto estrutural; |
| IV - | Projetos de instalações. |

§ 1º - Para toda e qualquer edificação será exigido projeto arquitetônico.

§ 2º - O projeto de fundações poderá a critério do Departamento de Obras e Urbanismo ser exigido para toda e qualquer edificação, excluída apenas a residência de tipo popular.

§ 3º - O projeto estrutural será exigido para as edificações de mais de dois pavimentos para fins especiais e para as que usarem estrutura de concreto armado ou de aço.

§ 4º - Os projetos de instalações serão exigidos para e qualquer edificação não enquadrada estritamente no tipo uni-habitacional até 200,00 m2 (duzentos metros quadrados) de área construída.

Art. 11 – Do projeto arquitetônico deverá constar obrigatoriamente:

| I - | Planta de situação do terreno na quadra, na escala 1:500 contendo orientação Norte-Sul e todos os elementos que caracterizem o terreno, suas dimensões e distâncias para a esquina mais próxima, bem como a largura do logradouro fronteiro; |
| --- | --- |
| II - | Planta de localização da edificação no terreno na escala 1:200, que registre a posição da edificação relativamente às linhas de divisas do terreno e às construções vizinhas, constando cotas dos recuos de todos os elementos salientes e reentrantes; |
| III - | Perfis longitudinais e transversais do terreno, na escala de 1:200, que contenham a posição da edificação a ser construída e das fundações dos edifícios vizinhos, quando de mais de quatro pavimentos em número suficiente para perfeita caracterização do terreno e da posição relativa dos referidos edifícios, devidamente cotados, tendo por referência o eixo da rua; |
| IV - | Plantas dos pavimentos, na escala de 1:100 que indiquem os destinos de cada pavimento e compartimento e suas dimensões as espessuras das paredes, áreas e poços; |
| V - | Plantas de cobertura, na escala de 1:100; |
| VI - | Elevação externas, na escala 1:50 que contenham todos os seus elementos arquitetônico e decorativos bem como os materiais e cores a serem empregados: |
| VII - | Cortes longitudinais e transversais, na escala de 1:50 e convenientemente cotados, em quantidade suficiente para perfeito entendimento do projeto contendo a numeração dos pavimentos, alturas dos pés-direitos, dimensões das aberturas de iluminação e da cobertura, altura dos peitorais e barras impermeáveis, bem como desníveis dos terrenos acidentados, quando for o caso; |
| VIII- | Plantas e detalhes das esquadrias, nas escalas adequadas, que indiquem os tipos de esquadrias e as especificações quando for necessário. |

§ 1º - As exigências estabelecidas nos incisos VIII, IX, do presente artigo serão dispensadas para projeto de edificações uni-habitacionais.

§ 2º - No caso de edificações de acentuada superfície horizontal, onde resultem impraticáveis as escalas fixadas nos incisos do presente artigo, o projetista poderá escolher outras escalas, devendo um dos cortes ser, obrigatoriamente, na escala 1:50.

§ 3º - Além da especificação das escalas, é obrigatória a indicação das cotas, inclusive a altura total da edificação.

§ 4º - Das plantas do pavimento térreo e dos pavimentos superiores, destes somente no caso de terem qualquer balanço, deverão constar as cotas correspondentes aos recuos frontal, laterais e do fundo, bem como as entre-blocos , edifícios e dependências.

§ 5º - Nas plantas de todos os pavimentos deverão constar, além das medidas internas, as medidas das faces externas do edifício, representadas pela soma das cotas internas mais as espessuras das paredes.

Art. 12 – Do projeto de fundações deverão constar os seguintes elementos:

| I - | Planta de locação da edificação no terreno a ser ocupado e em relação às edificações vizinhas, localizadas em um raio correspondente à metade da altura da edificação projetada. |
| --- | --- |
| II - | Planta de localização dos diversos corpos e elementos de fundação, com as cotas de seus planos de base; |
| III - | Cortes longitudinais e transversais, que caracterizem a situação topográfica do terreno na extensão prevista no inciso I, mostrando a posição dos elementos planejados de fundação; |
| IV - | Plantas dos corpos da fundação projetada; |
| V - | Plantas e detalhes relativos às obras de fundação projetada; |
| VI - | Cálculo das peças estruturais previstas. |

§ 1º - A planta de locação de edificação a construir deverá ser confeccionada em escala compatível com as dimensões do projeto e os demais desenhos nas escalas 1:20, 1:50, e 1:100.

§ 2º - Quando se tratar de edificação para fins especiais ou de mais de dois pavimentos, é obrigatória a investigação do subsolo por meio de sondagens ou poços, executada por profissionais ou firma especializada, devendo os resultados serem apresentados isoladamente em perfis individuais, e, conjuntamente, em cortes ou secções do subsolo, acompanhados do respectivo memorial.

Art. 13 – O projeto estrutural deverá ser elaborado com observância às prescrições normalizadas pela ABNT, abrangendo cálculos estruturais, desenhos de formas e armaduras, memorial justificativo dos cálculos, volumes e quantidades.

§ 1º - É obrigatória a apresentação dos seguintes desenhos deformas e armaduras:

| a) | Localização dos pilares ou paredes; |
| --- | --- |
| b) | Distribuição das cargas; |
| c) | Cintas e paredes; |
| d) | Tetos; |
| e) | Pilares, cintas, vigas, lajes, e escadas; |
| f) | Reservatórios; |
| g) | Detalhamento especiais. |

§ 2º - Os desenhos de conjunto, constante de plantas, elevações, cortes, deverão ser feitos na escala mais convenientes à sua necessária clareza.

§ 3º - Os desenhos para execução de formas e para execução de armaduras deverão ser feitas nas escalas de 1:50 e 1:100.

§ 4º - Nos desenhos de detalhes, o calculista tem liberdade de escolher a melhor forma de representação.

§ 5º - O projeto estrutural deverá obedecer basicamente ao projeto arquitetônico e observar todas as suas características.

Art. 14 – Para projetos de edificações, os desenhos técnicos deverão ser executados de acordo com as prescrições da Norma Geral de Desenho Técnico da ABNT.

§ 1º - A exigência do presente artigo compreende as distintas modalidades de desenhos técnicos, formatos de papel, indicação de escalas e de cotas, emprego de letras, algarismos e linhas, representação gráfica e dobramento de folhas.

§ 2º - Na execução de desenhos técnicos para obras de concreto simples ou armado deverão ser observados ainda as condições especiais estabelecidas pela ABNT.

§ 3º - Cada folha desenhada deverá ter, no ângulo direito inferior, um quadro destinado à legenda conforme padronização do órgão competente da Prefeitura, no qual constarão as seguintes indicações:

| a) | Título do desenho; |
| --- | --- |
| b) | Número da folha; |
| c) | Identificação da edificação, sua natureza, e se destino, além do número de pavimentos; |
| d) | Local da edificação, contendo nome do logradouro e numeração do imóvel, bem como área total a edificar; |
| e) | Área do terreno, área do terreno a ser ocupada pela edificação, além da identificação cadastral; |
| f) | Nome e endereço do proprietário da edificação ou de seu representante legal devidamente comprovado e local para a respectiva assinatura; |
| g) | Nome e endereço do projetista e local para sua assinatura; |
| h) | Nome e endereço do construtor responsável ou da firma construtora, com declaração do registro da correspondente região do CREA e local para a respectiva assinatura; |
| i) | Local para aprovação do registro e local para reconhecimento de firmas. |

SEÇÃO II

Da Apresentação do Projeto de Edificação.

Art. 15 – Para atender às exigências deste Código será obrigatória a apresentação a Prefeitura do projeto de edificação completo, compreendendo o projeto arquitetônico, o projeto de fundações, o projeto estrutural e os projetos de instalações.

Art. 16 – Para efeito de aprovação, será suficiente a apresentação à Prefeitura do projeto arquitetônico.

§ 1º - a apresentação e solicitação de aprovação do projeto arquitetônico será feita por meio de requerimento do interessado ao órgão competente da Prefeitura.

§ 2º - Além do projeto arquitetônico, o requerimento será obrigatoriamente instruído pelos seguintes documentos:

| a) | Título de domínio pleno ou útil ou de posse sob qualquer modalidade, do bem imóvel; |
| --- | --- |
| b) | Certidões negativas de impostos municipais relativas ao imóvel. |

Art. 17 – O projeto arquitetônico deverá indicar a localização dos aparelhos fixos das instalações prediais.

Parágrafos único – A exigência do presente artigo é extensiva à localização e às dimensões dos reservatórios de água das cabines de força, incineradores de lixo, dos medidores de energia elétrica, dos transformadores e das bombas de recalque.

Art. 18 – Dos projetos de auditórios, cinemas e teatros deverão constar, obrigatoriamente, gráficos demonstrativos da perfeita visibilidade da tela ou palco por parte do espectador situado em qualquer das localidades.

Art. 19 – Nos projetos de piscinas de natação deverão existir plantas detalhadas de suas dependências e anexos, bem como das canalizações, filtros e bombas e das instalações elétricas e mecânicas.

Art. 20 – Dos projetos de edificação industrial deverão constar plantas de localização dos equipamentos e instalações, com notas explicativas referentes às condições de segurança e funcionamento e à natureza dos produtos.

Parágrafo único – As exigências do presente artigo são extensivas aos projetos de postos de serviços e de abastecimento de veículos.

Art. 21 – Do projeto de Jirau deverão constar, obrigatoriamente, planta minuciosa do compartimento onde o mesmo tiver de ser construído e informações completas sobre o fim a que se destina além das plantas correspondentes à edificações propriamente dita.

Art. 22 – Nos projetos de construções funerárias deverão ser considerados e os aspectos estéticos e os de segurança e higiene.

Art. 23 – Dos projetos de marquises deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

| I - | Planta do conjunto de marquises com a parte fechada onde irá ser executada a obra, além do detalhe do revestimento inferior ou forro; |
| --- | --- |
| II - | Planta de projeção horizontal do passeio, localizados rigorosamente os postes e árvores, acaso existentes no trecho correspondente à fachada; |
| III - | Planta da seção transversal da marquise, determinando o perfil, a constituição da estrutura, os focos de luz e a largura do passeio. |

Art. 24 – Os projetos de moradias populares deverão ser elaborados por profissionais habilitados.

Parágrafo único – A Prefeitura poderá fornecer, através de seu órgão competente e a pedido do interessado, projeto de moradia popular.

Art. 25 – No caso de edificação de alvenaria a ser construídas nas áreas rurais do Município, o projeto deverá indicar a orientação e a via de acesso mais próxima.

Art. 26 – Os projetos de reforma, reconstrução ou acréscimo de edificações devem ser apresentados de maneira a possibilitar a perfeita caracterização das partes a conservar, demolir ou acrescer.

§ 1º - As cores convencionais serão as seguintes:

| a) | Preta para as partes a conservar; |
| --- | --- |
| b) | Preta para as partes a conservar; |
| c) | Amarela para as partes a demolir; |
| d) | Vermelha para as partes novas a renovar; |

§ 2º - Os projetos deverão ser acompanhados de memorial que especifique detalhadamente as obras a executar.

§ 3º - As exigências do presente artigo e dos parágrafos anteriores são extensivas às pequenas reformas.

Art. 27 – Os projetos de fundações, estrutural e de instalações deverão ser, obrigatoriamente, apresentados à Prefeitura por ocasião do pedido de licença para iniciar a construção da edificação

Parágrafo único – A apresentação dos projetos a que se refere o presente artigo será feita mediante requerimento do interesse ao órgão competente da Prefeitura, solicitando que sejam os mesmos anexados ao projeto arquitetônico aprovado, para todos os efeitos legais.

Art. 28 – No quadro destinado à legenda existente em todas as folhas desenhadas de projetos de edificações, bem como nos memoriais descritivos, deverão constar discriminadamente, nos locais próprios, as assinaturas do proprietário da edificação, do projetista e do responsável pela construção.

§ 1º - Quando se tratar de firma projetista ou construtora, as peças de projetos de edificações, inclusive os memoriais descritivos, deverão ser assinados pelos seus representantes legais e responsáveis técnicos.

Art. 29 – Os projetos de edificações deverão ser apresentados á Prefeitura em papel vegetal sem emendas, rasuras ou borrões.

Art. 30 – Independem de apresentação do projeto ass seguintes obras em edificações em geral:

| I - | Galinheiros sem finalidades comerciais, desde que sejam instalados fora das habitacionais e tenham o solo do poleiro impermeabilizado e com a declividade necessária para o escoamento da águas de lavagem; |
| --- | --- |
| II - | Caramanchões e fontes decorativas; |
| III - | Pinturas internas ou externas de edificações; |
| IV - | Construções de passeios no interior de terrenos edificados; |
| V - | Conserto de passeios, sem modificações de suas características essenciais; |
| VI- | Construção de entrada de veículos; |
| VII - | Rebaixamento de meios-fios; |
| VIII - | Construção de muros divisórios de lotes; |
| IX - | Reparos no revestimento das edificações quando não descaracterizarem os elementos arquitetônicos existentes; |
| X - | Reparos internos nas edificações e substituições de aberturas em geral. |

Art. 31 – Independem de apresentação de projeto arquitetônico as edificações até 80.00 m2 (oitenta metros quadrados), situados nas áreas rurais, bem como outras de pequena importância destinadas a diversos serviços rurais.

Seção III

Da aprovação do projeto arquitetônico e da concessão do alvará de licença para construção.

Art. 32 – Para aprovação pela Prefeitura de projeto arquitetônico e a concessão de Alvará de licença para construção, o interessado deverá cumprir os seguintes requisitos:

| I - | Fazer requerimento ao órgão competente da Prefeitura, solicitando a aprovação do projeto. |
| --- | --- |
| II - | Especificar nome e endereço do construtor responsável; |
| III - | Apresentar o projeto arquitetônico completo; |
| IV - | Apresentar o projeto de fundações, o projeto estrutural e o projeto de instalações, quando necessário; |
| V - | Comprovar legalmente que o lote se acha aprovado quando for o caso; |
| VI - | Certidão de que foram arquivados no cartório competente de registro de imóveis os documentos exigidos imobiliárias se for a caso; |
| VII - | Pagamento das taxas correspondentes, estabelecidas no Código Tributário Municipal. |

Art. 33 – Para sua aprovação pela Prefeitura o projeto arquitetônico deverá ser examinado pelo órgão competente nos seus elementos geométricos essenciais e nos seus aspectos estéticos.

§ 1º - Os elementos geométricos essenciais são os seguintes:

| I - | A altura da edificação; |
| --- | --- |
| II - | O pé-direito; |
| III - | A espessura das paredes mestras, as secções das vigas, pilares e colunas; |
| IV - | As dimensões das áreas e passagens; |
| V - | A posição das paredes externas; |
| VI - | A área e a forma da cobertura; |
| VII - | A posição e as dimensões dos vãos externos; |
| VIII - | As dimensões das saliências e dos balanços; |
| IX - | As linhas e os detalhes da fachadas. |

§ 2º - Do ponto de vista estético, a edificação será considerada, ainda, no quadro das construções circunvizinhas e do ponto de vista paisagístico.

Art. 34 – Qualquer projeto arquitetônico de edificação só poderá ser aprovado se estiver em absoluta conformidade com os dispositivos da legislação urbanística do Município.

Art. 35 – Quando forem constatados erros ou insuficiências no projeto arquitetônico, o interessado será convidado por escrito o por notificação afixada em local de uso público, no edifício onde funcionar a repartição competente, a comparecer á mesma a fim de satisfazer as exigências formuladas.

Art. 36 – Nos projetos arquitetônicos, serão permitidas apenas correções de algumas cotas, feitas a tinta vermelha pelo profissional responsável e rubricada pelo mesmo e pela autoridade municipal, competente.

Art. 37 – O requerimento de Alvará de licença para construir moradia popular deverá ser acompanhado de uma declaração, em duas vias, assinadas pelo interessado e com firma reconhecida, contento os seguintes esclarecimentos:

| I - | Não ser proprietário de outro imóvel, além do terreno onde pretende construir; |
| --- | --- |
| II - | Estar ciente das penalidades legais impostas aos que fazem falsas declarações; |
| III - | Obrigar-se a seguir rigorosa e detalhadamente o projeto arquitetônico que for aprovado que for aprovado pela Prefeitura; |
| IV - | Estar ciente da sua responsabilidade cível pela obra. |

§ 1º - As prescrições do presente artigo são extensivas às pequenas reformas.

§ 2º - No requerimento não necessitará constar o nome do construtor, desde que a construção de moradias populares e a execução de pequenas reformas estão dispensadas da assistência e responsabilidade técnica de profissional habilitado.

§ 3º - A isenção a que se refere o parágrafo anterior será deferida pelo órgão competente da Prefeitura após o exame dos documentos especificados no presente artigo.

Art. 38 – Antes de expedir o Alvará de licença para construção, o órgão competente da Prefeitura deverá vistoriar as condições do terreno onde se pretende construir a edificação.

Art. 39 – O Alvará de licença para construção será concedido, entregue ao profissional responsável pela execução da edificação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da entrada do requerimento na Prefeitura.

Art. 40 – No alvará de licença para construção serão expressas:

| I - | Nome e endereço do interessado; |
| --- | --- |
| II - | Nome e endereço do construtor responsável; |
| III - | Nome do logradouro, numeração do imóvel e sua identificação cadastral; |
| IV - | Prazo para construir a edificação, com data para início e término; |
| V - | Servidões legais a serem observadas no local; |
| VI - | Tipo e destino da edificação. |

Parágrafo único – Além dos elementos descriminados nos incisos do presente artigo, poderão ser indicados outros julgados necessários.

Art. 41 – A licença para edificar será válida, para dar início à construção, pelo prazo de 3 (três) meses.

Parágrafo único – Se o interessado quiser iniciar a execução das obras após o prazo fixado no presente artigo, deverá requerer novo alvará de licença para construção e pagar nova taxa.

Art. 42 – Considera-se iniciada a construção ao ser promovida a execução dos serviços de locação e de escavações ou aterros e reaterros.

§ 1º - Se a construção não for concluída dentro do prazo fixado na licença, o interessado deverá requerer novo alvará, que será concedido por mais um ano e que deverá ser repetido mais vezes, a critério da Prefeitura.

§ 2º - No caso de faltarem apenas os serviços de pintura, estes poderão ser executados independentemente de novo Alvará.

Art. 43 – A concessão de Alvará de licença para construção e o pagamento das respectivas taxas, não isentas o imóvel do imposto territorial urbano ou predial no período de realizações das obras.

Art. 44 – Independem de alvará de licença para construção a execução das seguintes obras:

| I - | Remendos em assoalhos e forros, frisos e paredes; |
| --- | --- |
| II - | Remendos e substituições de revestimentos de muros e sua pintura; |
| III - | Limpeza ou pintura externa ou interna de edifícios, que não dependem de tapumes ou andaimes; |
| IV - | Pavimentação ou consertos de passeios no interior de terrenos edificados; |
| V - | Reparos em passeios de logradouros em geral; |
| VI- | Consertos em esquadrias; |
| VII - | Substituições de telhas partidas; |
| VIII - | Reparos nas instalações prediais; |
| IX - | Construção de viveiros, galinheiros, telheiros, caramanchões, estufas e tanques para fins exclusivamente domésticos, com área inferior a 15.00 m2 (quinze metros quadrados), desde que não fiquem situados no alinhamento do logradouro nem sejam visíveis dos logradouros. |
| X - | Construção de barracões destinados à guarda de materiais para obras já devidamente licenciados, com a obrigatividade de serem demolidos imediatamente após o término das referidas obras. |

Parágrafo único – É obrigatório que o interessado faça comunicação, prévia e por escrito, ao órgão competente da Prefeitura nos seguintes casos:

| I - | Limpeza e pintura externas e internas de edifícios, bem como pequenos consertos interiores, que não dependem de tapumes e andaimes; |
| --- | --- |
| II - | Construções de viveiros, galinheiros, telheiros, para fins exclusivamente domésticos; |
| III - | Construção de barracões destinados à guarda de materiais para obras já devidamente licenciadas. |

Seção IV

Do Alinhamento e Nivelamento

Art. 45 – Para início de construção em terreno em que ainda não se edificou, é necessário que o interessado esteja de posse das notas de alinhamento e nivelamento fornecidas pelo órgão competente da Prefeitura.

§ 1º - A exigência do alinhamento e nivelamento decorre das prescrições da legislação urbanísticas deste Município e visa assegurar que a edificação seja construída em concordância com a via pública.

§ 2º - Tratando-se de construção em lote já edificado, situado em logradouro não sujeito à modificação altimétrica, serão dispensadas as notas de nivelamento.

Art. 46 – As notas de alinhamento e nivelamento serão fornecidas em ¨croquis¨, mediante o pagamento das respectivas taxas e depois de processado o requerimento que a elas se refere.

Art. 47 – O ¨croquis¨será extraído em três vias e conterá todas as indicações relativas aos pontos marcados no terreno por meio de picaretas, pelo funcionário encarregado do serviço devendo nele figurar, pelo menos, um R.N.

Parágrafo único – A primeira via do croquis será entregue ao interessado, contra recibo, e as duas outras ficarão arquivadas na Prefeitura.

Art. 48 – Para efeito de início da construção, o ¨croquis¨de alinhamento e nivelamento vigorará por seis meses. O construtor deve mantê-lo no local da obra, durante a construção.

Parágrafo único – Devem ser conservados, nos seus lugares, os piquetes colocados pela Prefeitura.

Art. 49 – Antes que qualquer construção no alinhamento do logradouro atinja a altura de um metro, o profissional responsável pela execução da obra pedirá verificação do alinhamento, que deverá ser feita dentro do prazo de três dias úteis, pelo funcionário encarregado do serviço.

§ 1º - Quando se tratar de estrutura de concreto armado, o pedido de verificação do alinhamento será feita antes de concretadas as colunas do pavimento térreo.

§ 2º - Os muros provisórios de fechamento não ficam sujeitos à exigência deste artigo.

Art. 50 – As notas de alinhamento e nivelamento deverão ser fielmente observadas.

Parágrafo único – A autoridade encarregada da fiscalização só aporá o seu ¨visto¨ no ¨croquis¨ de alinhamento e nivelamento, despis de verificar que a construção satisfaz às notas nele inscritas.

Art. 51 – Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos serão concordados por um terceiro, normal à bissetriz do ângulo por eles formados, e de comprimento variável entre 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros). Esse remate pode, porém, ter qualquer forma, contanto que seja inscrita nos três alinhamentos citados.

Parágrafo único – Em edificações de mais de um pavimento, essa superfície de concordância não será exigida a partir do segundo pavimento.

Seção V

Do Projeto e da Licença de Edificações Públicas Federais e Estaduais de Concessionários de Serviços Públicos, de Instituições Oficiais ou Oficializadas e da Municipalidade.

Art. 52 – As obras de qualquer natureza em propriedade dos Poderes Públicos, ficam sujeitas a aprovação de projeto arquitetônico e a concessão de licença pela Prefeitura.

§ 1º - O pedido de licença, feito pela repartição interessada por meio de ofício ao Prefeito, deverá ser acompanhado do projeto arquitetônico da edificação a ser construída, observando-se as disposições deste Código.

§ 2º - O projeto arquitetônico deverá ser assinado por profissional legalmente habilitado, com a indicação do cargo e do número da carteira profissional, se tratar de funcionário.

§ 3º - Não sendo funcionário, o profissional responsável deverá satisfazer o que este Código dispõe.

§ 4º - Quando se tratar de firma, as obrigações serão idênticas às estabelecidas no parágrafo anterior, para profissional.

§ 5º - Existe prioridade e regime de urgência para os processos relativos à construção de edifícios públicos em geral.

§ 6º - As exigências em relação ao projeto arquitetônico apresentado e à licença solicitada, caso necessárias, serão feitas de uma só vez pelo órgão competente da Prefeitura diretamente à autoridade interessada, por meio de ofício.

§ 7º - O projeto arquitetônico aprovado, bem como o Alvará de licença para construção e as cotas de alinhamento e de nivelamento, serão enviados à autoridade que fez a solicitação.

§ 8º - Uma cópia do projeto arquitetônico aprovado será conservada no órgão competente da Prefeitura para fins de fiscalização, sendo arquivada após o término das obras.

§ 9º - Os contratantes ou executantes das obras a que se refere o presente artigo o presente artigo estão sujeitos ao pagamento das licenças relativas ao exercício profissional, caso não seja funcionários ou entidades concessionárias de serviços públicos.

Art. 53 – A construção de edifício, pertencente à autarquias, empresas ou concessionárias de serviços públicos só pode ser executadas com projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente da prefeitura, com o Alvará de licença para construção, observadas as prescrições deste Código.

Parágrafo único – O projeto arquitetônico e o pedido de Alvará de licença deverão ser assinados pelo responsável da autarquia, empresa ou da concessionária, além do profissional responsável legalmente habilitado.

Art. 54 – Qualquer edificação a ser construída por instituições oficiais ou oficializadas, que gozem de isenção do pagamento de tributos, em consequência da legislação federal ou municipal, só pode ser executada com projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente da Prefeitura, com a concessão de Alvará de licença para construção, observados os dispositivos deste Código.

Art. 55 – A execução de edificações da Municipalidade fica sujeita aos dispositivos deste Código, sejam quais forem os projetistas e construtores.

Parágrafo único – As obras de qualquer natureza em próprios municipais ou junto aos mesmos, só poderão ser executados após parecer técnico do órgão competente da Prefeitura e da aprovação do Prefeito ou de sua autorização.

Seção VI

Do Projeto e da Licença de Obras Parciais.

Art. 56 – Em qualquer edificação existente será permitido realizar obras de reforma, reconstrução ou acréscimos desde que atendidos as exigências deste Código.

Art. 57 – Em geral, as obras de reconstrução parcial, reforma ou acréscimos de edificação existente, só serão permitidas nos seguintes casos.

| I - | Reconstrução parcial ou reforma, se forem apenas para melhorar as condições de higiene comodidade e segurança ou para ampliar a capacidade de utilização; |
| --- | --- |
| II - | Acréscimos, se não prejudicarem as partes existentes. |

Art. 58 – Na edificação que estiver sujeita a cortes para retificação de alinhamento, alargamento do logradouro ou recuos regulamentares, só serão permitidas obras de reconstrução parcial ou reformas nas seguintes condições:

| I - | Reconstrução parcial ou acréscimos, se não forem nas partes a serem cortadas nem tiverem área superior a 20% (vinte por cento) da edificação em causa ou se nas partes a reconstruir ou a acrescer forem observados os dispositivos deste Código e se as mesmas não constituírem elemento prejudicial à estética; |
| --- | --- |
| II - | Reforma, se forem apenas para recompor revestimentos e pisos ou para realizar pintura externa ou interna. |

Art. 59 – Na edificação que estiver sujeita por lei a desapropriação e demolição, para retificar alinhamento ou alargar logradouro ou para realizar recuos regulamentares, só serão permitidos serviços de recomposição de revestimentos e pisos ou de pintura externa e interna sem que isso venha dar ao proprietário do imóvel qualquer garantia de direito.

Seção VII

Da Licença para Demolições.

Art. 60 – Qualquer demolição a ser realizada, executados os nomes de fechamento até 3,00 m (três metros) de altura deverá ter licença do órgão competente da Prefeitura, bem como pagar a taxa devida.

§ 1º - Se a edificação a demolir tiver mais de 2 (dois) pavimentos ou mais de 8,00 (oito metros) de altura, será exigida a responsabilidade do profissional legalmente habilitado.

§ 2º - Incluem-se na exigência do parágrafo anterior os edifícios que forem encostados em outros edifícios ou que estiverem no alinhamento do logradouro ou sobre divisas de lote, mesmo que sejam de um pavimento.

§ 3º - O requerimento de licença para demolições será assinado pelo proprietário e pelo profissional responsável.

§ 4º - No pedido de licença deverá constar o período de duração dos serviços, o qual poderá ser prorrogado por solicitação e a juízo do órgão competente da Prefeitura.

Seção VIII

Das Condições para Modificar o Projeto Arquitetônico Aprovado.

Art. 61 – Antes do início da execução da edificação ou durante a sua execução, será admissível modificar-se o projeto arquitetônico aprovado ou alterar-se o destino de compartimentos ou as linhas e detalhes das fachadas.

§ 1º - O projeto modificado deve ser apresentado pelo interessado ao órgão competente da Prefeitura juntamente com o projeto e o Alvará de licença para construção.

§ 2º - A aprovação do projeto modificado constará de apostila no Alvará de licença para construção, anteriormente fornecido, o qual será devolvido ao interessado juntamente com as cópias do referido projeto.

Art. 62 – No caso de modificação do projeto arquitetônico e após sua aprovação pelo órgão competente da Prefeitura, o proprietário ou construtor responsável fica obrigado a cientificar às repartições ou entidades públicas competentes e às concessionárias de serviços públicos com a devida antecedência, a fim de que as mesmas possam verificar se a modificação exige alterações nos traçados das tubulações das instalações e nas disposições dos aparelhos fixos.

Seção IX

Do Profissional legalmente habilitado para Projetar, Calcular e Construir.

Art. 63 – É considerado legalmente habilitado para projetar, calcular e construir o profissional que satisfazer as exigências da legislação federal pertinentes e às deste Código.

Art. 64 – É obrigatória a assinatura do profissional nos desenhos, projetos, cálculos, especificações e memoriais submetidos à Prefeitura, devendo ser procedida da indicação da função que lhe couber como autor do projeto arquitetônico, autor de projeto e cálculo de estrutura, autor de projeto e cálculo de fundações e construtor de obras.

Parágrafo único – As assinaturas a que se refere o presente artigo deverão ser sucedida do título que o profissional é portador e dos números de sua carteira profissional e do registro na correspondente região do CREA	.

Art. 65 – Para projetar e calcular, a responsabilidade profissional poderá ser de dois ou mais profissionais.

Parágrafo único – A execução de obras é de responsabilidade exclusiva de um único profissional ou firma legalmente habilitado.

Art. 66 – Para efeito deste Código, é obrigatório o registro na Prefeitura de profissionais e firmas legalmente habilitadas.

§ 1º - O registro será feito pelo órgão competente da Prefeitura, mediante apresentação pelo interessado dos seguintes documentos:

| a) | requerimento; |
| --- | --- |
| b) | carteira profissional ou certidão de registro profissional fornecida ou visada pelo CREA, região deste Município com firma devidamente reconhecida; |
| c) | Prova de quitação de anuidade no CREA, região deste Município; |
| d) | Prova de pagamento dos impostos municipais concernentes aos exercício profissional ou prova de inscrição na repartição competente da Prefeitura, para pagamento dos referidos impostos |

§ 2º - No caso de profissional licenciado, deverá ser apresentada prova de que se encontra regularmente licenciado para projetar, para construir ou para projetar e construir neste Município.

§ 3º - Quando se tratar de firma, serão exigidos, além dos documentos especificados nas alíneas do parágrafo 1º do presente artigo, a documentação relativa à sua constituição legal e a carteira do profissional responsável.

§ 4º - Do registro de profissional constarão anotações de atribuições, de títulos, de impostos pagos e de ocorrências profissionais, além do retrato.

§ 5º - No registro de firma constarão ainda o certificado do registro expedido pelo CREA, região deste Município e a necessária identificação do profissional responsável.

Art. 67 – Para que o professional seja considerado licenciado perante a Prefeitura, é obrigatória a apresentação periódica da quitação de anuidade no CREA, região deste Município, e do pagamento dos impostos correspondentes à profissão exercida.

Art. 68 – Os projetos, cálculos, especificações e memoriais ou a execução de obras e de instalações são de inteira responsabilidade dos profissionais que os elaboram ou os dirigem.

CAPÍTULO IV

Das Edificações e da Classificações, Forma e Dimensionamento de Seus Compartimentos.

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 69 – Toda e qualquer edificação a ser construída deverá ter assegurado perfeito equilíbrio estético e funcional na sua estrutura e nos seus espaços, considerados o seu tipo e a sua destinação, os aspectos visuais e as necessidades fundamentais do homem e as de seu uso.

Art. 70 – Na elaboração de projeto de edificação de qualquer tipo e quando esta for construída, deverão ser, obrigatoriamente, considerados a classificação, forma e dimensionamento dos compartimentos e a expressão lógica de seus fins.

Seção II

Da Classificação dos Compartimentos

Art. 71 – Para os efeitos deste Código, o destino dos compartimentos das edificações será considerado tanto pela sua designação no projeto como pela sua finalidade lógica, decorrente da disposição em planta.

Art. 72 – A classificação dos compartimentos é a seguinte:

| I - | De permanência prolongada, diurna e noturna; |
| --- | --- |
| II - | De utilização transitória; |
| III - | De utilização especial. |

§ 1º - São compartimentos de permanência prolongada:

| a) | Dormitórios; |
| --- | --- |
| b) | Refeitórios; |
| c) | Salas de estar e de visitas; |
| d) | Salas e gabinetes de trabalho; |
| e) | Estúdios; |
| f) | Escritórios; |
| g) | Consultórios |
| h) | Bibliotecas; |
| i) | Lojas e sobrelojas |
| j) | Salas de aulas |
| k) | Salões para fins comerciais ou industriais diversos; |
| l) | Copas, cozinhas e outros de destinos semelhantes. |

§ 2º - São compartimentos de utilização transitória:

| a) | Vestíbulos; |
| --- | --- |
| b) | Salas de entrada ou de espera; |
| c) | Corredores; |
| d) | Caixas de escadas; |
| e) | Banheiros e sanitários; |
| f) | Despensas e rouparias; |
| g) | Arquivos, depósitos e outros destinos semelhantes. |

§ 3º - São compartimentos de utilização especial:

| a) | Adegas; |
| --- | --- |
| b) | Câmaras escuras; |
| c) | Caixas fortes; |
| d) | Frigoríficos; |
| e) | Garagens; |
| f) | Subterrâneos e outros de finalidade várias. |

§ 4º - A subdivisão de compartimentos em caráter definitivo, com paredes chegando até o teto, só será permitida quando os compartimentos resultantes satisfazerem as exigências deste Código tendo em vista a sua finalidade.

Art. 73 – Os compartimentos de chegada de escada, casa de máquinas de elevadores, reservatórios ou qualquer outro corpo necessário, deverão ficar incorporados à massa arquitetônica do edifício, sendo tratados como elementos compatíveis com a estética do conjunto.

Seção III

Dos Vestíbulos e das Salas de Entrada ou de Espera.

Art. 74 – os vestíbulos e as salas de entrada ou de espera poderão ter área mínima menor do que a das salas em geral, embora nunca inferior a 6,00 m2 (seis metros quadrados).

Parágrafo único – O pé-direito mínimo dos compartimentos referidos no presente artigo será de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

Art. 75 – Quando os vestíbulos e as salas de entrada ou de espera não tiverem acesso direto ou exterior, poderá ser dispensada a abertura, sem esquadria de fechamento, com outro compartimento convenientemente iluminado e ventilado.

Seção IV

Dos Corredores.

Art. 76 – Os corredores deverão ter as seguintes larguras mínimas:

| I - | 1,20m (hum metro e vinte centímetros) quando de acesso a edifícios residenciais ou comerciais até 3 (três) pavimentos; |
| --- | --- |
| II - | 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros) quando de acesso a edifício de mais de 3 (três) pavimentos ou destinados a locais de reunião com capacidade até 150 (cento e cinquenta) pessoas. |
| III - | 0,80m (oitenta centímetros) quando internos em edifícios de uma residência; |
| IV - | 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros) nos trechos correspondentes a frente das portas de elevadores. |

§ 1º - Em edifício destinados a locais de reunião com capacidade superior a 150 (cento e cinquenta) pessoas, a soma da largura dos corredores de acesso deverá corresponder a um centímetro por pessoas.

§ 2º - Todo corretor que tiver mais de 10,00m (dez metros) de comprimento, deverá ter iluminação natural e ventilação permanente adequada para cada 10,00m (dez metros) de extensão, no mínimo.

Art. 77 – O pé-direito mínimo para corredores será de 2,30m (dois metros e trinta centímetros).

Seção V

Das Caixas de Elevadores, Poços e Casas de Máquinas.

Art. 78 – Em edifício que tenha de dispor de um ou mais elevadores, o projeto arquitetônico deverá assegurar o mais adequado sistema de circulação vertical, apresentando claramente a localização, arranjo e dimensões da caixa dos elevadores, localização dimensões e ventilação da casa de máquinas e meio acesso à mesma, além da profundidade dos poços, adequada à velocidade dos elevadores.

§ 1º - As medidas mínimas de frente da caixa de elevadores para portas com vão livre de 0,80m (oitenta centímetros) são as seguintes:

| I - | 1,95 m (hum metro e noventa e cinco centímetros) no caso de porta de cantina corrediça horizontal de uma folha e portas dos pavimentos eixo vertical ou no de portas da cabina e dos pavimentos corrediços horizontais de uma folha; |
| --- | --- |
| II - | 1,70 m (hum metro e setenta centímetros) no caso de porta da cabina corrediça horizontal de duas folhas e portas dos pavimentos eixo vertical; |
| III - | 1,50 m (hum metro e cinquenta centímetros) no caso de portas da cabina e dos pavimentos corrediços horizontais de duas folhas, com abertura lateral; |
| IV - | 1,85 m (hum metro e oitenta e cinco centímetros) no caso de portas de cabina e dos pavimentos corrediços horizontais de duas folhas, com abertura central. |

§ 2º - O pé-direito da casa de máquinas deverá ser no mínimo de 2,00 m (dois metros) e o espaço livre entre a porta mais alta das máquinas e o teto deverá ser de 1,00 m (hum metro).

§ 3º - O acesso à casa de máquinas deverá ser mais adequado possível e ter largura suficiente para entrada de qualquer parte da maquinaria.

Seção VI

Das Caixas de Escada.

Art. 79 – As caixas de escada deverão ser providas de iluminação e ventilação permanente e adequada.

§ 1º - A iluminação artificial das caixas de escada deverá ser preferencialmente natural.

§ 2º - A iluminação artificial das caixas de escada só será admissível quando este compartimento tiver de ser colocado, para melhor adequação dos elementos componentes da edificação, de forma tal que não a possibilite natural.

§ 3º - A ventilação permanente das caixas de escada deve ser assegurada adequadamente ao nível de cada pavimento.

§ 4º  - A iluminação das caixas de escada dos edifícios de uso coletivo deverá ser natural e direta.

Seção VII

Das Salas

Art. 80 – As salas dos edifícios residenciais deverão ter:

| I - | Área mínima de 12,00 m2 (doze metros quadrados); |
| --- | --- |
| II - | Forma tal que permita a inscrição, no plano do piso, de um circulo de diâmetro mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros). |

§ 1º - No caso de edifícios de salas para escritório e consultório ou para fins comerciais, as salas deverão ter área mínima de 12,00m2 (doze metros quadrados) e 3,00 m (três metros) na sua menor dimensão, medidos de eixo a eixo de parede, não se considerando corredores, saletas, vestíbulos ou sanitários.

§ 2º - No caso de lojas, as salas poderão ter área mínima de 10,00 m2 (dez metros quadrados).

Seção VIII

Dos Dormitórios

Art. 81 – Os dormitórios deverão ter:

| I - | Área mínima de 10,00 m2 (dez metros quadrados); |
| --- | --- |
| II - | Forma tal que permita a inscrição, no plano piso, de um círculo de diâmetro mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros). |
| III - | Pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). |

§ 1º - No caso de mais de dois dormitórios, os demais poderão ter área mínima de 8,00 m2 (oito metros quadrados) com tal que permita a inscrição, no plano do piso, de um círculo de diâmetro mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).

§ 2º - No cálculo da área do dormitório não se computa a correspondente ao armário embutido.

§ 3º - Todo dormitório deverá ter abertura exterior, provida de veneziana ou de dispositivos apropriados, a fim de serem asseguradas adequadas iluminação natural e renovação de ar.

Seção IX

Das Cozinhas, Copas e Despensas.

Art. 82 – As cozinhas e copas deverão ter:

| I - | Área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados); |
| --- | --- |
| II - | Forma tal que permita traçar, no plano do piso um círculo de diâmetro de 2,00m (dois metros); |
| III - | Pé-direito mínimo de 2,50m ( dois metros e cinquenta centímetros); |
| IV - | Teto construído de material incombustível quando existir pavimento superposto; |
| V - | Aberturas que assegurem adequadas iluminação natural e ventilação permanente. |

Parágrafo único – As despesas poderão ter área superior à fixada no presente artigo, desde que exista pelo menos três dormitórios e um compartimento que satisfaça as condições de dormitório para empregada.

Art. 84 – As cozinhas e despesas não poderão ser passagem obrigatoriamente entre salas e dormitórios ou dormitórios e banheiros e sanitários nem entre dormitórios.

Art. 85 – Nas cozinhas, copas e despesas deverá ser previsto o escoamento das águas de lavagem.

Seção X

Dos Banheiros e Sanitários.

Art. 86 – Os banheiros e sanitários, quando em compartimento conjunto, deverão ter:

| I - | Área mínima de 2,40 m2 (dois metros e quarenta centímetros quadrados) e largura mínima de 1,50 m (hum metro e cinquenta centímetros) |
| --- | --- |
| II - | Dimensões que permitam os seguintes requisitos: |
| a) | A banheira, quando existir, dispor de uma área livre, em um de seus lados maiores, onde possa ser traçado um círculo de 0,60 m (sessenta centímetros) de diâmetro; |
| b) | O Box, quando existir, possuir área mínima de 0,80 m2 (oitenta decímetros quadrados) e forma tal que permita traçar, no plano do piso, um círculo de 0,80 m (oitenta centímetros); |
| III - | Pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros); |
| IV - | Dispositivos que assegurem perfeita iluminação e ventilação. |

§ 1º - Quando for privativo do dormitório, o compartimento do banheiro e sanitário poderá ser ligado diretamente ao mesmo.

§ 2º - Toda residência deverá dispor, no mínimo de um compartimento com banheiro sanitário com acesso independente de dormitório.

§ 3º - O compartimento para um chuveiro e um sanitário poderá ter área de 2,50 m2 (dois metros e cinquenta decímetros quadrados) e largura mínima de 1,20 m (hum metro e vinte centímetros)

§ 4º - Quando destinado exclusivamente a banheiro ou a sanitário, o compartimento terá área mínima de 2,00 m2 (dois metros quadrados) e largura mínima de 1,10 m (hum metro e dez centímetros).

§ 5º - Os banheiros e sanitários não poderão ter comunicação direta com sala, cozinha, copa ou despensa.

Art. 87 – Nos banheiros e sanitários deverá ser previsto o escoamento das águas de lavagem.

Seção XI

Das Áreas de Serviço.

Art. 88 – As áreas de serviço deverão ser locais conveniente cobertos e arejados.

§ 1º - As áreas de serviço deverão ter tanque de lavar roupas e ser providos de água corrente, além de ralos ligados à rede de esgotos.

§ 2º - No caso de inexistência de canalização de esgotos, o tanque deverá escoar para sumidouro, sendo proibida sua descarga nas fossas biológicas ou nas sarjetas do logradouro.

§ 3º - O tanque deverá ser perfeitamente impermeabilizado.

§ 4º - Em edifícios de apartamentos residenciais, as áreas de serviço deverão ter área mínima de 4,00 m2 (quatro metros quadrados), com largura mínima de 1,20 m (hum metro e vinte centímetros).

Seção XII

Das Dependências de Empregados.

Art. 89 – As dependências de empregados deverão constar de quarto e de um compartimento para lavatório, chuveiro e sanitário.

§ 1º - O quarto deverá ter:

| a) | Área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados). |
| --- | --- |
| b) | Forma tal que permita traçar, no seu piso, um círculo de diâmetro de 2,00 m (dois metros); |
| c) | Pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) |

§ 2º - o compartimento para lavatório, chuveiro e sanitário deverá ter:

| a) | Área mínima de 2,00 m2 (dois metros quadrados); |
| --- | --- |
| b) | Largura mínima de 1,20 m (hum metro e vinte centímetros); |
| c) | Pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros). |

Seção VIII

Das Garagens  Domiciliares.

Art. 90 – As garagens domiciliares deverão ter:

| I - | Área mínima de 12,00m2 (doze metros e cinquenta centímetros); |
| --- | --- |
| II - | Largura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros); |
| III - | Pé-direito mínimo de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros); |
| IV - | Aberturas que assegurem ventilação permanente; |
| V - | Teto de material incombustível, quando existir pavimento super posto. |

§ 1º - A garagem domiciliar poderá ser parte constitutiva do edifício principal ou se constituir edificação isolada.

§ 2º - Nas garagens deverá ser previsto o escoamento das águas de lavagem.

§ 3º - A garagem domiciliar não poderá ter comunicação com dormitórios.

§ 4º - O pavimento superposto a uma garagem domiciliar poderá ser construído como sótão.

Seção XIV

Das Câmaras para instalação de Transformadores.

Art. 91- É obrigatória a inclusão de câmara destinada à instalação de transformadores de distribuição e acessórios necessários para o seu suprimento adequado em toda e qualquer edificação que se enquadre em um dos seguintes requisitos, pelo menos:

| I - | Tiver seis ou mais pavimentos, incluindo o térreo; |
| --- | --- |
| II - | Tiver domada igual ou superior a 50 KVA ( cinquenta quilovates); |
| III - | Tiver área construída igual ou superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados). |

Art. 92 – Quando for incluída câmara para instalação de transformadores em edificação, o projeto e a construção do referido compartimento deverão ser feitos de acordo com as prescrições normalizadas pela ABNT e com as recomendações técnicas da concessionária do serviço público de energia elétrica.

Seção XV

Dos Porões e Subterrâneos.

Art. 93 – Os porões e subterrâneos, para serem utilizados, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Terem pé-direito mínimo de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) e vão livre mínimo de 2,00 m (dois metros), este tomado sempre da superfície do piso à face inferior da viga de maior altura; |
| --- | --- |
| II - | Sempre serem ventilados por meio de abertura protegidos com dispositivos que assegurem renovação de ar e impeçam passagem de pequenos animais. |

§ 1º - Os compartimentos de porão e subterrâneo poderão ser utilizados para depósito, adega, despensa, rouparia, arquivo ou garagens.

§ 2º - É proibido utilizar compartimento de porão subterrâneo para dormitório e cozinha.

Seção XVI

Dos Sótãos

Art. 94 – O sótão poderá ser destinado a compartimentos de utilização prolongada, transitória ou especial que lhe sejam compatíveis e que nele tenham garantida a plena funcionalidade.

§ 1º - Somente poderão ser utilizados para permanência prolongada os compartimentos que atenderem aos seguintes requisitos:

| a) | Terem área mínima de 10,00 m2 (dez metros quadrados); |
| --- | --- |
| b) | Terem a metade da área, no mínimo, com pé-direito de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros); |
| c) | Terem forro e paredes que os isolem da cobertura; |
| d) | Terem instalações prediais adequadas, inclusive iluminação e ventilação satisfatórias. |

§ 2º - Os compartimentos que tiverem mais da metade da área com pé-direito inferior a 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) só poderão ser destinados para utilização transitória ou especial.

CAPÍTULO V

Dos Projetos dos Elementos Construtivos.

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 95 – Os projetos dos elementos construtivos das edificações deverão observar as exigências deste Código.

Seção II

Das Fundações.

Art. 96 – Na elaboração do projeto de fundações deverão ser atendidas as prescrições da Norma para Projeto e Execução das Fundações da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, oficialmente, reconhecida pela ABNT.

Art. 97 – O tipo de fundação a projetar deverá ser determinado com base no exame criterioso dos seguintes elementos:

| I - | Natureza da edificação; |
| --- | --- |
| II - | Condições topográficas do local; |
| III - | Características do subsolo; |
| IV - | Disposição, grandeza e natureza das cargas a serem transferidas ao subsolo; |
| V - | Restrições e estado dos edifícios vizinhos. |

Art. 98 – As fundações diretas rasas de edificações térrea ou de sobrado de alvenaria deverão observar os seguintes requisitos mínimos:

| I - | Terem largura de 0,50 m (cinquenta centímetros) ou de 0,70 m (setenta centímetros), respectivamente, nos casos de edificação térrea e de sobrado; |
| --- | --- |
| II - | Serem respaldadas, antes de iniciadas as paredes, por material impermeável; |
| III - | Terem uma cinta de amarração no respaldo dos alicerces. |

Parágrafo único – Em qualquer caso, deverá ficar perfeitamente assegurada a estabilidade da edificação.

Seção III

Da Estrutura.

Art. 99 – Seja qual for a estrutura da edificação, tijolo, concreto armado, concreto pretendido, aço, madeira ou qualquer outro tipo especial de material, o projeto estrutural deverá observar rigorosamente as prescrições normalizadas pela ABNT.

Art. 100 – Mesmo nas edificações de dois ou menos pavimentos e nas não destinadas a fins especiais no projeto arquitetônico deverá constar indicação esquemática, no mínimo, dos elementos estruturais.

Art. 101 – As edificações que tiverem mais de dois pavimentos e as destinadas a fins especiais deverão ser, preferencialmente, de estrutura de concreto armado ou metálico.

Art. 102 – Em qualquer edificação, só serão permitidas estruturas ou elementos de estruturas aparentes se forem resultantes do partido arquitetônico adotado e indicados expressamente no respectivo projeto.

Parágrafo Único – No caso de edificação sobre pilotis estes deverão ser, obrigatoriamente, indicados no projeto arquitetônico.

Seção IV

Das Paredes.

Art. 103 – No projeto arquitetônico ou no projeto estrutural, este quando for o caso, deverão ficar rigorosamente estabelecidas as dimensões, alinhamentos, espessuras e demais detalhes das paredes.

§ 1º - As espessuras das paredes serão estabelecidas em função das cargas a suportar a da resistência dos materiais a empregar.

§ 2º - Em geral, as paredes deverão ser construídas de tijolos.

Art. 104 – Quando constituírem estrutura de sustentação, as paredes de tijolos ficam sujeitas a comprovação de sua estabilidade.

Art. 105 – As paredes de edifícios térreos ou de sobrados, mesmo as que constituírem estrutura de sustentação, deverão ter as seguintes espessuras mínimas:

| I - | De um tijolo, as externas; |
| --- | --- |
| II - | De meio tijolo, as divisórias internas. |

§ 1º - As paredes de armários e de cabinas de chuveiros, quando não suportarem cargas, bem como as de meia altura, poderão ter a espessura de um quarto de tijolo.

§ 2º - Nos edifícios de tipo uni-habitacional as paredes de garagens deverão ter espessura mínima de 0,15 m (quinze centímetros), se forem de tijolo.

Art. 106 – Quando constituírem vedação nos edifícios de estrutura de concreto armado ou metálico, as paredes de tijolos deverão ter as seguintes espessuras mínimas:

| I - | De um tijolo, as externas; |
| --- | --- |
| II - | De meio tijolo, as divisórias internas; |
| III - | De um quarto de tijolo, as de armários e cabinas de chuveiros, bem como as de meia altura. |

Parágrafo único – Em qualquer caso, as paredes de compartimento de permanência transitória poderão ter espessura de meio tijolo.

Art. 107 – As paredes de vedação deverão ter espessura que satisfaça boas condições de impermeabilidade e de isolamento termo-acústico.

Art. 108 – As paredes comuns a dois edifícios, constituindo divisa de propriedade, deverão ter espessura de um tijolo e elevar-se até a cobertura.

Art. 109 – As paredes de edifícios para fins especiais, onde possam manifestar-se sobrecargas especiais, esforços repetidos ou vibrações, deverão ter espessuras calculadas de forma a assegurar perfeita estabilidade e segurança.

Art. 110 – Em escritórios e consultórios, para separação, das dependências, poderão ser feitas paredes divisórias de madeiras, vidros e outros materiais indicados pela ABNT.

§ 1º - Cada divisão deverá ter a superfície mínima estabelecida por este Código para compartimentos de uso diurno.

§ 2º - Quando atingirem o teto, as divisões deverão satisfazer as exigências de iluminação e ventilação fixadas por este Código.

§ 3º - Não necessitarão satisfazer as prescrições do parágrafo anterior as divisões que tiverem livre, na parte superior 1/3 (hum terço), pelo menos, do pé-direito.

§ 4º - Na altura das divisões, não poderão ser construídos forros.

Seção V

Das Escadas e Rampas.

Art. 111 – As escadas deverão ter as seguintes larguras mínimas úteis:

| I - | 0,80 m (oitenta centímetros) em edifícios unihabitacionais, observado o raio mínimo de 0,60 m (sessenta centímetros) em relação ao eixo quando forem circulares; |
| --- | --- |
| II - | 1,20 m (hum metro e vinte centímetro) em edifícios residenciais ou comerciais até 3 (três) pavimentos ou destinadas a locais de reunião com capacidade de até 150 (cento e cinquenta) pessoas. |

§ 1º - Em edifícios destinados a fins recreativos com capacidade superior a 150 (cento e cinquenta) pessoas, a soma da largura das escadas deverá corresponder a um centímetro por pessoa.

§ 2º - As escadas destinadas a usos secundários e eventuais, como as de acesso a compartimentos não habitáveis, poderão ter largura mínima útil de 0,60 m (sessenta centímetros).

§ 3º - A largura útil de qualquer escada é medida entre as fazes internas dos corrimões ou das paredes que as limitarem lateralmente.

§ 4º - Nos casos referidos nos incisos II e III do presente artigo, as escadas circulares deverão observar o raio mínimo de 0,90 m (noventa centímetros) em relação ao seu eixo.

§ 5º - No caso de degraus em leques em escadas de lances retos são extensivas as prescrições relativas as escadas circulares.

Art. 112 – Em nenhum edifício de mais de um pavimento e com área de projeção horizontal superior a 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), deverão existir, obrigatoriamente, duas escadas com acesso direto pelo pavimento térreo.

Art. 114 – As escadas deverão ter desenvolvimento contínuo através dos pavimentos.

§ 1º - A altura livre das escadas será, no mínimo de 2,00 m (dois metros).

§ 2º - As dimensões dos degraus das escadas deverão obedecer às relações indicadas pela técnica arquitetônica, não podendo a altura ser superior a 0,18 m (dezoito centímetros) nem a largura ser inferior a 0,25 m (vinte e cinco centímetros).

§ 3º - No lado interno das curvas, a largura mínima dos degraus poderá chegar até a 0,08 m (oito centímetros).

§ 4º - Sempre que o número de degraus exceder a 19 (dezenove), será obrigatório intercalar um patamar, com a profundidade mínima igual à largura da escada.

§ 5º - Nenhum ponto de cada pavimento poderá distar do acesso à escada mais de 30,00 m (trinta metros).

Art. 115 – As escadas nas edificações uni-habitacionais poderão ser localizadas em qualquer dos compartimentos, desde que as áreas mínimas destes, até a altura de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), não fiquem prejudicadas, sem nenhuma exceção.

Art. 116 – As escadas em caracol só serão permitidas uso privativo e acesso a um único pavimento quando construídas com material incombustível.

Art. 117 – As escadas ou rampas deverão ser construídas de material incombustível, excetuadas os corrimões.

Parágrafo único – É permitida a construção de escada de madeira ou similar quando for de acesso a um único pavimento de uso privativo.

Art. 118 – As escadas ou rampas que vençam alturas superiores a 6,00 m (seis metros) deverão ser protegidas por meio de corrimões ou de paredes.

Seção VI

Dos Pisos.

Art. 119 – Os pisos de compartimentos assentados diretamente sobre o solo deverão ter por base camada impermeabilizada de concreto, com espessura de 0,10 m (dez centímetros).

Art. 120 – Nos edifícios de mais de um pavimento, os pisos serão incombustíveis.

Parágrafo único – A existência especificada no presente artigo é extensiva aos pisos dos pavimentos, passadiços ou galerias de edifícios de apartamentos, hotéis, hospitais, casas de diversões e clubes, bem como de edifícios industriais e comerciais.

Seção VII

Das Coberturas.

Art. 121 – Nas coberturas, seja qual for a sua estrutura, madeira, metálica, concreto armada ou qualquer outro tipo de material especial, o projeto deverá observar as prescrições normalizadas pela ABNT	.

Art. 122 – Todo e qualquer projeto de edificação baixa, visível de edifícios vizinhos, deverá apresentar soluções de abertura com aspecto arquitetonicamente satisfatório.

Art. 123 – Para que a cobertura seja bem executadas e projeto deverá conter todas as informações necessárias à sua completa compreensão.

Art. 124 – Nas coberturas dos edifícios deverão ser empregados materiais impermeáveis e imputrescíveis, incombustíveis e resistentes à ação dos agentes atmosféricos.

Parágrafo único – Quando constituída por laje de concreto, a estrutura deverá ser convenientemente impermeabilizada.

Art. 125 – No caso de telhados, o projetista deverá detalhar os tipos de cumieiras e dos seus arremates nas empenas, indicando como serão rejuntadas as telhas, o traço de argamassa a ser empregada, com adição ou não de corantes ou aditivos especiais.

Seção VIII

Das Fachadas.

Art. 126 – Todo e qualquer projeto de construção, reconstrução parcial, acréscimo e reforma de edifícios será objeto de censura estética das fachadas, especialmente daquelas visíveis dos logradouros.

Art. 127 – Nos edifícios construídos no alinhamento do logradouro, nenhuma saliência será permitida na fachada do pavimento térreo.

Parágrafo único – Acima do pavimento térreo, qualquer saliência não poderá ser superior a 0,30 m (trinta centímetros) em relação ao plano vertical que passa pelo referido alinhamento.

Art. 128 – Nos edifícios a serem construídos em lotes localizados em logradouros onde é obrigatório o recuo frontal, serão permitidos os seguintes balanços acima do pavimento térreo:

| I - | De 1,50 m (hum metro e cinquenta centímetros) quando o referido recuo for de 7,00 m (sete metros), no mínimo. |
| --- | --- |
| II - | De 1,00 m (hum metro), quando o referido recuo for de 3,00 m (três metros), no mínimo. |

Parágrafo único – Nenhuma saliência será permitida excedendo os limites máximos permitidos.

Art. 129 – Nos edifícios a serem construídos sobre as divisas laterais, não será permitida a construção de balanços sobre os recuos obrigatórios ou sobre os passeios.

Seção IX

Dos Elementos Construtivos Especiais.

Subseção I

Das Galerias Formando Passeios.

Art. 130 – As galerias formando passeios serão construídas nos logradouros definidos na lei de zoneamento deste Município e obedecerão a projetos específicos aprovados pelo órgão competente da Prefeitura.

§ 1º - Nos edifícios que tiverem de apresentar, na face térrea, passeios cobertos pelos pavimentos superiores, formando galerias, estas deverão satisfazer, obrigatoriamente, as seguintes exigências:

| a) | 5,00 m (cinco metros) de largura, medidas do alinhamento do logradouro, na área particular; |
| --- | --- |
| b) | 7,50 m (sete metros e cinquenta centímetros) de altura; |
| c) | Pilares, construídos no alinhamento do logradouro com 0,80 m (oitenta centímetros) por 0,40 m (quarenta centímetros) de seção; |
| d) | Espaçamento entre as colunas de 4,00 m (quatro metros), no mínimo. |

§ 2º - Os meio-pilares extremos que ficarem ligados aos edifícios vizinhos, deverão formar plasticamente uma peça.

§ 3º - Em um mesmo logradouro, as galerias deverão ser contínuas, não se permitindo nenhum pilar na faixa por elas interessadas.

§ 4º - Nas faces do pilares e na face externa dos pavimentos sob a galeria, não serão permitidas quaisquer saliências ou corpos balanceados, admitindo-se somente a colocação de letreiros luminosos e de aspecto estético, com saliência máxima 0,60 m (sessenta centímetros) e acima do nível do passeio 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).

§ 5º - Acima da galeria, na fachada do edifício sobre o alinhamento do logradouro, não será permitida nenhuma saliência ou balanço.

Subseção II

Dos Muros e Gradis.

Art. 131 – Em edifício construído com recuos poderá adotar-se uma das seguintes soluções:

| I - | Ser o nível do terreno, compreendido pelo recuo exigido, e levando até a altura de 0,80 m (oitenta centímetros) acima do nível do meio-fio, medindo no alinhamento, garantida a integração desta área com o passeio público; |
| --- | --- |
| II - | Ser o terreno, no alinhamento, fechado com muro ou gradil até a altura de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), se tiver até quatro pavimentos, incluindo o térreo; |
| III - | Ter gradis, com altura máxima de 1,20 m (hum metro e vinte centímetros), nas divisas laterais dos terrenos, entre o alinhamento e a linha de recuo obrigatório. |

§ 1º - Os muros que constituírem divisas laterais e de fundo dos terrenos edificados deverão ter altura máxima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), em relação ao nível do terreno mais baixo.

§ 2º - Para Construir muros e gradis ou elevar o nível do terreno, é obrigatória a apresentação de projeto ao órgão competente da Prefeitura.

Subseção III

Das Marquises.

Art. 132 – As marquises nas fachadas de edifícios construídos no alinhamento de logradouro deverão obedecer às seguintes exigências:

| I - | Fazerem sempre parte integrante da fachada como elemento estético; |
| --- | --- |
| II - | Não excederem à largura do passeio nem terem, seja qual for o caso, balanço superior a 3,00 m (três metros); |
| III - | Não apresentarem quaisquer de seus elementos estruturais ou decorativos abaixo da cota de 3,00 m (três metros) em relação ao nível do passeio, salvo no caso de consolos, os quais, junto à parede, poderão ter esta cota reduzida a 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros); |
| IV - | Não terem bambinelas fixas, inclusive lambrequins, se existirem, de dimensões superiores a 0,30 m (trinta centímetros), no sentido vertical |
| V - | Não prejudicarem a arborização e a iluminação pública nem ocultarem placas de nomenclatura e outras indicações oficiais de logradouros; |
| VI - | Serem construídas de material incombustível e resistente à reação do tempo; |
| VII - | Terem, na face superior, caimento em direção à fachada do edifício, junto a qual será convenientemente disposta calha provida de condutores para coletarem e encaminharem as águas, sob o passeio, à sarjeta do logradouro; |
| VIII - | Serem providas de cobertura protetora, quando revestidas de vidro estilhaçável ou de outro material quebrável; |
| IX - | Serem construídas até a linha de divisa das respectivas fachadas, a fim de evitar qualquer solução de continuidade entre as marquises contíguas, ressalvados casos especiais ou previstos por este Código. |

§ 1º - As marquises da mesma quadra, terão altura e balanço uniformes, salvo se o logradouro for acentuadamente em declive.

§ 2º - Nas quadras onde já existirem marquises, serão adotados a altura e o balanço de uma delas para padrão das que de futuro ali se construírem.

Art. 133 – Nas edificações a serem construídas em lotes localizados em logradouro onde é obrigatório o recuo frontal e onde o pavimento térreo destinar-se-á a comércio, poderão ser construídas marquises nas suas fachadas, observadas os seguintes requisitos:

| I - | Terem a altura máxima do pavimento térreo; |
| --- | --- |
| II - | Terem balanço máximo de 3,00 m (três metros); |
| III - | Guardarem uma distância mínima igual a 1,50 m (Hum metro e cinquenta centímetros) em relação às divisas laterais. |

Parágrafo único – Para proteção das entradas de edifícios exclusivamente residenciais, serão permitidas pequenas marquises.

CAPÍTULO VI

Da Insolação, Iluminação e Ventilação.

Seção I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

Art. Toda e qualquer edificação deverá dispor de áreas principais e de áreas secundárias que satisfaçam as exigências mínimas de insolação, iluminação e ventilação estabelecidas na Lei do Plano Diretor Físico deste Município.

Art. 135 – Todos os compartimentos deverão dispor de aberturas de iluminação e ventilação diretas e naturais.

§ 1º - As aberturas, referidas no presente artigo deverão comunicar-se diretamente com logradouro público ou com áreas livres dentro do lote.

§ 2º - Poderão ser dispensadas de iluminação e ventilação diretas ou banheiros, sanitários, cozinhas e dependências de empregados, iluminados e ventilados através de área de serviço ou de circulação externa, desde que respeitadas as áreas mínimas das aberturas de cada compartimento e as aberturas, nas referidas áreas, correspondam à área dos compartimentos iluminados e ventilados através dela.

Art. 136 – Nenhuma abertura será considerada como iluminado e ventilado partes de compartimentos que dela ficarem a mais de três a distância entre o piso e a parte inferior da respectiva verga, não podendo esta ter altura superior a 1/6 (hum sexto) do pé-direito do compartimento.

§ 1º - Se a abertura der uma área fechada, a distância fixada no presente artigo ficará reduzida a duas vezes.

§ 2º - No caso de compartimento cujas, aberturas, derem para terraços cobertos, alpendres e avarandados, a distância a que se refere o presente artigo será acrescida das larguras do mesmos.

Art. 137 – Nenhum compartimento poderá ser iluminado através de outro, seja qual for a largura e a natureza da abertura de comunicação, excetuados vestíbulos e salas de entrada de dimensões mínimas.

Art. 138 – Quando a iluminação de um compartimento se verificar unicamente por uma de suas faces, a cada profundidade equivalente a um pé-direito corresponder vão aberto de 1/3 (hum terço) do painel de frente, no mínimo.

Art. 139 – Não poderão existir aberturas em paredes levantadas sobre as divisas do lote com os lotes contíguos, bem como a menos de 1,50 m (hum metro e cinquenta centímetros), das edificações.

Art. 140 – As aberturas confrontantes em economias distintas não poderão ter, entre elas, distância inferior a 3,00 m (três metros), embora sejam da mesma edificação.

Seção II

Do Dimensionamento dos Vãos das Janelas e das Portas.

Art. 141 – Os vãos das janelas deverão ter as seguintes áreas totais mínimas:

| I - | 1/6 (hum sexto) da superfície de cada compartimento de permanência prolongada ou 1/8 (hum oitava) da superfície de cada compartimento de utilização transitória, quando derem para época abertas ou diretamente para o exterior; |
| --- | --- |
| II - | 1/5 (hum quinto) da superfície de cada compartimento de permanência prolongada ou 1/6 (hum sexto) da superfície de cada compartimento de utilização transitória quando derem para áreas fechadas ou terraços cobertos, alpendres e avarandados com mais de 1,00 m (hum metro) de largura não existindo paredes a menos de 1,50 m (hum metro e cinquenta centímetros) do limite da cobertura. |

§ 1º - Os vãos das janelas de compartimentos de permanência prolongada ou de utilização transitória não poderão ter áreas inferiores a, respectividade 1,20 m2 (hum metro e vinte centímetros quadrados) e 0,60 m2 (sessenta decímetros quadrados).

§ 2º - Nas áreas de serviço, deverá existir janela com toda a extensão da parede externa, com um mínimo de 0,50 m (cinquenta centímetros) de altura.

Art. 142 – O dimensionamento dos vãos das portas deverá obedecer a uma altura mínima livre de 2,00 m (dois metros) e às seguintes mínimas:

| I - | 0,80 ( oitenta centímetros) quando forem de entrada principal de edifícios uni-habitacionais; |
| --- | --- |
| II - | 1,10 (hum metro e dez centímetros) ou 0,60 (sessenta centímetros) por folha das portas no caso de terem mais de uma folha quando forem de entrada principal de edifícios de apartamentos até 3 (três) pavimentos; |
| III - | 1,40 (hum metro e quarenta centímetros) quando forem de entrada principal de edifício de apartamento de mais de 3 (três) pavimentos; |
| IV - | 0,70 m (setenta centímetros) quando forem de entrada de serviço; |
| V - | 0,70 m (setenta centímetros) quando forem de acesso a salas, dormitórios, gabinete de trabalho e cozinhas; |
| VI - | 0,60 (sessenta centímetros) quando forem internas e secundárias, a exemplo de banheiros e sanitários. |

Parágrafo único – Quando um vão de porta confrontar com uma escada, deverá existir, entre o vão e a escada espaço livre suficiente à plena movimentação da porta.

Art. 143 – Quando destinadas apenas a ventilar qualquer compartimento, as coberturas poderão ter até um mínimo de 0,60 m2 (sessenta decímetros quadrados).

Art. 144 – Nos compartimentos destinadas a banheiros e sanitários externos deverá existir, além da porta, uma abertura para o exterior, com área mínima de 0,20 m2 (vinte decímetro quadrados), a fim de assegurar iluminação e ventilação permanente.

CAPÍTULO VII

Dos Tipos de Edificações

Seção I

Das Edificações Residenciais

Subseção I

Das Edificações Uni-Habitacionais

Art. 145 – Qualquer edificação uni-habitacional deverá ser constituída no mínimo de sala, dormitório, cozinha e sanitário com banho, observando estes quatro compartimentos a forma e o dimensionamento que lhes são específicos.

§ 1º - Além do disposto no presente artigo, a edificação uni-habitacional deverá observar os seguintes requisitos:

| a) | Ter o compartimento sanitário comunicando-o diretamente com seu interior; |
| --- | --- |
| b) | Ser provida de instalações de abastecimento de água, ligadas à rede pública de distribuição, quando esta existir, no logradouro. |
| c) | Ser provida de instalações de esgotos sanitários, ligadas à rede pública de esgotos, quando existentes no logradouro, ou a uma fossa séptica; |
| d) | Ser provida de instalações elétricas; |
| e) | Ter o terreno convenientemente preparado para dar escoamento às águas pluviais e para ser protegido contra as águas de infiltração. |
| f) | Ter os pisos conforme as prescrições estabelecidas por este código; |
| g) | Ter as paredes de alvenaria ou de material adequado, bem como revestidas na forma prevista por este Código excetuando-se os casos nele especificados; |
| h) | Ter o terreno, no alinhamento, fechado por muro ou gradil, se for o caso; |
| i) | Ser provida de área de serviço, coberto e convenientemente esgotado. |

§ 2º - Em toda e qualquer habilitação , o acesso a cada um dos compartimentos e cada um dos dormitórios e a um sanitário com banho, pelo menos, não poderá ser feito através de dormitório.

§ 3º - Pelo menos, as áreas de serviço deverão ser murados de modo a garantir sua indevassabilidade, desde os logradouros públicos.

Subseção II

Das habitações Conjugadas

Art. 146 – Nas edificações conjugadas, o conjunto das duas residências deverá satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Respeitar cada residência isoladamente as disposições deste Código para edificação uni-habitacional; |
| --- | --- |
| II - | Constituir um único conjunto no tratamento arquitetônico incluindo as fachadas das duas residências; |
| III - | Atender as prescrições da legislação urbanística deste Município. |

Art. 147 – No caso de duas habitações conjugadas de dois pavimentos, cada uma delas deverá servir, obrigatoriamente, para uma única residência.

§ 1º - Nenhum acréscimo ou modificação de habitação conjugada de dois pavimentos poderá implicar nela sejam criadas duas residências.

§ 2º - em nenhuma das duas habitações conjugadas de dois pavimentos será permitida a duplicidade de cozinhas ou de dependências de empregado, bem como quartos com entrada privativa ou outros elementos que identifiquem a intensão da inobservância das prescrições do presente artigo e do parágrafo anterior.

Subseção III

Das Residências Superpostas.

Art. 148 – Quando da construção de duas residências superpostas, deverão ser respeitados os seguintes critérios:

| I - | Existirem acessos independentes; |
| --- | --- |
| II - | Existir, para uso da residência superior, um hall de acesso entre o primeiro degrau da escada e a porta de entrada; |
| III - | Possuir a residência superior um patamar de largura igual a da escada e comprimento mínimo de 1,20 m (hum metro e vinte centímetros), localizado entre o último degrau da escada e qualquer abertura existentes; |
| IV - | Possuir a residência superior um terraço de serviço, com área livre mínima de 6.00 m (seis metros) quadrados, e forma tal que permita a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 1,20 m (hum metro e vinte centímetros); |
| V - | Respeitar as prescrições da Lei do Plano diretor Físico deste Município. |

Subseção IV

Dos Edifícios de Apartamentos.

Art. 149 – Todo e qualquer edifício de apartamentos, além das prescrições deste Código que lhes forem aplicáveis, deverá satisfazer ainda as seguintes:

| I - | Ter estrutura, paredes, pisos, forros e escadas construídos de material incombustível permitindo-se madeira ou outro material combustível em esquadrias e corrimões e como revestimento, assente diretamente sobre o cimento ou tijolo; |
| --- | --- |
| II - | Ter cada unidade residencial, no mínimo, sala, dormitório, sanitário com banho e cozinha, além de área de serviço destinada ao lavadouro; |
| III - | Ter, junto à entrada principal, local destinado a portaria, quando possuir oito ou mais apartamentos; |
| IV - | Ter compartimentos destinados ao serviço ou à administração; |
| V - | Ter uma escada, no mínimo, servindo a todos os pavimentos; |
| VI - | Terem os halls de escada de cada pavimento iluminação natural e iluminação elétrica regulada por aparelho de ¨minuterie¨ |
| VII - | Ter elevador quando o último pavimento exceder a 9,00 m (nove metros) de altura, medidos a partir da soleira do pavimento; |
| VIII - | Ter garagem, subterrânea ou não, para estacionamento de automóveis de propriedade dos que nele moram. |

§ 1º - Nenhum apartamento poderá ter área útil inferior a 80,00 m2 (oitenta metros quadrados).

§ 2º - se tratar de apartamento com dois ou mais dormitórios, é obrigatória a existência de dependências de serviço completas, constituídas de área de serviço, quarto de empregada e sanitário com banho.

§ 3º - O corredor de acesso a apartamento não poderá ser utilizado, sob nenhum pretexto, para iluminação e ventilação de seus compartimentos.

§ 4º - Quando os edifício de apartamentos tiver mais de 5 (cinco) pavimentos ou altura igual ou superior a 15,00 m (quinze metros), será obrigatória a instalação de dois elevadores no mínimo.

§ 5º - Para cada apartamento é obrigatória a existência de portas de acesso social e de serviço independente.

§ 6º - Pelo menos a escada de cada conjunto de circulação vertical deverá da acesso ao subsolo, se este existir.

§ 7º - No cálculo da área da garagem deverá ser previsto um automóvel para cada apartamento, destinando-se cada veículo a área mínima de 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados).

§ 8º - a forma da área reservada para garagem, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista, de verão garantir o fácil acesso ao veículo bem como a entrada e saída independente de cada um.

§ 8º - A forma da área reservada para garagens, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista, deverão garantir o fácil acesso ao veículo bem como a entrada e saída independente de cada um.

§ 9º - As garagens deverão, obrigatoriamente, propiciar fácil circulação dos veículos.

§ 10º -nos edifícios de apartamentos com frente para mais de um logradouro público, as garagens deverão ter entrada e saída do veículos voltada preferencialmente para a via de menor importância.

Art. 150 – Na cobertura de edifício de apartamento só será permitida a construção de reservatórios de água, casas de máquinas e vestíbulos das circulações, verticais.

Art. 151 – Nos edifícios de apartamentos construídos sobre pilotis, é obrigatório que a solução estrutural ou os elementos de construção e o ajardinamento, não prejudiquem a utilização conveniente dos espaços no pavimento térreo.

§ 1º - As áreas fechadas não poderão ultrapassar de 40% (quarenta por cento) da área de projeção, constituindo-se de vestíbulo, apartamento de zelador, com o máximo de dois quartos dependências para faxineiros, com quartos e sanitário com banho depósito de lixo e compartimento ou quadro para medidores.

§ 2º - Para recreação e circulação, deverá ser prevista a pavimentação de 40% (quarenta por cento), no mínimo, da área de projeção do bloco.

§ 3º - A disposição dos pilotis deverá obedecer a ordenação identificável.

Art. 152 – Excepcionalmente, em edifício de apartamento poderão ser permitidos compartimentos destinados a lojas ou escritórios no pavimento térreo e na sobreloja se forem atendidos os seguintes requisitos:

| I - | Se os compartimentos para lojas ou escritórios, observarem as exigências que lhes são especificamente fixadas por este Código; |
| --- | --- |
| II - | Se a entrada dos apartamentos residenciais for independente da entrada das lojas ou escritórios. |
| III - | Se não existir comunicação entre as partes destinadas a residências e as destinadas a lojas ou escritórios. |

Parágrafo único – Quando existir galeria no edifício poderá haver comunicação entre o hall de entrada e a galeria.

Art. 153 – Nos edifícios de apartamentos de mais de 4 (quatro) pavimentos, inclusive o térreo, é obrigatória a existência de um apartamento com área máxima de 60,00 m2 (sessenta metros quadrados), destinado a moradia de zelador, possuindo, no mínimo sala, dormitório, cozinha, sanitário com banho, além da área de serviço destinada ao tanque de lavar roupa.

Subseção V

Das Moradias Populares.

Art. 154 – As moradias populares, além dos dispositivos deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Serem de um único pavimento; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II - | Terem área máxima construída de 60,00 m2 (sessenta metros quadrados); |  |  |
| III - | Terem sala, e dormitórios com áreas mínimas de 9,00 m2 (nove metros quadrados); |  |  |
| IV - | Terem o compartimento destinado a banheiro e sanitário com área mínima de 2,40 m2 (dois metros e quarenta decímetros quadrados); |  |  |
| V - | Terem a cozinha com área mínima de 4,00 m2 (quatro metros quadrados); |  |  |
| VI - | Terem a cota do piso altura mínima de 0,10 m (dez centímetros) acima do meio-fio ou 0,25 m (vinte e cinco centímetros) acima da altura do logradouro, tomado no seu eixo, quando não existir meio-fio; |  |  |
| VII - | Terem o piso impermeabilizado por uma camada contígua de concreto ou por entijolado rejuntado com massa forte, no traço de 1:4:8 de 0,10 m (dez centímetros) de espessura, no mínimo, revestindo toda a área a ser coberta e as fundações; |  |  |
| VIII - | Terem as paredes externas e divisórias amarradas com uma cinta contígua; |  |  |
| IX - | Terem as paredes divisórias elevadas até a altura do pé-direito; |  |  |
| X - | Terem as aberturas de iluminação e ventilação com conformidade com as exigências fixadas neste Código; |  |  |
| XI - | Terem cobertura de telhas de barro ou de laje de concreto armado, impermeabilizada e dotada de isolamento térmico; |  |  |
| XII - | Terem, obrigatoriamente, instalação de água potável, quando localizadas em logradouro provido de rede de distribuição de água sendo necessário existir os seguintes dispositivos no mínimo: |  |  |
|  | a) | Reservatório de água com capacidade mínima de 1.000 l (mil litros), elevado, protegido contra o sol e sem comunicação direta com o vaso sanitário. |  |
|  | b) | Chuveiro. |  |
|  | c) | Bacia sanitária ventilada, provida de caixa de descarga. |  |
|  | d) | Tanques de lavar roupas, protegido contra o sol e as intempéries e dotado de torneira e de ralo. |  |

§ 1º - As paredes externas de moradias populares poderão ser de meio tijolo, reforçadas com pilares de um tijolo quando existir pano contíguo de mais de 4,00 m (quatro metros) sem amarração de parede divisória.

§ 2º - Os banheiros e sanitários serão obrigatoriamente forrados, quando as paredes divisórias não forem até o telhado .

§ 3º - No caso de um segundo dormitório, poderá o mesmo ter área mínima de 8,00 m2 (oito metros quadrados).

§ 4º - Para o esgotamento será obrigatória a instalação de fossa e sumidouro, quando não existir no logradouro rêde de esgotos.

Seção II

Das Edificações Comerciais e para Escritórios ou Consultórios.

Subseção I

Dos Edifícios de Salas para Escritórios e Consultórios ou para Fins

Comerciais.

Art. 155 – Os edifícios de salas para escritórios e consultórios ou para fins comerciais de mais de dois pavimentos além das prescrições deste Código, que lhes forem aplicáveis, deverão atender ainda as seguintes:

| I - | Terem, estrutura, paredes, pisos, forros e escadas construídos de material incombustível, permitindo-se madeira ou outro material combustível em esquadrias e corrimões e como revestimentos, assente diretamente sobre um destinado a carga; |
| --- | --- |
| II - | Disporem de dois pavimentos, no mínimo sendo um destinado a carga; |
| III - | Terem hall, no pavimento térreo e nos demais pavimentos, com área igual ou superior a 1% (hum por cento) da área total útil das salas, não podendo ser inferior a 5,00 m2 (cinco metros quadrados); |
| IV - | Terem as salas com pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros); |
| V - | Terem todas as lojas ou escritórios e consultórios, localizados no pavimento térreo, com instalações sanitárias próprias. |

Subseção II

Das Edificações Para Lojas e Para Farmácias ou Drogarias.

Art. 156 – As edificações para lojas e para farmácias ou drogarias, além das prescrições deste Código, que lhes forem aplicáveis, deverão satisfazer ainda as seguintes:

| I - | Terem área mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados), se o acesso for diretamente pelo logradouro, e de 12,00 m2 (doze metros quadrados) se o acesso for através de galerias internas; |
| --- | --- |
| II - | Terem pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros) |
| III - | Terem portas de entrada com largura nunca inferior a 2,00 m (dois metros); |
| IV - | Terem aberturas de iluminação e ventilação com superfície nunca inferior a 1/10 (hum décimo) da área do piso; |
| V - | Terem cobertura de material incombustível refratário á umidade; |

Art. 157 – No caso de sobrelojas, estas poderão ter pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).

Art. 158 – No caso de farmácias, estas deverão possuir dependências destinadas a salão de vendas, mostruários e entrega de produtos, bem como a laboratório.

Parágrafo único – A sala destinada ao laboratório deverá preencher as seguintes exigências:

| I - | Ter superfície mínima de 12,00 m2 (doze metros quadrados); |
| --- | --- |
| II - | Ter abertura para iluminação com superfície mínima total equivalente a 1/5 (hum quinto) da área do piso; |
| III - | Ter filtro e pia com água corrente. |

Subseção III

Das Galerias Internas.

Art. 159 – As galerias internas, ligando vias através de edifícios, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Terem largura mínima de 4,00 m (quatro metros) |
| --- | --- |
| II - | Terem pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros); |
| III - | Não servirem de hall para escadas de acesso a edifícios |
| IV - | Terem iluminação atendida, por meio das aberturas de acesso. |

Art. 160 – Nos edifícios comerciais, poderá ser permitida a abertura de galeria interna no pavimento térreo, com a finalidade de dar acesso aos compartimento destinados a lojas e sobrelojas, desde que a profundidade da referida galeria não ultrapasse dez vezes a sua largura.

Parágrafo único – No caso a que se refere o presente artigo, a largura e o pé-direito mínimo da galeria serão iguais aos fixados pelo artigo anterior.

Seção III

Das Edificações Industriais.

Art. 161 – As edificações industriais, inclusive para oficinas, além dos dispositivos deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão satisfazer ainda os seguintes:

| I - | Terem área mínima de 40,00 m2 (quarenta metros quadrados); |
| --- | --- |
| II - | Terem pé-direito mínimo de 4,00 m (quatro metros), no pavimento térreo, de 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros) das dependências destinadas a lavatórios, banheiros, sanitários e vestiários; |
| III - | Terem a estrutura das paredes e das escadas de material incombustível; |
| IV - | Terem, obrigatoriamente, estrutura de concreto armado ou metálica quando de dois ou mais pavimentos; |
| V - | Terem as paredes confinantes do tipo corta-fogo, elevadas a 1,00 m (hum metro), no mínimo, acima da calha, quando construídas junto às divisas do lote; |
| VI - | Terem o piso dos compartimentos que assentem diretamente sobre o solo constituídos, obrigatoriamente, de base de concreto de espessura mínima de 0,10 m (dez centímetros); |
| VII - | Terem a porta de acesso com largura nunca inferior a 2,00 m (dois metros), sendo proibido abrirem para dentro; |
| VIII - | Terem escada ou rampa com largura livre nunca inferior a 1,50 m (hum metro e cinquenta centímetros) e situada a uma distância mínima de 40,00 m (quarenta metros) de qualquer ponto de trabalho por ela servido; |
| IX - | Terem pelo menos 1/5 (hum quinto) da área do piso dos locais de trabalho iluminada por janelas, vãos ou aberturas, incluindo os localizados, na cobertura como lanternings ou ¨sheds¨; |
| X - | Terem área de ventilação natural nos locais de trabalho correspondente a 2/3 (dois terços), no mínimo, da superfície iluminado natural, referida no inciso anterior; |
| XI - | Terem cobertura de material incombustível, refratário à umidade, |
| XII - | Terem compartimentos apropriados para os depósitos de combustíveis ou de manipulação de materiais inflamáveis, os quais deverão ser dotados de forros construídos de material incombustível à escadas vedadas por portas do tipo corta fogo; |
| XIII - | Não terem locais de trabalho comunicando-se diretamente com vestíbulos, banheiros e sanitários, dormitórios ou residências; |
| XIV - | Terem bebedouros higiênicos de jato inclinado para servir água potável aos trabalhadores; |
| XV - | Terem vestíbulos, com área mínima de 8,00 m2 (oito metros quadrados) e que não sirvam de passagem obrigatória, dotados de armários, devidamente separados, para uso de um ou outro sexo e com área útil não inferior a 0,50 m2 (cinquenta decímetros quadrados) por operário, observado o afastamento mínimo de 1,35 m (hum metro e trinta e cinco centímetros) entre as frentes dos armários; |
| XVII - | Terem lavatórios, chuveiros e sanitários para ambos os sexos, devidamente separados, a razão de um para cada 20 (vinte) pessoas; |
| XVIII - | Terem sinalização de advertência contra perigo do edifício nas imediações dos pontos onde possam ocorrer acidentes. |

§ 1º - Quando a natureza do trabalho exigir maior intensidade de luz do que a fornecida pela superfície iluminante natural, esta deverá ser obrigatoriamente completada com iluminação artificial.

§ 2º - As aberturas de iluminação, quando exposta diretamente à luz solar, assim como as clarabóias, deverão ser protegidas adequadamente contra a ofuscação.

§ 3º - Quando a ventilação natural não for suficiente será obrigatória a instalação de aparelhos para ventilação artificial.

§ 4º - Quando a atividade a ser exercida no local de trabalho for incompatível com a iluminação ou ventilação naturais, estas poderão se obtidas por meio artificiais.

§ 5º - Quando existir fonte de calor excessivo, deverão ser instalados dispositivos especiais para proteção contra seus efeitos.

§ 6º - Quando o acesso aos sanitários depender de passagem ao ar livre, esta deverá ser coberta e ter largura mínima de 1,20 m (hum metro e vinte centímetros).

§ 7º - No caso de sanitários para empregados, deverá existir mictórios na proporção de um para cada 20 (vinte) empregados.

§ 8º - Nas fábricas ou oficinas onde trabalhem mais de quinze operários, deverá existir compartimento, com área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados) destinados aos primeiros socorros de urgência, no caso de acidente.

§ 9º - As fábricas deverão possuir área privativa de cargas e descargas dos materiais e produtos.

§ 10º - As fábricas ou oficinas que produzirem ou utilizarem matérias-primas ou substâncias de fácil combustão, deverão ter as fornalhas ligadas a estufas ou chaminés, localizadas internamente em compartimento próprio e exclusivo ou no interior dos edifícios.

Art. 162 – Quando de mais de dois pavimentos, a edificação industrial, deverá ser dotada de duas escadas, no mínimo.

Art. 163 – Não serão permitidas residências anexas às edificações industriais, salvo uma única unidade residencial destinada ao administrador ou zelador.

Seção IV

Das Edificações Industriais e Comerciais de Gêneros Alimentícios.

Subseção I

Das Edificações para Panificadoras ou Fábricas de massas e

Congêneres.

Art. 164 – As edificações para panificadoras ou fábricas de massas e

congêneres, quando destinadas exclusivamente a indústria panificadora, compor-se-ão:

| I - | Sala de fabricação; |
| --- | --- |
| II - | Sala de expedição; |
| III - | Loja de vendas; |
| IV - | Vestiários, banheiros e sanitários; |
| V - | Depósito de combustível; |
| VI - | Torneiras e ralos para lavagem, estes na proporção de um para cada 100,00 m2 (cem metros quadrados) de piso. |

§ 1º - Os depósitos de matérias-primas deverão fazer parte integrante da sala de fabricação.

§ 2º - Os compartimentos destinados ao depósito, venda e expedição de pães e similares deverão ter lavatórios e bebedouros higiênicos.

§ 3º - Os depósitos para combustível deverão ser isolados e instalados de modo a não prejudicarem a higiene e o asseio do estabelecimento.

Art. 165 – Nas fábricas de massas ou congêneres e secagem dos produtos deverá ser feita por meio de estufa ou de câmara de modelo aprovado.

Parágrafo único – As câmaras de secagem deverão ter os vãos envidraçados.

Art. 166 – Quando as panificadoras ou fábricas de massas e congêneres tiverem de funcionar à noite, os edifícios deverão dispor de um dormitório para operários, que preencha as exigências deste Código relativas a compartimentos de permanência noturna.

Parágrafo único – O dormitório referido no presente artigo deverá ser separado da parte comercial e industrial do estabelecimento, não podendo ter comunicação direta com os compartimentos destinados à manipulação, preparo, fabrico, depósito ou venda de gêneros alimentícios.

Subseção II

Das Edificações para Fábricas de Doces, Conservas e Congêneres.

Art. 167 – As edificações para fábricas de doces, de conservas e congêneres deverão ter as seguintes dependências:

| I - | Depósito de matérias-primas; |
| --- | --- |
| II - | Sala de fabricação; |
| III - | Sala de retulagem e expedição; |
| IV - | Sala de vendas; |
| V - | Vestiário, banheiros e sanitários; |
| VI - | Sala de máquinas; |
| VII - | Deposito de combustível. |

Subseção III

Das Edificações para Mercearias, Armazéns, e Depósitos de Gêneros

Alimentícios.

Art. 168 – As edificações para mercearias, armazéns, e depósitos de gêneros alimentícios deverão ter:

| I - | Vãos em quantidade e disposições capazes de assegurar permanente renovação do ar, segundo as prescrições deste Código referentes às aberturas e área de iluminação e ventilação; |
| --- | --- |
| II - | Vestiários, banheiros e sanitários; |

Subseção IV

Das Edificações para Cafés, restaurantes, Bares, Pastelarias, Confeitarias e Casas de lanches.

Art. 169 – As edificações para cafés, restaurantes, bares, pastelarias, confeitarias e casas de lanches deverão possuir:

| I - | Pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros); |
| --- | --- |
| II - | Locais apropriados para exposição e venda dos diversos produtos; |
| III - | Depósitos para produtos, devidamente iluminados e ventilados; |
| IV - | Copas e cozinhas, que observem as prescrições deste Código; |
| V - | Vestiários, chuveiros e sanitários para empregados, os quais não poderão ter comunicação direta com os salões de consumação nem com os compartimentos de preparo e venda de alimentos e com os depósitos dos produtos. |

§ 1º - Os restaurantes deverão dispor, obrigatoriamente, de cozinha com área mínima de 10,00 m2 (dez metros quadrados) não podendo ter largura inferior a 3,00 m (três metros) nem ter ligação direta com os salões de consumação e os sanitários.

§ 2º - Os restaurantes, bares, e casas de lanches, deverão ter sanitários para o público, na forma estabelecida por este Código.

Art. 170 – As pastelarias e confeitarias deverão ter ainda as seguintes dependências:

I - Sala de manipulações.

Subseção V

Das Edificações Industriais e Comerciais de Carnes e Derivados.

Art. 171 – As edificações para matadouros, frigoríficos, fábricas de produtos suínos, fábricas de conservas e gorduras, deverão satisfazer as seguintes condições:

| I - | Terem os pisos providos de canaletas ou outro sistema indispensável à formação de rêde de drenagem das águas de lavagem e residuais; |
| --- | --- |
| II - | Terem as dependências e instalações destinadas ao preparo de produtos alimentícios separados das utilizadas no preparo de substâncias não comestíveis e das em que forem trabalhadas as carnes e derivados para fins industriais; |
| III - | Terem abastecimento abundante de água quente e fria; |
| IV - | Terem tendais espaçosos e bem ventilados; |
| V - | Terem vestiários, banheiros e sanitários; |
| VI - | Terem local apropriado para separação e isolamento de animais doentes; |
| VII - | Terem local apropriado para necrópsias com instalações necessárias e forno crematório anexo para cremação das carcaças condenadas; |
| VIII - | Terem gabinete para microscopia e escritório para inspensão veterinária; |
| IX - | Terem autoclaves, estufas e esterilizadores para instrumentos e utensílios. |

§ 1º - As dependências principais dos matadouros-frigoríficos deverão ser separadas uma das outras, como salas de matança, triparias, fusão e refinação de gordura, salga ou preparo dos couros e outros subprodutos.

§ 2º - As cocheiras. Estábulos e pocilgas deverão estar afastados 20,00 m (vinte metros), no mínimo, dos locais onde tiverem de ser preparados produtos de alimentação humana.

Art. 172 – As edificações destinadas ao aproveitamento e preparo de resíduos e vísceras deverão ter localização apropriada e dispor de compartimentos amplos, bem iluminados e ventilados.

Art. 173 – Os matadouros avícolas, além das disposições relativas aos matadouros-frigoríficos que lhes forem aplicáveis, deverão ter ainda as seguintes dependências:

| I - | Compartimento para separação das aves em lotes segundo a procedência e raça; |
| --- | --- |
| II - | Compartimento para matança com área mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados); |
| III - | Tanques apropriados para lavagem ou preparo dos produtos. |

Art. 174 – As edificações para fábricas de conservas de carnes e produtos derivados deverão observar às seguintes exigências:

| I - | Terem suas diversas dependências e instalações separadas entre si; |
| --- | --- |
| II - | Possuirem abastecimento de água quente e fria; |
| III - | Possuirem torneiras para lavagem dos utensílios e dos locais; |
| IV - | Terem aparelho de renovação ou condicionamento de ar nas salas de preparo dos produtos; |
| V - | Terem tanques apropriados para a lavagem ou preparo dos produtos; |
| VI - | Terem cozinhas, conforme as prescrições estabelecidas por este Código para as de hotéis e restaurantes; |
| VII - | Possuirem fogões providos de coifas e exaustores, a fim de garantir perfeita tiragem. |

Parágrafo único – Nas fábricas a que se refere o presente artigo não serão permitidos tanques e depósitos de cimento para guardar ou beneficiar carnes e gorduras.

Subseção VI

Das Edificações Industriais e Comerciais de Leite e laticínios.

Art. 175 – As edificações para usinas de beneficiamento de leite deverão ter dependências especiais para as seguintes destinações:

| I - | Recebimento de leite; |
| --- | --- |
| II - | Laboratório; |
| III - | Beneficiamento; |
| IV - | Expedição; |
| V - | Higiêne e vasilhame; |
| VI - | Câmaras frigoríficas; |
| VII - | Vestiários, banheiros e sanitários; |
| VIII - | Instalações de máquinas; |
| IX - | Depósito de vasilhame. |

§ 1º - As plataformas de recepção e expedição de leite deverão ser devidamente cobertas.

§ 2º - As salas de beneficiamento do leite não poderão ter comunicação direta com as de higiene de depósito do vasilhame nem com as de máquinas.

§ 3º - Os vestiários e sanitários deverão ser localizados fora do corpo da edificação principal.

Art. 176 – As edificações para postos de refrigeração do leite deverão ter dependências especiais para as seguintes destinações:

| I - | Recebimento do leite; |
| --- | --- |
| II - | Refrigeração; |
| III - | Laboratórios; |
| IV - | Expedição; |
| V - | Higiene do vasilhame; |
| VI - | Câmaras frigoríficas; |
| VII - | Vestiários, banheiros e sanitários; |
| VIII - | Instalações de máquinas; |
| IX - | Depósito de vasilhame. |

Parágrafo único – As características de cada dependência deverão obedecer ao disposto neste Código para a dependência de usina de beneficiamento do leite que lhe seja semelhante.

Art. 177 – As edificações para entrepostos de leite e laticínios deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Terem área mínima de 40,00 m2 (quarenta metros quadrado), não podendo existir nenhum lado com dimensão inferior a 4,00 m (quatro metros) |
| --- | --- |
| II - | Ter câmaras frigoríficas; |
| III - | Terem vestiários e sanitários. |

Art. 178 – As edificações destinadas a fábricas de laticínios, conforme a espécie do produto industrializado, deverão ter dependências especiais para as seguintes destinações:

| I - | Recebimento de matéria-prima; |
| --- | --- |
| II - | Laboratórios; |
| III - | Fabricação; |
| IV - | Acondicionamentos; |
| V - | Câmara de cura |
| VI - | Câmaras frigoríficas; |
| VII - | Vestiários e sanitários sem comunicação direta com as dependências enumeradas nos incisos anteriores; |
| VIII - | Instalação de máquinas. |

Parágrafo único – As características de cada dependência deverão observar as prescrições deste Código para a dependência de usina de beneficiamento do leite que lhe seja semelhante.

Art. 179 – As edificações destinadas a leiterias deverão satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Terem área mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados) e largura mínima de 3,00 m (três metros); |
| --- | --- |
| II - | Terem vestiários sem comunicação direta com o salão de vendas; |
| III - | Terem instalações frigoríficas. |

Subseção VII

Das Edificações para Fábricas de Bebidas.

Art. 180 – As edificações para destilarias, cervejarias e fábricas de xaropes, licores e outras bebidas deverão ter dependências especiais para as seguintes destinações:

| I - | Depósito de matérias-primas; |
| --- | --- |
| II - | Manipulação; |
| III - | Limpeza e lavagem do vasilhame; |
| IV - | Expedição; |
| V - | Vendas; |
| VI - | Instalação de máquinas; |
| VII - | Vestiários, banheiros e sanitários sem comunicação direta com as dependências enumeradas nos incisos anteriores. |

§ 1º - As salas de manipulação e de expedição deverão ter, respectivamente, área mínima de 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados) e largura mínima de 4,00 m (quatro metros).

§ 2º - As indústrias especificadas no presente artigo deverão possuir abastecimento de água potável.

Subseção VIII

Das Edificações para Frigoríficos e Fábrica de Gêlo.

Art. 181 – As edificações para frigoríficos ou fábricas de gêlo deverão observar as seguintes exigências:

| I - | Terem dependências para escritório e instalação de máquinas; |
| --- | --- |
| II - | Terem vestiários, banheiros e sanitários sem comunicação direta com a casa de máquinas e as câmaras de refrigeração; |
| III - | Terem as câmaras de refrigeração sempre providas ante-câmaras. |

§ 1º - Os frigoríficos deverão ser dispostos de forma tal que permita a separação por espécie dos produtos alimentícios depositados.

§ 2º - As fábricas de gêlo para uso alimentar deverão ter abastecimento de água potável.

Subseção IX

Das Edificações para Mercados ou Super-Mercado

Art. 182 – As edificações para mercados ou super-mercados deverão satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Terem pé-direito mínimo de 4,00 m (quatro metros),medidos por ponto mais baixo da cobertura; |
| --- | --- |
| II - | Terem abastecimento de água, além de rêde interna para escoamento de águas residuais e de lavagem; |
| III - | Terem as entradas de mercadorias e de pessoal de serviço independente das para o público; |
| IV - | Terem portas de ingresso de largura não inferior a 3,00 m (três metros); |
| V - | Terem as passagens internas principais de largura mínima de 4,00 m (quatro metros) e demais de 3,00 m (três metros); |
| VI - | Terem os vãos iluminantes a área total não inferior a 1/5 (hum quinto) da área construída e distribuídos de forma a proporcionar iluminação uniforme; |
| VII - | Terem metade, no mínimo, da área iluminada obrigatoriamente utilizada para fins de ventilação permanente, ressalvando-se os casos de condicionamento e renovação do ar; |
| VIII - | Terem as portas e janelas gradeadas de forma a possibilitar franca ventilação; |
| IX - | Terem sanitários e vestiários separados para um e outro sexo e isolados de recintos de vendas e dos depósitos dos produtos alimentícios; |
| X - | Terem depósitos de produtos alimentícios adequadamente localizados; |
| XI - | Serem dotados de câmara frigoríficas separadas, com capacidade suficiente para armazenamento de carnes, pescados, laticínios, frutas e produtos horti-granjeiros; |
| XII - | Terem depósito de lixo, com capacidade para armazenar o lixo de um dia, localizado de forma que permita a remoção do lixo para o exterior e devidamente provido de ventilação e de água corrente para lavagens e ralos para seu fácil escoamento. |

§ 1º - O dimensionamento das entradas, saídas, circulações e sanitários de cada mercado ou super-mercados deverá ser feito em conformidade com a capacidade de atendimento que para o mesmo for prevista.

§ 2º - As prescrições do parágrafo anterior são extensivas à determinação do número de caixas registradoras de sua adequada localização no caso de super-mercado.

§ 3º - Nos mercados e super-mercados não serão permitidas aberturas de balcões, guichês e registradoras diretamente sobre os logradouros públicos.

Art. 183 – Nas edificações para super-mercados deverão ser atendidas as seguintes prescrições:

| I - | Terem área construída superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados); |
| --- | --- |
| II - | Não terem degraus em toda a área destinada á exposição e venda, sendo as diferenças de nível vencidas por meio de rampas. |
| III - | Terem a área de exposição e venda contígua, não sendo permitida a construção de paredes ou outros elementos que resultem na sua subdivisão . |

Parágrafo único – Os estabelecimentos comerciais que tiverem de funcionar sob o sistema de auto-serviço, e que só dispuserem de área igual ou inferior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados) deverão obedecer às exigências relativas a edificações para fins comerciais de gêneros alimentícios.

Seção V

Das Edificações para Hotéis, Pensões e Motéis.

Art. 184 – As edificações destinadas a hotéis, pensões e motéis, além dos requisitos deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão satisfazer ainda os seguintes:

| I - | Terem dormitórios segundo as prescrições fixadas por este Código para dormitórios em geral; |
| --- | --- |
| II - | Terem lavatórios com água corrente nos dormitórios que dispuserem de banheiros próprios; |
| III - | Terem vestíbulos de entrada dotado de locais apropriados para serviços de portaria, recepção e comunicação; |
| IV - | Terem sala de estar de utilização comum com área mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados); |
| V - | Terem sala de leitura e correspondência, se for o caso; |
| VI - | Terem dependências de administração; |
| VII - | Terem dependências para guarda de utensílios de limpeza e serviço; |
| VIII - | Terem depósito para guarda de bagagens de hóspedes |
| IX - | Terem entrada de serviço; |
| X - | Terem rouparia; |
| XI - | Terem dois reservatórios de água, sendo um inferior e outro elevado; |
| XII - | Terem instalações coletoras de lixo, convenientemente localizadas, sem comunicação com compartimentos utilizados ou transitados pelos hóspedes nem com cozinhas, copas e outros compartimentos onde se manipulam ou preparem alimentos ou se depositem gêneros alimentícios; |
| XIII - | Terem, obrigatoriamente, duas escadas servindo a todos os pavimentos, sendo uma delas de serviço; |
| XIV - | Terem dois elevadores, sendo um de serviço quando de mais de três pavimentos |

§ 1º - As dependências para uso do pessoal de serviço deverão ser independentes das destinados aos hóspedes, inclusive os sanitários.

§ 2º - Não serão permitidas divisões de madeira ou tabiques nos compartimento de permanência prolongada.

§ 3º - É obrigatória a existência de um conjunto com posto de sanitário, chuveiro e lavatório de utilização simultânea e independente, com água quente e fira, separados para um e outro sexo, para cada grupo de quatro quartos que não tenham instalações privativas.

§ 4º - Os corredores e galerias de circulação deverão ter pé-direito mínimo de 2,30 m (hum metro e cinquenta centimetros) ,

§ 5º - Todas as instalações de serviço deverão ter acesso independentes das destinadas aos hóspedes.

§ 6º - A rouparia deverá destinar-se exclusivamente à guarda de roupas limpas, existindo recinto separado para as roupas servidas.

§ 7º - Se o hotel tiver de servir refeições, o edifício deverá dispor, obrigatoriamente, de sala de refeições, cozinha, copa e despensa, além de local para instalação de câmaras frigoríficas para guarda de alimentos.

§ 8º - A cozinha deverá satisfazer as seguintes exigências:

| a) | Ter área mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados); |
| --- | --- |
| b) | Ter pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros); |
| c) | Ter os fogões providos de coifas; |
| d) | Ser provida de pias com água quente e fria; |
| e) | Ter as janelas protegidas contra insetos e roedores, por meio de telas apropriadas. |

§ 9º - A área mínima de copa e da despensa será de 10,00 m2 (dez metros quadrados) e o pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros).

§ 10º - Mesmo que o hotel não tenha de servir refeições, deverá possuir copa e cozinha.

§ 11º - Para ligar o pavimento em que estiver localizada a copa ou cozinha com os demais pavimentos deverá existir a instalação de um monta-pratos, no mínimo.

§ 12º - Se o hotel tiver de possuir lavandaria, esta deverá ter área mínima de 40,00 m2 (quarenta metros quadrados) e as seguintes dependências:

| a) | Depósito de roupas servidas; |
| --- | --- |
| b) | Local para instalações de lavagem e secagem de roupas; |
| c) | Local para passar roupas; |
| d) | Depósito de roupas limpas; |
| e) | Local apropriado para desinfecção de colchões travesseiros e cobertores. |

Art. 185 – Nos edifícios para hotéis que disponham de instalações de aquecimento central de água, os compartimentos destinados ao banheiro e sanitário para uso apenas do dois dormitórios e que se comuniquem com estes por antecâmaras de área não inferior a dois metros quadrados, poderão ser desprovidos de aberturas para o exterior, desde que satisfaçam a uma a uma destas condições:

| I - | Ter sua ventilação assegurada por condutor de comunicação com o exterior, estabelecido sobre teto falso; |
| --- | --- |
| II - | Ter sua ventilação assegurada por sistema mecânico central de renovação de ar. |

Art. 186 – A adaptação do edifício para hotel, pensão ou motel, só será permitida se forem cumpridas integralmente as exigências deste Código.

Seção VI

Das Edificações Escolares.

Art. 187 – As edificações escolares deverão ser projetadas de forma a atenderem plenamente às funções do ensino a que se destinarem, mediante o agrupamento adequado da unidade pedagógica, dos espaços comuns destinados a atividades diversas e dos serviços administrativos e gerais, formando um conjunto integrado.

Parágrafo único – As áreas para escolas ficam subordinadas aos seguintes índices:

| a) | 10,00 m2 (dez metros quadrados) por aluno para escola pré-primária e secundária em regime de externato; |
| --- | --- |
| b) | Entre 10,00 m2 (dez metros quadrados) por aluno para escolas técnicas-profissionais. |

Art. 188 – As edificações escolares deverão ser constituidas das seguintes dependências, no mínimo:

| I - | Salas de aulas; |
| --- | --- |
| II - | Sala de diretoria, secretária e biblioteca; |
| III - | Sala de professores; |
| IV - | Conjuntos sanitários, separados para alunos e professores e para cada sexo; |
| V - | Recreio coberto; |
| VI - | Recreio descoberto. |

§ 1º - As dependências discriminadas nos incisos do presente artigo poderão ser em menor número se algumas delas tiverem condições de servir acumulativamente a fins vários e se a capacidade das salas de aulas for inferior a 120 (cento e vinte) alunos.

§ 2º - Quando for indispensável número de dependências superior ao estabelecido nos incisos do presente artigo, os edifícios escolares deverão ser acrescidos de compartimentos separados para diretoria, secretaria, biblioteca, gabinete médico, gabinete dentário, ginásio esportivo, refeitório, cozinha e despensa, além da casa do zelador.

Art. 189 – Preferencialmente, as edificações escolares deverão ser térreas, a fim de possibilitarem o perfeito atendimento das seguintes exigências pedagógicas e higiênicas:

| I - | Haver intimidade escolar; |
| --- | --- |
| II - | Assegurar iluminação e ventilação multilaterais; |
| III - | Existir relação harmônica entre a classe e as áreas livres, coberta e descoberta; |
| IV - | Evitar escadas; |
| V - | Simplificar a solução das circulações. |

Parágrafo único – Quando não for possível solução térrea a edificação escolar deverá satisfazer as seguintes prescrições:

| a) | Ter dois pavimentos, permitindo-se excepcionalmente três pavimentos; |
| --- | --- |
| b) | Serem assegurados as vantagens inerentes às edificações térreas, especialmente quanto à iluminação e à ventilação; |
| c) | Não resultar entre o piso do recreio coberto e o das salas de aulas um desnível superior a 5,00 m (cinco metros) |

Art. 190 – Seja qual for o tipo de edificação escolar esta deverá observar os seguintes requisitos:

| I - | Ter os vários pavilhões distribuídos no terreno de forma a garantir fácil acesso da via pública às dependências do edifício e fácil proteção dos recreios cobertos e descobertos dos ventos úmidos e frios; |
| --- | --- |
| II - | Possuir corredores e galerias de circulação principais com largura mínima de 2,00 m (dois metros), podendo os secundários ter 1,50 m (hum metro e cinquenta centimetros) |
| III - | Garantir, que as portas, de circulações, escadas ou rampas assegurem fácil vasão das dependências a que atenderem; |
| IV - | Ser coberta toda circulação externa entre salas de aulas, recreio coberto e salas de administração; |
| V - | Ser a área do recreio descoberto contínua e compor um ambiente uno com o recreio coberto; |
| VI - | Instalar bebedouros automáticos, com água devidamente filtrada, na proporção de um para cada 50 (cinquenta) alunos. |

§ 1º - Somente após ter sido assegurada a dimensão exigida para a área do recreio descoberto é que deverá ser prevista a área do recreio coberto.

§ 2º - Excetuam-se das prescrições do parágrafo anterior as edificações destinadas a escolas pré-primárias e as destinadas simultâneamente a ensino primário e médio, as quais deverão ter recreio coberto.

Art. 191 – Os edifícios destinados a escolas pré-primárias, além das prescrições dos artigos anteriores deverão atender ainda as seguintes:

| I - | Possuirem um único pavimento; |
| --- | --- |
| II - | Terem local para teatro de fantoches; |
| III - | Terem, no mínimo, um conjunto composto de banheiros, sanitários, lavatórios e vestiários para cada bloco de duas salas de aulas; |
| IV - | Terem as peças de cada conjunto a que se refere o inciso anterior com dimensões próprias para crianças de quatro a seis anos de idade; |
| V - | Possuirem bebedouros higiênicos em diferentes pontos, na altura das crianças e próprios para as mesmas. |

Art. 192 – As salas de aulas deverão obedecer as seguintes exigências:

| I - | Terem área mínima de 40,00 m2 (quarenta metros quadrados) e largura mínima de 6,00 m (seis metros); |
| --- | --- |
| II - | Terem pé-direito mínimo de 3.00 m (três metros); |
| III - | Terem piso com forma retangular, com janelas dispostas no sentido de eixo maior da sala; |
| IV - | Terem paredes sem saliências, com cantos e esquinas arredondadas; |
| V - | Terem portas com largura mínima de 0,90 m (noventa centimetros) e altura mínima de 2,00 n (dois metros); |
| VI - | Terem as janelas dispostas apenas em uma das paredes, sendo feitas pequenas aberturas na parede, oposta, a fim de assegurar livre circulação do ar; |
| VII - | Terem paredes divisórias até o teto. |

§ 1º - As salas de aulas subordinar-se-ão aos seguintes índices mínimos:

| a) | 1,20 m2 (hum metro e vinte centimetros quadrados) por aluno para as comuns e os salões de estudo; |
| --- | --- |
| b) | 2,00 m2 (dois metros quadrados) por aluno para as de desenho e de trabalhos manuais; |
| c) | Entre 10,00 m2 (dez metros quadrados) e 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados) por aluno para as oficinas de escolas técnico-profissionais. |

§ 2º - A Superfície total das salas de aulas não deverá ser inferior à metade da superfície total do edifício.

§ 3º - Nas salas de aulas deverá ser assegurado conforto termico, visual e acústico.

§ 4º - A iluminação, ventilação e insolação das salas de aulas deverão ser asseguradas de maneira satisfatória e adequada, observados os seguintes requisitos:

| a) | Iluminação uniformemente distribuída, preferencialmente multilateral, ficando proibida a unilateral direta e a bilateral adjacente; |
| --- | --- |
| b) | Superfície total das janelas, ao longo do maior lado, não ser inferior a 1/5 (hum quinto) da superfície da sala de aulas; |
| c) | Aberturas destituidas deverga e altura mínima de 1,80 m (hum metro e oitenta centimetros); |
| d) | Abertura com dispositivos capazes de corrigir excessos de iluminação e insolação porventura existentes; |
| e) | Aberturas que assegurem, mesmo fechadas, iluminação e ventilação natural; |
| f) | Abertura de ventilação equivalentes no mínimo a 2/3 (dois terços) da superfície das janelas. |

§ 5º - No caso de oficinas de escola técnico-profissional, a luz deverá ser recebida, preferencialmente, da esquerda e do alto.

§ 6º - Quando a ventilação natural não for suficiente em oficina de escola técnico-profissional, serão empregados obrigatoriamente, ventilados, exaustores ou aspiradores.

Art. 193 – O recreio coberto deverá atender às seguintes prescrições:

| I - | Ter superfície mínima igual a metade da superfície total das salas de aulas; |
| --- | --- |
| II - | Ter área contínua, pé-direito mínimo de 3,50 m (três metros e cinquenta centimetros) e largura livre de cerca de 10,00 m (dez metros) possibilitando a prática de educação física em dias de chuva; |
| III - | Possuir palco para apresentação e festividade escolares; |
| IV - | Dispôr de cantina, protegida, de vento e chuva, com área equivalente a 7,00 m2 (sete metros quadrados) por cada sala de aula. |

Parágrafo único – O recreio coberto não poderá ter área inferior a 100,00 m2 (cem metros quadrados).

Art. 194 – O ginásio esportivo, para prática de esportes e para festividades, deverá satisfazer às seguintes exigências

| I - | Ter quadra de esporte para voleibol, basquete e futebol de salão com pé-direito de 7,00 m (sete metros) e dimensões de 20,00 x 32,00m (vinte por trinta e dois metros); |
| --- | --- |
| II - | Ter palco para representação e festividades escolares; |
| III - | Ter espaldar para ginástica ao longo da parede e pórtico para educação física; |
| IV - | Possuir vestiários, separados por sexos, com capacidade correspondente a 1,00 m2 (hum metro quadrado) por aluno; |
| V - | Dispor de chuveiros, separados por sexos, na proporção de um para cada dez alunos; |
| VI - | Ter sala para professores de educação física; |
| VII - | Dispor de pequena arquibancada, sendo esta opcional. |

Art. 195 – O recreio descoberto deverá ter superfície que corresponda a 3,00 m2 (três metros quadrados), no mínimo, por aluno.

Parágrafo único – No recreio descoberto deverá haver uma quadra de esporte, cimentada e descoberta, contida no retângulo de 20,00 x 30.00 (vinte por trinta metros) e orientada no sentido Norte-Sul.

Seção VII

Das Edificações Assistenciais.

Art. 196 – Os edifícios para hospitais, ambulatórios, casas de saúde ou estabelecimentos congêneres, deverão satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Terem pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros); |
| --- | --- |
| II - | Serem construídos com material incombustível, excetuados os locais destinados a consulta e tratamento; |
| III - | Terem arredondados todos os ângulos formados com as paredes, pisos e tetos; |
| IV - | Terem os vãos de iluminação e ventilação com dimensões de uma vez e meia superior às estabelecidas neste Código para compartimentos análogos; |
| V - | Terem a superfície iluminante dos diversos compartimentos igual a sexta parte da área do piso, no mínimo; |
| VI - | Terem a iluminação e ventilação feitas exclusivamente por meio de áreas principais, seja qual for a natureza dos compartimentos; |
| VII - | Terem escadas ou rampas de acesso com largura mínima útil de 1,50 m (hum metro e cinquenta centimetros); |
| VIII - | Terem os corredores de acesso às enfermarias e quartos para doentes, bem como às salas de operações ou quaisquer peças onde exista transito de doentes, com largura mínima de 2,00 m (dois metros); |
| IX - | Terem os corredores não referidos no inciso anterior com largura mínima de 1,50 m (hum metro e cinquenta centimetros); |
| X - | Terem os quartos de um leito área mínima de 9,00 m2 (nove metros quadrados) e os de dois leitos área mínima de 10,80 m2 (dez metros e oitenta decimetros quadrados); |
| XI - | Terem os dormitórios coletivos e as enfermarias de adultos superfície correspondente a 6,00 m2 (seis metros quadrados) por leito, não podendo cada unidade exceder de vinte e quatro leitos e nem conter mais de oito leitos nas subdivisões; |
| XII - | Possuirem 20% (vinte por cento), no mínimo, de sua capacidade total em leitos reservados e quartos de um ou dois leitos, sendo todos dotados de sanitários com banheiros e lavatórios; |
| XIII - | Terem uma sala, no mínimo, destinada a curativos, tratamento ou serviços médicos, para cada 200,00 m2 (duzentos metros quadrados) de piso de dormitórios ou fração e em cada pavimento; |
| XIV - | Terem reservatórios de água com capacidade suficiente ao atendimento de suas necessidades; |
| XV - | Terem, em cada pavimento, conjuntos de banheiros e sanitários, destinados aos doentes, devidamente separados por sexos, que correspondam a uma banheira e um chuveiro com água quente e fria para cada doze leitos, bem como um sanitário e um lavatório para cada oito leitos; |
| XVI - | Terem em cada pavimento, conjunto de sanitário, lavatório, chuveiro e vestiário, para médicos e pessoal de serviço, separados por sexos, para cada 300,00 m2 (trezentos metros quadrados) de pavimento; |
| XVII - | Terem o refeitório, cozinha, copa e despensa com acessos independentes dos demais serviços; |
| XVIII - | Possuirem necrotério; |
| XIX - | Terem câmaras frigoríficas ou refrigeradores de dimensões suficientes; |
| XX - | Terem lavandaria; |
| XXI - | Possuirem instalações de intercomunicações interna e dispositivos de sinalização ótica; |
| XXII - | Terem, obrigatoriamente, instalações incineradoras de lixo, em especial para incineração dos resíduos provenientes das salas de operações e de curativos e dos laboratórios; |
| XXIII - | Possuirem as inspeções de esgotos primários localizados, obrigatoriamente, fora das salas de operações, de esterilização, de curativos e de outros tratamentos, bem como das cozinhas, copas e refeitórios. |

Art. 197 – As enfermarias e os quartos para doentes deverão satisfazer as seguintes exigências mínimas:

| I - | Terem dimensões que permitam a inscrição de um círculo com o diâmetro de 2,60 m (dois metros e sessenta centimetros), no mínimo; |
| --- | --- |
| II - | Serem dispostos de forma tal ou terem dispositivos tais que fique assegurada permanente ventilação cruzada; |
| III - | Terem portas de acesso de 1,00 m (hum metro) de largura por 2,00 m (dois metros) de altura no mínimo; |
| IV - | Terem janelas correspondentes a área mínima de 1/5 (hum quinto) da superfície do compartimento e com orientação adequada, abrindo para o exterior; |
| V - | Terem seus pontos extremos a uma distância máxima de 50,00 m (cinquenta metros da copa mais próxima. |

Art. 198 – As salas destinadas a curativos, tratamento ou serviços médicos deverão ter área mínima de 12,00 m2 (doze metros quadrados) e dimensão igual ou superior a 3,00 m (três metros).

Art. 199 – Os ambulatórios e salas de socorros urgentes, quando existirem, deverão ser localizadas próximos aos acessos gerais e independentes das demais circulações.

Art. 200 – As salas de cirurgia deverão obedecer às seguintes prescrições:

| I - | Terem área mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados) e dimensão igual ou superior a 4,00 m (quatro metros); |
| --- | --- |
| II - | Terem pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros) |
| III - | Serem providas, obrigatoriamente, de iluminação artificial, adequada e de ar condicionado; |
| IV - | Terem tomadas de corrente, interruptores ou aparelhos elétricos à prova de faísca; |
| V - | Terem instalações de emergência, de funcionamento automático, que supra falhas eventuais da corrente elétrica; |
| VI - | Terem o recinto, para espectadores, quando existir, completamente independente, separado por meio de vidro inclinado e com acesso próprio. |

Parágrafo único – As exigências fixadas nos incisos IV, V, VI, do presente artigo são extensivas às salas onde se guardam aparelho de anestesia, gases, anestésicos ou oxigênio.

Art. 201 – A unidade do centro cirúrgico e do centro de material e esterilização, composta de salas de cirurgia, de esterilização, de expurgos e de material de desinfecção e de limpeza enfermeiros e da preparação pré-operária, deverá ser localizada preferentemente, próxima às enfermeiras de cirurgia.

Art. 202 –Os serviços de radiologia deverão ser instalados em salas apropriadas, observadas rigorosamente as prescrições normalizadas pela ABNT.

Art. 203 – A farmácia deverá ter uma área mínima de 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados) e ser composta de sala para o farmacêutico, sala de manipulação, depósito de suprimentos e depósitos de drogas.

Art. 204 – O laboratório deverá ter área equivalente a 0,40 m2 (quarenta decímetros quadrados) por leito.

Art. 205 – É obrigatória a existência de cozinha, copa e despensa, com área conjunta mínima correspondente a 0,75 m2 (setenta e cinco decímetros quadrados) por leito, até a capacidade de 200 (duzentos) leitos.

§ 1º - Quando a capacidade do edifício for superior a 200 (duzentos) leitos, a área mínima conjunta da cozinha, copa e despensa deverá ser de 150 m2 (cento e cinquenta metros quadrados);

§ 2º - É proibida qualquer comunicação, por portas ou outros vãos, entre a cozinha, copa e despensa e os compartimentos destinados a sanitários, banheiros, vestiários, lavandaria, farmácia e necrotério, bem como os locais de permanência ou passagem de doentes.

§ 3º - Em todos os pavimentos deverão existir copas de seção, devidamente providas de filtro e de pia com água corrente e de um pequeno fogão de bocas.

Art. 206 – As lavandarias de edifícios assistenciais deverão observar as seguintes áreas mínimas por leito:

| I - | 1,20 M2 (hum metro e vinte decimetro quadrados) para os de 50 (cinquenta) leitos; |
| --- | --- |
| II - | 1,00 m2 (hum metro quadrado) para os de 100 (cem) leitos; |
| III - | 0,85 m2 (oitenta e cinco decimetros quadrados) para os de 200 (duzentos) leitos; |
| IV - | 0,75 m2 (setenta e cinco decimetros quadrados) para os de 500 (quinhentos) leitos; |

§ 1º - O pé-direito mínimo da lavandaria deverá ser de 3,30 m (três metros e trinta centimetros).

§ 2º - A lavandaria deverá ter instalações para desinfecção esterilização de roupas.

§ 3º - É obrigatória a existência de local apropriado para desinfecção de colchões, travesseiros e cobertores.

Art. 207 – O necrotério deverá ter, obrigatoriamente, acesso independente, além das instalações sanitárias privativas.

Art. 208 – Quando os edifícios para fins de saúde tiverem mais de um pavimento, deverão atender ainda as seguintes exigências:

| I - | Possuirem escada com largura mínima útil de 1,50 m (hum metro e cinquenta centimetros), com degraus de lances retos e 0,30 m (trinta centimetros) de altura, além de patamar intermediário obrigatório para cada 10 (dez) degraus e com extensão mínima de 1,00 m (hum metro); |
| --- | --- |
| II - | Terem as escadas a uma distância nunca superior a 30,00 m (trinta metros) de qualquer unidade hospitalar, como centro cirúrgico, ambulatório, enfermaria ou leito de paciente; |
| III - | Não terem degraus em leque em nenhuma escada; |
| IV - | Serem providos de rampas com declividade máxima de 10% (dez por cento), para transporte de pessoas, macas e leitos; |
| V - | Terem monta-pratos para serviços das copas de seção em todos os pavimentos; |
| VI - | Terem, em cada pavimento, um compartimento destinado a despejos, com a respectiva instalação de pia sanitária. |

§ 1º - É proibido instalar máquinas de lavandaria sobre laje de estrutura monolítica de edifício assistencial.

§ 2º - O número de escadas será calculado com base na população do edifício, devendo existir duas no mínimo, sendo uma de serviço.

Art. 209 – Os edifícios para maternidades ou para hospitais com seção de maternidade, deverão dispor de compartimento em quantidade e situação capazes de satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Sala de trabalho de parto, acusticamente isolada, para cada 15 (quinze) leitos; |
| --- | --- |
| II - | Sala de parto para cada 25 (vinte e cinco) leitos; |
| III - | Sala de operações, quando não existir outra sala para o mesmo fim; |
| IV - | Sala de curativos para operações sépticas; |
| V - | Quartos individuais para isolamentos de doentes infectados; |
| VI - | Quartos exclusivamente para parturientes operadas; |
| VII - | Seções de berçário, com tantos leitos quantos forem os de parturientes, excluídos aqueles pertencentes a quartos de um e dois leitos. |

Seção VIII

Das Edificações Recreativas.

Subseção I

Disposições Preliminares.

Art. 210 – As edificações recreativas deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Apresentarem condições perfeitas de visibilidade e de conforto acústico; |
| --- | --- |
| II - | Terem sala ou salas com superfície correspondentes a duas pessoas para cada metro quadrado; |
| III - | Serem construídos de material incombustível tolerando-se o emprego de madeira no revestimento dos pisos e na confecção de esquadrias, lambris e corrimãos; |
| IV - | Terem as portas de saída com largura mínima de 2,00 m (dois metros); |
| V - | Terem os corredores e escadas dispostos de forma a impedir correntes de transito contrárias, sendo obrigatório duplicar a respectiva largura, de acordo com este Código, sempre que existir confluência inevitável; |
| VI - | Terem as aberturas, localizadas nas passagens, corredores e escadas, livres de qualquer dispositivo que impeça o escoamento do público em qualquer sentido em caso de pânico; |
| VII - | Possuirem sanitários, devidamente separados por sexos, tanto para espectadores como para artistas e empregados; |
| VIII - | Serem dotadas de instalação de ar condicionado, quando tiverem capacidade igual ou superior a 300 (trezentos) pessoas; |
| IX - | Serem dotadas de instalação de renovação de ar, quando tiverem capacidade inferior a 300 (trezentas) pessoas. |

§ 1º - Os sanitários deverão obedecer às seguintes proporções:

| a) | Um lavatório e mictório para cada 100 (cem) espectadores e um vaso sanitário para cada 200 (duzentas), nas instalações para o sexo masculino; |
| --- | --- |
| b) | Um lavatório e um vaso sanitário para cada 200 (duzentos) espectadores, nas instalações para o sexo feminino; |
| c) | Um lavatório e um vaso sanitário para cada 10 (dez) empregados, independentes das instalações utilizadas pelos espectadores, sendo obrigatório um mínimo de dois conjuntos. |

§ 2º - As pequenas diferenças de nível em cada pavimento deverão ser vendidas através de rapas suaves, com declividade máxima de 12% (doze por cento), não sendo permitido intercalação de degraus nas passagens, corredores, salas de espera, vestíbulos de entrada ou qualquer outro compartimento que sirva para escoamento rápido do público, em caso de pânico.

§ 3º - No que se refere a salões e platéias de salas de espetáculos, bem como a cadeiras, deverão ser respeitadas os dispositivos deste Código estabelecido para auditórios.

§ 4º - Não será permitido colocar cadeiras em percursos que possam entravar a livre saída das pessoas.

§ 5º - Não poderá existir porta ou vão de comunicação interna entre as dependências de casas de diversões e as edificações vizinhas.

Art. 211 – as piscinas de natação e os estádios e ginásios esportivas prescrições específicas.

Subseção II

Dos Cinemas

Art. 212 – Os cinemas deverão possuir os seguintes compartimentos:

| I - | Vestíbulo; |
| --- | --- |
| II - | Sala de espera ao nível de cada série de localidades; |
| III - | Bilheteria; |
| IV - | Sala de administração; |
| V - | Sala de projeção; |
| VI - | Palco; |
| VII - | Cabine de projeção. |

§ 1º - As bilheterias deverão servir de abrigo aos espectadores no vestíbulo e não dar diretamente para o logradouro.

§ 2º - O vestíbulo ou entrada deverá ter área proporcional 1,00 m2 (hum metro quadrado) para cada 10 (dez) pessoas.

§ 3º - A sala de espera, ao nível de cada tipo de localidade, deverá ter área correspondente a 1,00 m2 (hum metro quadrado) para cada 8 (oito) espectadores, com um mínimo de 150,00 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), além da área do compartimento destinado a bomboneria.

§ 4º - Entre o vestíbulo e a sala de espera deverá existir uma porta com largura mínima correspondente a 1,50 m (hum metro e cinquenta centimetros) para cada 300 (trezentos) espectadores.

§ 5º - O pé de tela ou superfície de projeção deverá ser visível ao espectador sentado na primeira fila.

§ 6º - Nenhuma poltrona poderá ser localizada fora da zona compreendida em planta entre duas retas que, partindo das extremidades da tela, formem com esta ângulo de 125º (cento e vinte e cinco graus).

§ 7º - O afastamento mínimo entre a primeira fila de poltronas e a tela deverá ser de 4,00 m (quatro metros).

§ 8º - O piso do balcão deverá guardar, em qualquer ponto, a distância mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros) do feixe luminoso de projeção.

Art. 213 – As cabines dos projetores deverão observar as seguintes exigências:

| I - | Serem construídas de material incombustível inclusive a porta de entrada; |
| --- | --- |
| II - | Terem pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros); |
| III - | Terem, internamente, quando existir um único projetor, área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados) e dimensão mínima de 3,00 m (três metros), no sentido transversal; |
| IV - | Não terem o interior obstruído por qualquer instalação fixa ou móvel, salvo prateleiras de material incombustível com largura mínima de 0,40 m (quarenta centimetros) e altura mínima de 1,90 m (hum metro e noventa centimetros); |
| V - | Terem dois compartimentos anexos, com os quais exista comunicação exclusiva, sendo um destinado à casa de máquinas e outro ao vestiário lavatório, chuveiro, bebedouro com água filtrada e sanitário de uso privativo dos operadores; |
| VI - | Terem como aberturas apenas uma porta e os visores de pequenas dimensões para uso do operador e passagem dos raios luminosos das projeções; |
| VII - | Terem escadas de acesso de material incombustível, dotada de corrimão e localizada fora de passagem do público ou de compartimento por este frequentado; |
| VIII - | Serem, juntamente com os compartimentos anexo dotados de vãos dando para o espaço livre externo, abrindo as respectivas folhas de fechamento de dentro para fora; |
| IV - | Terem boa iluminação e instalações de ar condicionado ou de renovação de ar. |

Parágrafo único – Quando existir mais de um projetor, as cabines deverão ter a dimensão mínima transversal aumentada de forma a existir uma passagem livre de 1,20 m (hum metro e vinte centímetro), no mínimo, entre os aparelhos externos e entre os dois aparelhos consecutivos.

Subseção III

Dos Clubes Noturnos.

Art. 214 – os clubes noturnos deverão satisfazer ainda as seguintes exigências:

| I - | Possuirem locais para guarda-roupas e vestiários; |
| --- | --- |
| II - | Terem local próprio para orquestra, no caso de possuirem pista de dança; |
| III - | Possuirem cozinha, conforme os requisitos fixados por este Código para restaurantes, quando servirem refeições; |
| IV - | Possuirem instalações de ar condicionado ou de renovação de ar; |
| V - | Não serem instalados em prédios onde existem residências particulares; |
| VI - | Terem um vestíbulo de distribuição, antes da entrada no salão de espetáculos ou divertimentos, quando situados em pavimentos que não seja térreo. |

Subseção IV

Dos Edifícios para Sedes dos Clubes Esportivos, Recreativos e Educativos.

Art. 215 – Os edifícios para sedes dos clubes esportivos, recreativos e educativos deverão satisfazer as disposições referentes a cinema, e clubes noturnos no que lhes forem aplicáveis.

Subseção V

Das Piscinas de Natação.

Art. 216 – As piscinas de natação, sociais ou privadas deverão satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Terem comprimento e largura de acordo com a forma que lhes sejam dada; |
| --- | --- |
| II - | Terem profundidade variável, sejam de adultos ou sejam infantis; |
| III - | Terem paredes e fundo impermeabilizado e estanques, de modo a resistir ao piso do próprio líquido e às subpressões de água do subsolo; |
| IV - | Terem bordas um pouco acima do terreno circundante; |
| V - | Terem revestimento interno de material impermeável e de superfície lisa, não sendo permita pintura nas partes imersas; |
| VI - | Terem escadas em todo o seu perimetro, numa distância aproximada de 15,00 m em 15,00 m (quinze metros em quinze metros); |
| VII - | Terem a declividade do fundo não excedente à rampa de 7% (sete por cento), não sendo permitidas mudanças bruscas até a profundidade de 1,80 m (hum metro oitenta centimetros); |
| VIII - | Terem sistema de iluminação subaquática tecnicamente adequada; |
| IX - | Terem lava-pés localizado na saída dos vestiários com largura mínima de 1,20 m (hum metro e vinte centimetros) e profundidade entre 0,15 m e 0,20 (quinze e vinte centimetros); |
| X - | Serem dotadas de aparelhagem especial para circulação, filtragem e esterilização de água, quando sociais; |
| XI - | Terem caneleta circundando-as nas parte interna, com orifícios para escoamento de água; |
| XII - | Terem pátio com disposição que permita fácil circulação dos banhistas e com piso antiderrapante; |
| XIII - | Terem vestiários, chuveiros e sanitários de fácil acesso e separados por sexos; |
| XIV - | Terem adequadamente disposta a casa de máquinas, onde será localizado o equipamento de tratamento da água. |

§ 1º - As profundidades das piscinas de adultos poderão ser as seguintes:

| a) | Entre 0,80 m e 2,00 m (oitenta centimetros e dois metros) no caso de não possuirem pranchas; |
| --- | --- |
| b) | 3,00 m (três metros) se possuirem pranchas até 3,00 m (três metros) de altura. |

§ 2º - As piscinas de adultos deverão ter 70% (setenta por cento) de sua área nas profundidades de 0,80 m a 1,60 m (oitenta centímetro) a hum metro e sessenta centimetros).

§ 3º - As profundidades das piscinas infantis poderão variar entre 0,30 m e 0,60 m (trinta e sessenta centimetros).

§ 4º - As escadas poderão ser de alvenaria na parte rasa e de material anti-corrosivo no resto da piscina.

§ 5º - Os chuveiros deverão ser na proporção de um para quarenta banhistas.

§ 6º - Os sanitários deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| a) | Um vaso sanitário para quarenta homens, bem como um para cada trinta mulheres; |
| --- | --- |
| b) | Um mictório para cinquenta homens. |

§ 7º - Por ser considerado área séptica, pátio das piscinas deverá ficar completamente separado da parte destinados aos espectadores.

Art. 217 – A casa de máquinas de piscinas deverá atender às seguintes exigências:

| I - | Ter iluminação e ventilação adequada; |
| --- | --- |
| II - | Ter o piso a 2,00 m (dois metros), no mínimo, abaixo do nível da água da piscina; |
| III - | Ter dimensões em função do volume de água da piscina. |

Subseção VI

Dos Estádios e Ginásios Esportivos.

Art. 218 – Os estádios e ginásios esportivos deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Apresentarem perfeitas condições de visibilidade, iluminação e acústica; |
| --- | --- |
| II - | Terem as arquibancadas construídas de material incombustível; |
| III - | Terem portas, circulações, escadas ou rapas com dimensões que garantam fácil escoamento do público das dependências a que atenderem, observadas as correspondentes prescrições deste Código; |
| IV - | Terem vestiários; |
| V - | Terem instalações sanitárias para público em número proporcional à sua capacidade, separadas para cada sexo e independentes destinadas aos atletas. |

Parágrafo único – Em projeto de estádio e ginásio esportivo é obrigatório:

| a) | Indicar o número e a disposição dos lugares destinados aos espectadores; |
| --- | --- |
| b) | Indicar a possibilidade de estacionamento de veículos, em número proporcional à sua capacidade, a menos de 400,00 m (quatrocentos metros) de distância aos acessos dos edifícios, em áreas públicas ou particulares especialmente destinadas a esse fim. |

Seção IX

Das Oficinas, Postos de Serviços e de Abastecimentos de Veículos.

Subseção I

Das Oficinas de Veículos.

Art. 219 – As edificações destinadas a oficinas de veículos deverão observar, no que lhes forem aplicáveis, as prescrições deste Código relativas a oficinas em geral, especialmente no que se refere ao cálculo da área por veículo, ao material de construção, às dependências e instalações, às aberturas e à localização de depósitos de combustíveis para abastecimento de veículos.

Subseção II

Dos Postos de Serviços e de Abastecimento de Veículos.

Art. 220 – Os postos de serviços e de abastecimento de veículos deverão possuir dependências, equipamentos, abastecimento de água livres necessárias ao atendimento de suas funções, bem como banheiros e sanitários, subdivididos em chuveiros, vasos sanitários e mictórios individuais.

§ 1º - Os postos de serviços e de abastecimento poderão ter ainda as seguintes dependências:

| a) | Salão de vendas de acessórios e peças de veículos; |
| --- | --- |
| b) | Escritório; |
| c) | Sala de espera; |
| d) | Compartimento para abrigo dos empregados; |
| e) | Depósitos; |
| f) | Locais apropriados para recarga de baterias e vulcanização de câmara de ar. |

§ 2º - Nos postos de serviços e de abastecimento é proibida a existência de compartimentos para fins residenciais.

§ 3º - Nos postos de serviços e de abastecimento poderão existir bares, obedecidas as determinações deste Código.

Art. 221 – Os postos de serviços de veículos deverão satisfazer ainda as seguintes exigências:

| I - | Possuirem testada, área e recuos mínimos fixados pela legislação urbanística deste Município; |
| --- | --- |
| II - | Possuirem dois vãos de acesso, no mínimo, para cada logradouro, localizados a uma distância igual ou superior a 5,00 m (cinco metros) do encontro dos alimentos; |
| III - | Terem as instalações de abastecimento de combustível, de água e de ar localizadas de modo a ser possível operar com veículos dentro do seu próprio terreno, bem como distribuídos de forma a permitir fácil acesso e saída dos veículos; |
| IV - | Terem os depósitos de inflamáveis metálicos e subterrâneos, bem como à prova de propagação de fogo e sujeitos nos seus detalhes e funcionamento que prescreve a legislação especial sobre inflamável; |
| V - | Possuirem canaletas destinadas à coleta das águas superficiais em toda a extensão do alinhamento e convergindo para as grelhas coletoras, bem como em número capaz de evitar a passagem das águas para a via pública; |
| VI - | Terem a área livre do terreno pavimentada e com rampa mínima de 3% (três por cento) e declividade que impeça o escoamento das águas por cima das calçadas; |
| VII - | Terem as águas de lavagem canalizadas e conduzidas a caixas separadoras, antes de lançadas na rede de água pluviais; |
| VIII - | Terem as rampas de acesso nas calçadas de acordo com as exigências deste Município, podendo o rampamento se estender até a metade da largura da calçada; |
| IX - | Terem o compartimento de lavagem e lubrificação com pé-direito mínimo de 4,50 m (quatro metros e cinquenta centimetros); |
| X - | Terem elevador hidráulico ou rampa. |

§ 1º - Quando localizados em lote central de quadra, os postos de serviços deverão observar ainda os seguintes requisitos:

| a) | Possuirem dois vãos de acesso com largura livre mínima de 6,00 m (seis metros), distantes 3,00 m (três metros) entre si, no mínimo, bem como afastados 2,00 m (dois metros) das divisas laterais; |
| --- | --- |
| b) | Possuirem muretas com 0,50 m (cinquenta centimetros) de altura em toda à frente do lote não utilizada pelos vãos de acesso. |

§ 2º - Quando os compartimentos destinados a lavagem e lubrificação de veículos por meio de pulverização ou vaporização tiverem as aberturas voltadas para logradouros, estas deverão ser obrigatoriamente dotadas de portas, a fim de vedar os compartimentos quando em operação.

§ 3º - Os aparelhos abastecedores deverão observar as seguintes distâncias:

| a) | 5,00 m (cinco metros), no mínimo, de alinhamento do logradouro, sem prejuízo da observância de recuos maiores exigíveis para o local; |
| --- | --- |
| b) | 4,00 m (quatro metros), no mínimo, de qualquer ponto da edificação, quando não estiverem instalados justapostos à mesma; |
| c) | 4,00 m (quatro metros), no mínimo, das divisas laterais e de fundo. |

§ 4º - Uma parte da área livre do terreno a que se refere o inciso VI, do presente artigo poderá ser reservada para ajardinamento permanente.

Art. 222 – postos de abastecimento de veículos deverão observar ainda as seguintes condições:

| I - | Terem pavimentadas as pistas destinadas ás manobras dos veículos; |
| --- | --- |
| II - | Não possuirem compartimentos destinados a lavagem e lubrificação; |
| III - | Satisfazerem as demais exigências fixadas para os postos de serviços. |

Seção X

Dos Depósitos e Fábricas de Inflamáveis e de Explosivos.

Subseção I

Dos Depósitos de Inflamáveis líquidos e Gasosos.

Art. 223 – As edificações destinadas a depósitos de inflamáveis líquidos deverão satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Terem os parques localizados em áreas apropriadas; |
| --- | --- |
| II - | Terem as instalações elétricas e telefônicas distantes dos tanques e demais instalações metálicas; |
| III - | Terem os parques devidamente providos de instalações contra incêndios; |
| IV - | Serem dotados de sistema de alarme eficiente. |

Art. 224 – Qualquer edifício que tenha de armazenar mais de 2.000 l (dois mil litros) de líquidos inflamáveis em recepientes não selados, deverão dispôr de janelas providas de vidros fixos, armados com caixilhos metálicos, a fim de assegurar ventilação permanente.

Art. 225 – Os depósitos de inflamáveis gasosos além das disposições do artigo anterior que lhes são aplicáveis, deverão ter, obrigatoriamente, os tanques metálicos, soldados ou calafetados de forma a torná-los perfeitamente estanques, quando rebitados.

Art. 226 – Em edifícios perfeitamente ou comerciais, inclusive garagens para veículos e oficinas, não serão admitidos depósitos de inflamáveis líquidos ou gasosos para fins comerciais.

Subseção II

Das Fábricas e Depósitos de Explosivos.

Art. 227 – As edificações destinadas a fábricas e depósitos de explosivos deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Terem afastamento mínimo de 50,00 m (cinquenta metros) entre os pavilhões; |
| --- | --- |
| II - | Terem edifícios próprios para cada espécie de matéria-prima, sempre afastados entre si 5,00 m (cinco metros), no mínimo; |
| III - | Terem pé-direito mínimo de 4,00 m (quatro metros); |
| IV - | Terem as paredes construídas de material incombustíveis em todas as faces externas; |
| V - | Terem o material de cobertura o mais leve possível resistente, impermeável e incombustível, assentado em vigamento metálico, bem contraventado; |
| VI - | Terem, além da iluminação natural, instalações elétricas de tipo especial contra fogo, bem como lâmpadas incandescentes à prova de fogo; |
| VII - | Disporem de proteção adequada contra descargas elétricas atmosféricas. |

§ 1º - nas áreas de isolamento obtidas pelos afastamentos estabelecidos no inciso I do presente artigo deverão ser levantadas merlões de terra de 2,00 m (dois metros) de altura, no mínimo, bem como plantada árvores nos mesmos.

§ 2º - A espessura das paredes deverá ser de 0,45 m (quarenta e cinco centimetros) quando de concreto.

§ 3º - Nos depósitos compostos de várias seções instaladas em pavilhões separados, a distância separativa entre seções deverá corresponder, no mínimo, à metade de perímetro da maior das referidas seções.

§ 4º - Nas fábricas de explosivos orgânicos de base mineral, os merlões, referidos no parágrafo 1º do presente artigo, deverão atingir altura superior à da cumieira dos edifícios.

Seção XI

Das Edificações para fins Especiais Diversos.

Subseção I

Dos Templos Religiosos.

Art. 228 – Nas edificações destinadas a templos religiosos deverão ser respeitadas as peculiaridades arquitetônicas de cada religião ou culto, desde que fiquem plenamente atendidas as exigências relativas à segurança, proteção e conforto do público.

Parágrafo único – Qualquer edificação anexa ao templo e dentro do mesmo lote será objeto de apreciação em separado pelo órgão competente da Prefeitura, conforme o seu tipo e observadas as prescrições deste Código que lhe for aplicável, devendo preservar-se a paisagem e a estética do logradouro público.

Seção II

Das Edificações para Barbearias e Salões de Beleza.

Art. 229 – As edificações para barbearias e salões de beleza, além das prescrições deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão possuir um lavatório e um sanitário, no mínimo.

Subseção III

Das Lavandarias.

Art. 230 – As edificações para lavandarias, além das exigências deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão satisfazer ainda as seguintes:

| I - | Serem construídas de material incombustível, salvo as esquadrias e o madeiramento do telhado; |
| --- | --- |
| II - | Terem dimensões adequadas à instalação de aparelhos de lavar, secar, passar e esterilizar; |
| III - | Terem pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros); |
| IV - | Terem piso provido de ralos ligados diretamente à rede de esgotos, na proporção de um para cada 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados); |
| V - | Terem vestiários e sanitários, devidamente separados por sexos. |

§ 1º - Os chuveiros e lavatórios deverão obedecer à proporção de uma para cada vinte empregados.

§ 2º - Deverá existir um vaso sanitário e um mictório para cada vinte empregados do sexo masculino, bem como um vaso sanitário para cada quinze empregados do sexo feminino.

§ 3º - Nos locais onde não existem esgotos, o destino das águas servidas  da lavandarias deverá ser indicado pela autoridade sanitária competente.

Subseção IV

Dos Galpões, Telheiros e Déposito de Mercadorias ou Materiais.

Art. 231 – As edificações destinadas a galpões telheiros e depósitos de mercadorias ou materiais deverão observar as seguintes exigências:

| I - | Terem disposição no terreno de forma que as mercadorias ou materiais não seja visíveis dos logradouros públicos; |
| --- | --- |
| II - | Terem fachada esteticamente adequada, especialmente quando vistas dos logradouros; |
| III - | Terem fachada esteticamente adequada, especialmente quando vistas dos logradouros; |
| IV - | Serem constituidas de cobertura sem forro; |
| V - | Terem pátio de manobra para carga e descarga quando destinadas a guarda ou exposição de mercadorias ou materiais; |
|  | Não terem compartimentos destinados à moradia nem serem utilizados para esse fim sob qualquer pretexto. |

§ 1º - Os galpões e depósitos de mercadorias ou materiais deverão ter compartimentos para escritório e vigia, quando considerados necessários aos seus usos, observadas, no caso, as prescrições deste Código que lhes forem aplicáveis.

§ 2º - A construção de galpões e telheiros deverá ter como finalidade a guarda ou exposição de mercadorias ou de materiais ou a guarda de veículos.

Art. 232 – Os galpões deverão satisfazer ainda os seguintes requisitos:

| I - | Terem pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros); |
| --- | --- |
| II - | Serem fechados em todas as faces. |

§ 1º - Os galpões poderão ser construídos sem constituirem obrigatoriamente dependências de outras edificações.

§ 2º - Excepcionalmente, os galpões poderão ser destinados a oficina.

§ 3º - No caso previsto pelo parágrafo anterior, o galpão deverá ser, obrigatoriamente, construído sobre pilares ou paredes de material incombustível, bem como atender às exigências deste Código para oficinas em geral, em especial nos locais reservados ao trabalho dos operários e nos destinados a sanitários.

Art. 233 – Os telheiros deverão atender ainda as seguintes prescrições:

| I - | Serem construídos exclusivamente com dependências de edificação existente no local; |
| --- | --- |
| II - | Terem pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros); |
| III - | Terem a cobertura suportada por meio de pilares; |
| IV - | Terem pelo menos uma face aberta. |

Parágrafo único – Na sua disposição no terreno, o telheiro deverá ficar preferencialmente oculto pela edificação da qual constitui dependência.

Art. 234 – Os depósitos de mercadorias ou materiais inclusive sucata, deverão ter pé-direito mínimo de 4,00 m (quatro metros).

Seção XII

Das edificações na Zona Rural.

Art. 235 – As edificações em geral na zona rural, quando com mais de 80,00 m2 (oitenta metros quadrados) e localizadas a menos de 100,00 m (cem metros) de distância do alinhamento das rodovias, deverão observar as seguintes condições:

| I - | Serem construídas em terreno sêco; |
| --- | --- |
| II - | Terem os compartimentos com abertura para o exterior, de forma a receber ar e luz; |
| III - | Terem o piso nivelado e pelo menos atijolado; |
| IV - | Terem a cobertura preferencialmente de material incombustível, imputrécivel e mal condutor de calor; |
| V - | Terem cozinhas providas de chaminés; |
| VI - | Terem banheiros; |
| VII - | Terem sanitários, ligados a fossas sêcas ou sépticas. |

§ 1º - O abastecimento de água para uso doméstico deverá ser feito através de poços ou fontes, devidamente protegidos.

§ 2º - Os depósitos de cereais deverão ser bem arejados e ter piso impermeabilizado e isolado do solo, a fim de impedir a ação da umidade e a proliferação de roedores.

Art. 236 – As edificações destinadas a estábulos ou estrebarias, quando localizadas a menos de 100,00 m (cem metros) de distância do alinhamento das rodovias, deverão satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Terem altura mínima de 3,00 m (três metros) bem como iluminação e ventilação adequadas; |
| --- | --- |
| II - | Terem paredes resistentes e impermáveis até 2,00 m (dois metros) acima do nível do solo, com a parte superior rebocada a caiada; |
| III - | Terem o piso elevado do nível do solo exterior e revestido com camada resistente e impermeável, assente sobre base de concreto, com declividade mínima de 2% (dois por cento) até a sarjeta ou canaletas que recebe e conduza os resíduos líquidos para o exterior; |
| IV - | Terem a cobertura de material incombustível e mal condutor de calor e o teto que permita fácil limpeza, não sendo permitida cobertura metálica; |
| V - | Terem as baias divisões de fácil limpeza e que não dificultem a lavagem do piso; |
| VI - | Terem a coxia ou corredor de passagem com abertura livre nunca inferior a 1,60 m (hum metro e sessenta centimetros) de tôpo das divisões: |
| VII - | Terem as manjedouras e bebedouros impermeáveis, de forma a permitira sua conservação em bom estado de asseio e a apresentar disposições que impeçam a estagnação de líquidos; |
| VII - | Disporem de uma área de serviço, provida de ralos e devidamente calçada, de superfície igual ao número de animais multiplicado por 5,00 m2 (cinco metros quadrados), não podendo ser inferior a 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados) nem ter a largura inferior a 5,00 m (cinco metros); |
| VIII - | Terem cada baia com área mínima de 3,50 m (três metros e cinquenta centimetros); |
| IX - | Terem depósitos de forragem bem ventilados e isolados dos compartimentos destinados aos animais; |
| X - | Terem compartimentos isolados, com dimensões mínimas de 3,00 m (três metros) por 4,50 m (quatro metros e cinquenta centimetros), para animais doentes, antes da remoção para local apropriado. |

Art. 237 – As casas destinadas a vendas, botequins, quitandas e estabelecimentos congêneres, localizadas nas propriedades rurais ou às margens de rodovias e caminhos, deverão ter piso revestido de material resistente, liso e impermeável, bem como paredes revestidas de material idêntico até a altura mínima de 1,50 m (hum metro e cinquenta centimetros).

CAPÍTULO VIII

Dos Serviços de Construção de Edificações.

Seção I

Disposições Preliminares.

Art. 238 – É obrigatória e execução das edificações em absoluta conformidade com o projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente da Prefeitura.

§ 1º - No caso de projeto modificativo, deverão ser obedecidas as indicações das novas plantas aprovadas.

Art. 239 – independente de qualquer providência da fiscalização municipal, o construtor responsável pela edificação deverá notificar obrigatoriamente, ao órgão competente da Prefeitura sobre a data do inicio dos serviços.

Parágrafo único – A exigência do presente artigo é extensiva ás demolições.

Seção II

Das Instalações da Obra.

Art. 240 – A construção de qualquer edificação só poderá ser iniciada após prévio e adequado preparo do solo.

§ 1º - A exigência do presente artigo diz respeito à limpeza do terreno, de forma a deixá-lo completamente livre.

§ 2º - Quando existirem edificações confinantes é obrigatória a sua vistoria nos seguintes casos:

| a) | Se as edificações vizinhas tiverem fundações rasas; |
| --- | --- |
| b) | Se a edificação a ser construida tiver subsolo ou níveis de fundações inferiores aos das fundações dos edifícios vizinhos; |
| c) | Se o terreno for pouco consistente. |

§ 3º - No caso de vistoria, deverá ser feita a determinação do tipo de estrutura das edificações confinantes a fim de permitir o projeto de escoramento adequado.

§ 4º - No caso de execução de demolições. É obrigatório que sejam todas medidas de proteção capazes de impedir danos á propriedades vizinhas, aos transeuntes e aos próprios trabalhadores.

Art. 241 – As instalações provisórias do canteiro de obras deverão ser executadas de acordo com o respectivo projeto.

§ 1º - As instalações provisórias deverão atender a todas as necessidades da construção, de modo a facilitar a execução dos diversos serviços.

§ 2º - os barracões deverão ser construidos nos locais previamente determinados e em função do vulto da obra.

Art. 242 – Todos os equipamentos e maquinária necessários à execução do edifício deverão ser cuidadosamente previstos, a fim de que os diversos serviços sigam o melhor ritmo de produção.

Art. 243 – se houver necessidade de exploração do subsolo, esta deverá ser feita conforme as prescrições normalizadas pela ABNT.

Art. 244 – Não será permitida a construção de edificação em terreno pantanoso e alagadiço antes de executadas as necessárias obras de drenagem e enxugo.

Seção III

Dos Tapumes.

Art. 245 – Qualquer edificação a ser construida ou demolida, situada no alinhamento do logradouro, deverá ser obrigatoriamente protegida por tapumes.

§ 1º - A colocação de tapumes deverá ser feita antes do inicio dos trabalhos em terra e depende da licença para edificação ou da licença para demolição.

§ 2º - Os tapumes deverão ser mantidos enquanto perdurarem as obras.

Art. 246 – Os tapumes deverão satisfazer os seguintes requisitos:

| I - | Não ocuparem mais da metade da largura do passeio observando-se o máximo de 3,00 m (três metros) em qualquer caso; |
| --- | --- |
| II - | Serem feitos com tábuas aparelhadas e suficientemente resistentes, assegurarem o fechamento do canteiro de obras e apresentarem bom acabamento; |
| III - | Terem portões e portas com dimensionamentos apropriados aos serviços de construção; |
| IV - | Terem afixada de forma bem visível a placa de numeração da edificação; |
| V - | Terem afixadas de forma bem visível as placas indicadoras de tráfego de veículos e a da nomenclatura da rua, quando forem localizadas em esquinas de logradouros; |
| VI - | Terem sempre altura superior a 2,10 m (dois metros e dez centimetros); |
| VII - | Terem, acima de 3,00 m (três metros), uma proteção inclinada sob ângulo de 45º (quarenta e cinco graus) e que atinja a quarta parte da largura do passeio, no mínimo não podendo ultrapassar a sua largura. |

Art. 247 – Quando as edificações ou demolições forem recuadas os tapumes deverão ser feitos no alinhamento do logradouro, com altura mínima de 2,10 m (dois metros e dez centimetros).

Art. 248 – Na parte externa dos tapumes não será permitida a ocupação de qualquer parte da via pública, devendo o responsável pela execução das obras manter o espaço livre do passeio em perfeitas condições de transito para os pedrestres.

§ 1º - No caso de ser indispensável a poda em árvores do logradouro, para colocar tapumes ou facilitar a construção ou a demolição, o interessado deverá requerer autorização à Prefeitura.

§ 2º - Os tapumes deverão garantir efetiva proteção às arvores, aparelhos de iluminação pública, postes e outros dispositivos existentes nos logradouros.

Art. 249 – Os tapumes poderão ser dispensados nos seguintes casos:

| I - | Na construção, elevação, reparos ou demolição de muros e gradis até 3,00 m (três metros) de altura nas vias principais; |
| --- | --- |
| II - | Em edificações ou demolições afastadas no alinhamento do logradouro destituído de passeios e de guias. |
| III - | Em pinturas ou remendos em fachadas, exceto nas vias principais, desde que sejam armados andaimes protetores, suspensos a uma altura mínima de 3,00 m (três metros). |

Parágrafo único – Não poderão existir as dispensas referidas nos incisos do presente artigo, nos casos de logradouros com passeio de largura muito reduzida ou de trânsito intenso.

Seção IV

Dos Trabalhos em Terra.

Art. 250 – A locação da obra no terreno deverá ser feita de acordo com as plantas de situação e de locação dos pilares e das paredes.

Parágrafo único – A locação deverá ser realizada pelos eixos face dos pilares ou das paredes, observados os níveis indicados no projeto arquitetônico aprovado.

Art. 251 – Nas escavações, o processo a adotar dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões e volume do material a remover ou aterrar, visando-se sempre o máximo de rendimento e economia.

§ 1º - Nas escavações efetuadas nas proximidades de edifícios, logradouros ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzem ao mínimo a ocorrência de qualquer perturbação oriunda dos fenômenos de deslocamento.

§ 2º - Ao serem utilizados explosivos, é obrigatória a observância das normas tecnicamente recomendadas.

§ 3º - Quando necessário, os locais escavados deverão ser escorados por meios adequados de proteção.

§ 4º - Quando tecnicamente desaconselhável, o órgão competente da Prefeitura poderá impedir qualquer escavação situada em nível inferior ao das fundações dos edifícios vizinhos.

Art. 252 – os trabalhos de aterros e reaterros deverão ser executados com material adequado e escolhido, de preferência areia ou terra, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m (vinte centimetros), devidamente molhadas e apiloadas, a fim de serem evitadas, fendas e desníveis em virtude de recalques nas camadas aterradas.

Parágrafo único – As prescrições do presente artigo deverão ser observadas em todas as áreas remanescentes das fundações, onde for necessária a regularização do terreno.

Art. 253 – As drenagens poderão ser feitas por meio de valetas, com enchimento parcial de britas, formando vazios ou por meio de condutores furados ou não, com juntas descontínuas.

Parágrafo único – a profundidade e o dimensionamento dos drenos serão fixados após os ensaios que se fizerem necessários.

Art. 254 – As paredes das cavas de fundações deverão ser escoradas nos seguintes casos:

| I - | Quando a coesão do terreno for insuficiente para manter os cortes aprumados; |
| --- | --- |
| II - | Quando as cavas forem muito profundas. |

§ 1º - O tipo de escoramento deverá ser escolhido de acordo com as condições apresentadas em cada caso.

§ 2º - Nos terrenos de pouca coesão deverá haver proteção resistente às pressões laterais do solo, fundações vizinhas, pressão das águas e impermeabilidade à sua passagem.

§ 3º - Para evitar quaisquer modificações nas estruturas de edifícios vizinhos, deverão ser tomadas todas as providências que forem tecnicamente adequadas e necessários.

Seção V

Dos materiais de Construção.

Art. 255 – Os materiais de construção, seu emprego e os métodos de sua utilização, deverão satisfazer às normas, padronizações e especificações adotadas pela ABNT.

Parágrafo único – A prefeitura poderá impedir o emprego de materiais de construção inadequados, com defeitos ou impurezas, que possam comprometer a estabilidade da edificação ou a segurança do público.

Seção VI

Dos Andaimes e Plataformas.

Art. 256 – Os andaimes deverão ficar dentro do tapume e satisfazer as seguintes exigências:

| I - | Terem os postes, travessas, escadas e demais peças em perfeitas condições de resistência e estabilidade e capazes de garantir os operários e transeuntes contra acidentes; |
| --- | --- |
| II - | Terem largura mínima de 1,20 m (hum metro e vinte centimetros) não podendo exceder a largura do passeio; |
| III - | Terem as tábuas das portas com espessura mínima de 0,25 m (vinte e cinco milímetros); |
| IV - | Terem as pontes protegidas externamente por um guarda-corpo construído de dois barrotes horizontais, sendo um fixado a 0,50 m (cinquenta centimetros) e outro a 1,00 m ( hum metro) acima do piso; |
| V - | Terem a ponte de serviço protegida por uma cortina externa capaz de impedir a queda de material. |

Seção VII

Da Execução dos Elementos Construtivos de Edificações.

Subseção I

Disposições Preliminares.

Art. 257 – Na execução dos elementos construtivos de edificações, deverão ser fielmente observados os respectivos projetos com todas as suas especificações e detalhes.

§ 1º - As especificações e os métodos de execução dos elementos construtivos deverão observar rigorosamente a boa técnica de construção e as prescrições normalizadas pela ABNT ou por este Código.

§ 2º - Os serviços de execução deverão desenvolver-se, obrigatoriamente, sob a supervisão permanente do construtor responsável.

§ 3º - As prescrições do presente artigo e dos parágrafos anteriores são extensivas aos elementos construtivos especiais, especificados neste Código.

Subseção II

Das Fundações.

Art. 258 – Toda e qualquer fundação deverá ser executada com obediência rigorosa às prescrições normalizadas pela ABNT e sob a responsabilidade da firma ou profissional construtor.

Art. 259 – As fundações deverão ser executadas de acordo com a locação, com marcos rigorosamente dispostos.

Parágrafo único – Os marcos da locação deverão permanecer até a conclusão dos trabalhos da fundação, para referência e inspeção da fiscalização municipal.

Art. 260 – Na fiel observância do projeto de fundações durante a sua execução, deverá ser dada especial atenção aos seguintes elementos:

| I - | Profundidade das sapatas nas fundações rasas ou comprimento das estacas premoldadas nas fundações profundas; |
| --- | --- |
| II - | Diâmetro e posição da ossatura metálica projetada; |
| III - | Dimensões dos elementos a executar em face do dimensionamento do cálculo figurado nas plantas. |

Art. 261 – Para lançamento de fundação, rasa deverão ser tomadas as seguintes providências:

| I - | Regularização e dessecamento das cavas, com ou sem escoramento dos taludes; |
| --- | --- |
| II - | Compactação do terreno subjacentes; |
| III - | Lançamento da camada de base ou lastro, acaso previsto no projeto; |
| IV - | Execução de camada impermeabilizante, caso tenha sido prevista. |

Parágrafo único – A colocação das armaduras completas deverá obrigatoriamente, preceder ao lançamento do concreto.

Art. 262 – Qualquer que seja o seu tipo, as fundações deverão ser executadas de forma que não prejudiquem os imóveis lindeiros e fiquem completamente independentes das vizinhas existentes e integralmente situadas dentro dos limites do lote.

Subseção III

Da Estrutura.

Art. 263 – Além do atendimento das especificações do projeto estrutural, a execução de toda e qualquer estrutura deverá observar rigorosamente as prescrições normalizadas pela ABNT.

Subseção IV

Das Paredes.

Art. 264 – Na execução das paredes deverão ser fielmente respeitados os alinhamentos, dimensões, espessuras e demais detalhes estabelecidos no projeto arquitetônico ou no projeto estrutural, este quando for o caso.

Art. 265 – na execução de paredes de tijolos, estes deverão ser molhados antes de seu emprego e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas

§ 1º - A espessura das juntas deverá ser rebaixada à ponta de colher um milímetro e meio, no máximo, permanecendo perfeitamente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

§ 2º - As saliências superiores a três centimetros só poderão ser executadas com próprio tijolo ou em concreto.

§ 3º - Nos rodapés deverão ser fixados tacos de madeira com o espaçamento mínimo de oitenta centimetros.

§ 4º - Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser construídos vergas armadas, preferencialmente de concreto sendo que o sobrepasse, além da medida de vão não poderá ser inferior a quinze centimetros.

§ 5º - É obrigatório construir vergas de peitoris nas mesmas discriminações do parágrafo anterior, para vãos superiores a 2,00 m (dois metros, para janelas ou caixilhos diversos.

§ 6º - No caso de edifícios de estrutura de concreto armado ou metálica, as paredes de tijolos deverão ser interrompidas quinze centimetros antes da vigas ou lajes,  ficando o arremate final para ser feito, no mínimo, oito dias após, com tijolos inclinados, do tipo maciço.

§ 7º - Os parapeitos, platibandas, guarda-corpos e paredes baixas de tijolos que não forem calçadas na parte superior, deverão ser respaldados com cintos de concreto armado, convenientemente dimensionado.

§ 8º - O assentamento deverá ser feito com o emprego das seguintes argamassas:

| a) | No caso de tijolos maciços ou furados, traço 1:8 de cimento e areia grossa ou traço 1:2:9 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada. |
| --- | --- |

Art. 266 – Na execução de paredes de pedra, deverão ser empregadas as seguintes argamassas:

| I - | Traço 1:8 de cimento e areia grossa; |
| --- | --- |
| II - | Traço 1:2:9 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada. |

Parágrafo único – As pedras deverão ser bem acamadas, dispostas em fiadas, de forma a garantir a estabilidade das paredes.

Art. 267 – Nas paredes de madeira, a estrutura será de madeira de lei, formada por esteios, frechais e travessas adequadamente dimensionadas, sobre a qual serão fixados, nas duas faces, as peças de acabamento igualmente de madeira de lei providas de encaixes, se forem frizo.

Subseção V

Das Coberturas.

Art. 268 – Na execução das coberturas, além das prescrições normalizadas pela ABNT e das especificações do respectivo projeto, deverão ser rigorosamente obedecidas todas as discriminações contidas nas plantas de detalhes.

Subseção VI

Das Fachadas.

Art. 269 – Além de terem de ser construídas em conformidade com o projeto arquitetônico, as fachadas ficarão sempre sujeitas à censura estética no processo de uma execução, a critério do órgão competente da Prefeitura.

Seção VII

Das instalações Prediais.

Art. 270 – Depois de construida a estrutura da edificação, deverão ser rigorosamente observadas as seguintes exigências:

| I - | As localizações, especificações e detalhes indicados no respectivo projeto; |
| --- | --- |
| II - | As prescrições normalizadas pela ABNT. |

Seção VIII

Dos Tratamentos e Acabamentos.

Subseção I

Das Impermeabilizações.

Art. 271 - As impermeabilizações poderão ser realizadas por meio dos seguintes processos:

| I - | Camada de concreto simples; |
| --- | --- |
| II - | Concreto ou argamassa com solução de material impermeabilizante; |
| III - | Pinturas hidrófugas; |
| IV - | Impregnação asfáltica; |
| V - | Membranas ou revestimento de proteção; |
| VI - | Outros meios que a técnica de construção recomendar. |

§ 1º - Além das especificações feitas no presente artigo, poderá ser realizado tratamento térmico ou impermeabilização acústica, conforme o caso.

§ 2º - Os métodos de execução das impermeabilizações serão os utilizados pela boa técnica de construção ou os recomendados nas prescrições normalizadas pela ABNT.

Subseção II

Dos Revestimentos das Paredes.

Art. 272 – As paredes dos edifícios deverão ser revestidas, externamente e internamente, com material apropriado.

§ 1º - O revestimento será dispensado se a solução arquitetônica determinar material aparente.

§ 2º - Quando as paredes ficarem com o paramento externo em contato com o terreno circundante, deverão ter revestimento externo impermeável.

Art. 273 – Os revestimentos de argamassa deverão ser executados de acordo com as especificações tecnicamente recomendadas e constituídas por meio de camadas contínuas, superpostas e uniformes.

§ 1º - O embôço será aplicado sobre a superfície a revestir e o reboco sobre o embôço.

§ 2º - Antes do início da operação, as superfícies das paredes e dos tetos deverão ser limpas e abundantemente molhadas.

§ 3º - Antes de serem iniciados os serviços de revestimentos, todos os dutos e rêdes de água, esgotos e ar deverão ser ensaiados à pressão recomendada para cada caso.

§ 4º - As prescrições do parágrafo anterior são extensivas aos aparelhos e válvulas, embutidos.

§ 5º - As superfícies destinadas a receber revestimento deverão ser chapiscadas com argamassas, no traço 1:3 de cimento e areia.

§ 6º - Os revestimentos só poderão ser iniciados após completa pega da argamassa  das alvenarias e do embutimento das canalizações nas paredes.

§ 7º - Toda argamassa que apresentar vestígios de endurecimento deverá ser rejeitada para aplicação.

§ 8º - Para garantir desempenho perfeito, deverão ser fixadas mestras de madeira.

§ 9º - Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas.

Art. 274 – Os revestimentos de paredes poderão ser dos seguintes tipos:

| I - | Chapisco; |
| --- | --- |
| II - | Cimento; |
| III - | Cimento liso; |
| IV - | Embôço paulista; |
| V - | Emboco; |
| VI - | Reboco, reboco rústico. Reboco camurçado ou reboco liso; |
| VII - | Cimento branco e areia especial; |
| VIII - | Pré-fabricado; |
| IX - | Azulejos; |
| X - | Ladrilhos hidráulico ou ladrilhos cerâmicos; |
| XI - | Mármore; |
| XII - | Marmorite ou granitina; |
| XIII - | Pedra; |
| XIV - | Placas de pastilhas de porcelana. |

Parágrafo único – Além dos revestimentos especificados nos incisos do presente artigo, poderão ser executados revestimentos especiais, com chapas de aço inoxidável, ligas de alumínio, grafite, materiais plásticos e vinilicos, prensados de fibra de madeira ou de vidro, pastilhas de vidro, madeira laminada e placas de gesso.

Art. 275 – Qualquer que seja a edificação é obrigatório revestimento de material liso, resistente e impermeável até a altura mínima de 1,50 m (hum metro e cinquenta centimetros), nas paredes dos seguintes compartimentos:

| I - | Caixas de escadas; |
| --- | --- |
| II - | Cozinhas, copas e despensas; |
| III - | Banheiros; |
| IV - | Vestiários, no caso de fábricas e oficinas; |
| V - | Salas destinadas a laboratórios; |
| VI - | Salas destinadas aos primeiros socorros de urgência, no caso de acidente, nos estabelecimentos industriais; |
| VII - | Salões de barbeiros e cabeleireiros e salões de beleza; |
| VIII - | Salões de consumação de cafés, restaurantes e bares; |
| IX - | Salas de manipulação, salas para depósitos venda e expedição de pães e biscoitos e depósitos de matérias primas de panificadoras e fábricas de massas e congêneres. |

§ 1º - Nos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios as exigências do presente artigo são extensivas aos compartimentos destinados à venda dos referidos gêneros.

§ 2º - Nas paredes dos corredores de acesso de qualquer edificação e nas de refeitórios de estabelecimentos industriais, o revestimento especificado no presente artigo deverá ser aplicado até a altura de 2,00 m (dois metros).

Art. 276 – É obrigatório revestimento de material liso resistente e impermeável nas paredes internas das seguintes edificações:

| I - | Industriais, especialmente nas destinadas a industrias alimentícias; |
| --- | --- |
| II - | Armazéns e depósitos de gêneros alimentícios |
| III - | Depósitos de explosivos e inflamáveis; |
| IV - | Oficinas em geral; |
| V - | Garagens domiciliares; |
| VI - | Frigoríficos, matadouros-frigoríficos, fábricas de produtos suínos, fábricas de conservas e gorduras e matadouros avícolas; |
| VII - | Mercados e supermercados; |
| VIII - | Lavandarias; |
| IX - | Hotéis, motéis e pensões. |

Art. 277 – O revestimento interno das piscinas deverá ser de material impermeável e de superfície lisa, que permita perfeita visibilidade.

Art. 278 – Nos edifícios assistenciais e nos consultórios médicos, as dependências de radioterapia, de contato e de Raio-X, deverão ter paredes com revestimento que garanta a proteção radiológica, de acordo com as prescrições normalizadas pela ABNT.

Art. 279 – Toda e qualquer fachada externa de edifícios de mais de dois pavimentos deverá ser, obrigatoriamente, revestida de material cerâmico.

Art. 280 – os métodos de execução de revestimento de paredes serão os utilizados pela boa técnica de construção ou recomendados nas prescrições normalizadas pela ABNT.

Subseção III

Dos Revestimentos dos Pisos.

Art. 281 – Os pisos deverão ser revestidos com material apropriado, segundo o caso e as prescrições deste Código.

§ 1º - Os métodos de execução serão os utilizados pela boa técnica de construção ou recomendadas nas prescrições normalizadas pela ABNT.

§ 2º - O material de revestimento deverá ser aplicado de forma a não ficarem espaços vazios.

Art. 282 – Os revestimentos de pisos poderão ser dos seguintes tipos:

| I - | Cimentados, com acabamento liso ou áspero; |
| --- | --- |
| II - | Placas de concreto simples ou de concreto armado ou blocos pré-fabricados de concreto; |
| III - | Lajotas apessoadas ou polidas; |
| IV - | Mosaico português, |
| V - | Mármores naturais; |
| VI - | Ladrilhos prensados de marmorite ou granilite; |
| VII - | Marmorite ou granilite fundido no local; |
| VIII - | Ladrilhos hidráulicos ou cerâmicos; |
| IX - | Madeiras, em tacos, frizos e tábuas; |
| X - | Pastilhas de porcelana. |

Parágrafo único – Além dos revestimentos de pisos especificados nos incisos do presente artigo, poderão ser executados revestimentos com outros materiais, a exemplo de blocos de vidro, ladrilhos de borracha ou borracha em lençol, placas ou painéis plásticos e vinílicos e cortiça.

Art. 283 – Qualquer que seja a edificação, é obrigatório revestimento de material liso, resistente e impermeável nos pisos dos seguintes compartimentos:

| I - | Cozinhas, copas e despensas; |
| --- | --- |
| II - | Lavatórios, banheiros e sanitários; |
| III - | Áreas de serviço; |
| IV - | Adegas; |
| V - | Vestiários, no caso de fábricas e oficinas; |
| VI - | Refeitório dos estabelecimentos industriais; |
| VII - | Salões de consumação de cafés, restaurantes e bares |
| VIII - | Salões de manipulação, depósito, venda e exposição, bem como câmaras de secagem de produtos nas panificadoras e fábricas de massas ou congêneres. |

§ 1º - Nos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios as exigências do presente artigo são extensivas aos compartimentos destinados à venda dos referidos gêneros.

§ 2º - No caso de edifício uni-habitacional, a área de serviço deverá ter, pelo menos ao redor do tanque de lavagem de roupa e em uma largura mínima de 1,00 m (hum metro), o piso de material impermeável.

Art. 284 – É obrigatório o revestimento de material liso, resistente e impermeável nos pisos das seguintes edificações:

| I - | Estabelecimentos comerciais e depósito de gêneros alimentícios; |
| --- | --- |
| II - | Fábricas de bebidas; |
| III - | Mercados e supermercados; |
| IV - | Lavandarias. |

§ 1º - o revestimento dos pisos de fábricas e oficinas será determinado pelo processo e condições de trabalho embora preferencialmente de material resistente, liso e impermeável.

§ 2º - Excetuam-se das prescrições do presente artigo, as fundições, serrarias e outras industrias cujas atividades são exercidas sobre pisos não revestidos.

Art. 285 – Nos edifícios escolares, as salas de aulas deverão ter o piso revestido de madeira, linóleo ou equivalente.

Art. 286 – Nos estabelecimentos hospitalares, as salas de operação deverão ter piso revestido de material resistente, liso e impermeável com condutibilidade elétrica.

Art. 287 – Nos estabelecimentos hospitalares e consultórios médicos, as dependências de radioterapia, de contato e de Raio-X deverão ter piso com revestimento que garanta a proteção radiológica adequada, conforme as prescrições normalizadas pela ABNT.

Art. 288 – Os pátios dos matadouros-frigoríficos bem como os locais destinados ao estacionamento e circulação de animais deverão ter os pisos pavimentados e impermeabilizados.

Art. 289 – Quando necessário, os pisos deverão ser providos de ralos.

Subseção IV

Dos Rodapés, Soleiras e Peitorais.

Art. 290 – os rodapés poderão ser de argamassa lisa ou áspera, de mármore, granito, ladrilho de marmorite ou granilite, ladrilho hidráulicos ou cerâmico em madeira.

Art. 291 – As soleiras poderão ser de concreto liso ou áspero, de mármore, granito ou granilite, tijolos prensados, ladrilhos hidráulicos ou de outros materiais tecnicamente recomendáveis.

Art. 292 – Os peitorais poderão ser de argamassas, granito bruto, granito apicoado ou polico, mármore, marmorite ou granilite , ladrilho hidráulico ou cerâmico ou de outros materiais tecnicamente adequados.

Subseção V

Das Esquadrias.

Art. 293 – As esquadrias poderão ser de madeira metálicas ou de ligas de alumínio.

§ 1º - Na execução das esquadrias deverão ser observados rigorosamente os detalhes, indicações e especificações constantes do projeto.

§ 2º - Os métodos de execução serão os utilizados pela boa técnica de construção ou recomendados nas prescrições normalizadas para ABNT.

Art. 294 – As portas deverão abrir de forma a não reduzir a largura da passagem.

§ 1º - Nenhuma porta deverá abrir sobre o passeio do logradouro.

§ 2º - o número de folhas depende da largura da abertura .

§ 3º - Nos estabelecimentos industriais e comerciais, as portas dos sanitários serão providas de molas, que as mantenham sempre fechadas.

§ 4º - As portas dos açougues deverão ser guarnecidas de grades metálicas, por forma a permitir constante e franca renovação de ar.

Art. 295 - 	Nas janelas, o número de folhas depende da largura da abertura.

Parágrafo único – As folhas poderão ser de abrir de suspender , de ocorrer, de bascular ou pivotantes.

Subseção VI

Das Ferragens.

Art. 296 – As ferragens deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e acabamento e ser colocadas e afixadas de modo que os rebordos e encaixes tenham sua forma exata, não sendo tolerada folga que exija emendas, taliscas de madeira e outros artifícios.

§ 1º - A distribuição das ferragens de fixação deverá ser feita de forma a impedir a deformação das filhas donde serão fixados.

§ 2º - Os parafusos a empregar deverão ter qualidade, acabamento e dimensões correspondentes ao das peças a serem fixadas.

§ 3º - A localização das fechaduras, fêchos, puxadores , dobradiças e outras ferragens deverá ser feita de acordo com as discriminações contidas no projeto.

§ 4º - No assentamento, colocação e fixação das ferragens nas esquadrias e caixilhos deverão ser evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível.

§ 5º - A altura das maçanetas ou peças equivalentes das fechaduras das portas será de 0,95 m (noventa e cinco centimetros) em relação ao nível do piso devidamente revestido.

§ 6º - As ferragens para manobra, fechando, guia ou guarnecimento de serralheria deverão constar dos detalhes do projeto e serem executadas de acordo com as prescrições e normas indicadas pelos fabricantes.

Subseção VII

Dos Vidros.

Art. 297 – A espessura dos vidros será determinada em função das áreas das aberturas, do nível das mesmas em relação ao solo e exposição aos ventos.

§ 1º - Quando em esquadrias de madeira, os vidros serão assentados sobre massa de vidraceiro e fixados por meio de arestas ou cordões.

§ 2º - Nas esquadrias e caixilhos de outros materiais, o assentamento e colocação dos vidros deverá obedecer às recomendações dos fabricantes.

Subseção VIII

Das pinturas.

Art. 298 – As pinturas deverão ser executadas absoluta conformidade com o tipo e cor indicados no projeto e nas especificações.

Parágrafos únicos – Os métodos de execução serão os utilizados pela boa técnica de construção.

Seção X

Das obrigações Durante os Serviços de Construção de Edificações.

Art. 299 – Após o início dos serviços de construção, ao serem locadas as fundações, o construtor responsável deverá requerer ao órgão competente da Prefeitura verificação de alinhamento e de cota de soleira e o certificado de numeração.

Art. 300 – Para efeito de fiscalização da Prefeitura, um exemplar do projeto arquitetônico aprovado e o Alvará de licença para edificar deverão ser permanente conservados na obra, protegidos da ação do tempo e dos materiais de construção e em local de fácil acesso.

Parágrafo único – No caso de demolição, deverá ficar no local a respectiva licença.

Art. 301 – Em qualquer obra de edificação é obrigatório afixar no tapume placas de dimensões de 1,20 m x 0,60 m (hum metro e vinte centimetros por sessenta centimetros),no mínimo, identificando os responsáveis pelo projeto e pela execução e contendo todas as indicações exigidas pelo CREA.

Parágrafo único – No caso de moradia popular, o proprietário será obrigado a afixar, à frente da construção, placa indicadora da mesma, bem como do projeto fornecido pela Prefeitura ou elaborado por profissional habilitado.

Subseção II

Das Precauções na Execução dos Serviços.

Art. 302 – Na execução dos serviços de edificações o construtor responsável e o proprietário do imóvel deverão adotar as medidas necessárias à segurança e proteção dos trabalhadores, do público e das propriedades vizinhas, observadas as prescrições sobre segurança no trabalho estabelecidas pela legislação federal pertinente e complementadas pelo Código de Posturas deste Município.

§ 1º - É obrigatório a adoção de medidas adequadas para que o leito do passeio e do logradouro, no trecho compreendido pelas obras, seja permanentemente mantido em perfeito estado de conservação e limpeza.

§ 2º - Em caso de acidentes por falta de precauções ou de segurança, devidamente apurados pelo órgão competente da Prefeitura, será multado o construtor responsável, sem prejuízo das penalidades legais.

§ 3º - Quaisquer detritos caídos das obras ou resíduos de materiais que ficarem sobre trechos do leito do passeio e do logradouro, deverão ser imediatamente recolhidos, inclusive com a varredura dos referidos trechos, além da irrigação a fim de impedir o levantamento do pó.

§ 4º - O construtor responsável deverá adotar medidas capazes de evitar incômodos à vizinhança, pela queda de detritos nas propriedades vizinhas ou pela produção de poeira ou ruídos excessivos.

§ 5º - Não será permitida a preparação de reboco ou argamassa nos passeios e logradouros.

§ 6º - As exigências do presente artigo e dos parágrafos anteriores são extensivas aos serviços de demolições.

Subseção III.

Da Paralização dos Serviços de Construção.

Art. 303 – Qualquer paralização dos serviços de edificações por prazo superior a 30 (trinta) dias, deverá ser obrigatoriamente, comunicada ao órgão competente da Prefeitura.

§ 1º - Enquanto a comunicação não for feita, estará correndo o prazo da licença para edificar.

§ 2º - Uma vez expirado o prazo da licença e a fiscalização municipal constatar que as obras foram paralizadas, deverá ser anotada tal ocorrência em processo.

§ 3º - Se a paralização comunicada ou constatada for superior a 60 (sessenta) dias, será obrigatória a remoção dos tapumes e andaimes, bem como o fechamento das obras, no alinhamento do logradouro, por meio de muro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros) de altura, dotado de portão de entrada.

Art. 4 º - Se o proprietário, responsável pela remoção dos tapumes e andaimes e pela construção do muro, não atender à intimação da Prefeitura para executar as determinações do parágrafo anterior, ficará sujeito, além das penalidades previstas nesse Código, ao pagamento dos custos dos serviços efetuados pela Prefeitura, acrescidos de 20 % (vinte por cento).

§ 5º - Quando a edificação for localizada no alinhamento do logradouro, uma das aberturas deverá ser guarnecida por porta, ficando as demais aberturas convenientemente fechadas com alvenaria.

§ 6º - Decorridos mais de 60 (sessenta) dias de paralização das obras, o órgão competente da Prefeitura deverá fazer a necessária vistoria, a fim de verificar se a edificação oferece perigos à segurança pública e de intimar o proprietário a executar, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, as medidas que as fizerem necessárias.

§ 7º - As exigências do presente artigo são extensivas à paralização de serviços de demolições.

Art. 304 – Se tratar de logradouro no qual, a juízo do órgão competente da Prefeitura, o aspecto da edificação prejudique a estética da cidade da cidade, o proprietário deverá ser intimado a reiniciar os serviços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a fim de concluir as obras.

Art. 305 – No caso de paralização de serviço de demolição por mais de 60 (sessenta) dias, o órgão competente da Prefeitura deverá intimar o proprietário a reiniciá-los imediatamente e a concluí-los dentro de uma prazo devidamente fixado, sob pena de multa.

Subseção IV

Da Limpeza da Edificação Construída.

Art. 306 – A limpeza dos revestimentos de paredes, forros e pisos da edificação construída deverá ser feita de acordo com a boa técnica de construção, mediante o emprego dos materiais tecnicamente recomendados.

Parágrafo único – As prescrições do presente artigo são extensivas aos vidros, ferragens e metais, aparelhos sanitários e de iluminação e ferragens de esquadrias e caixilhos.

Art. 307 – Para que a edificação construída seja entregue em prefeito estado, deverão ser feitos, obrigatoriamente, os serviços destinados aos arremates finais, no caso de revestimentos diversos, pinturas e decorações.

Art. 308 – Em todos os aparelhos e equipamentos deverá ser feita verificação rigorosa de seu funcionamento norma.

Parágrafo único – Todas as tubulações deverão ser atentamente verificadas.

Subseção V.

Da Remoção dos Materiais e Equipamentos e dos Andaimes e Tapumes.

Art. 309 – É obrigatória a execução de todos os serviços necessários às demolições das instalações provisórias que forem utilizadas para ser construida a edificação.

Art. 310 – Imediatamente após a conclusão dos serviços de construção da edificação, é obrigatória a remoção de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e acessórios, bem como das peças remanescentes e sobras de materiais, entulhos e demais resíduos.

Seção XI

Da Fiscalização da Prefeitura Durante a Construção de Edificações.

Subseção I

Disposições Preliminares.

Art. 311 – Durante a construção de edificações, a fiscalização municipal zelará pelo fiel cumprimento das disposições deste Código e pela perfeita execução dos projetos aprovados podendo a qualquer tempo, vistoriar, embargar ou solicitar a demolição de obras.

Art. 312 – Quaisquer que sejam os serviços de construção de edificações, os seus responsáveis são obrigados a facilitar, por todos os meios, a fiscalização municipal no desempenho de suas funções legais.

Subseção II

Das intimações

Art. 313 – A intimação terá lugar sempre que for necessário promover o cumprimento de qualquer das disposições deste Código.

§ 1º - Da intimação constarão os dispositivos deste Código a cumprir e os prazos dentro dos quais deverão ser cumpridos.

Art. 315 – As vistorias nas edificações terão lugar nos seguintes casos:

| I - | Quando, por motivo de segurança, for considerada necessária a imediata demolição de qualquer obra em andamento ou paralização. |
| --- | --- |
| II - | Quando em qualquer edificação existente for |
| III - | Quando deixar de ser cumprida, dentro do prazo fixado, a intimação para demolição parcial ou total de obras da edificação. |
| IV - | Quando o órgão competente da Prefeitura julgar necessário, a fim de assegurar o cumprimento disposições deste Código ou de resguardar o interesse Público; |
| V - | Para efeito de legalização de obra clandestina. |

Parágrafo único – No caso de tapumes e andaimes estes deverão ser periodicamente vistoriados pelo órgão competente da Prefeitura, a fim de verificar sua eficiência e segurança.

Art. 316 – Em qualquer vistoria, é obrigatório que as conclusões dos técnicos do órgão competente da Prefeitura sejam comsubstanciais em laudo, observando-se os seguintes requisitos mínimos:

| I - | Natureza do edifício ou obras; |
| --- | --- |
| II - | Condições de segurança, conservação e higiêne; |
| III - | Se existe licença para edificar ou realizar obras; |
| IV - | Se forem feitas modificações em relação ao projeto aprovado; |
| V - | Se as obras são legalizáveis; |
| VI - | Providências a serem todadas, em vista dos dispositivos deste Código, bem como prazos em que devam ser cumpridas. |

Art. 317 – Dentro do prazo fixado na intimação resultante de laudo de vistoria, o interessado poderá apresentar recurso ao Prefeito, por meio de requerimento.

§ 1º - O requerimento referido no presente artigo terá caráter de urgência, devendo seu encaminhamento ser feito de maneira a chegar a despacho final do Prefeito antes de decorrido o prazo marcado pela intimação para o cumprimento das exigências estabelecidas no laudo de vistoria.

§ 2º - O despacho do prefeito deverá tomar por base as conclusões do laudo da vistoria e a contestação técnica do órgão competente da Prefeitura às razões formuladas no requerimento.

CAPÍTULO IX

Da Ocupação e da Habitação do Edifício.

Art. 318 – Terminada a construção de qualquer edificação ou de qualquer obra parcial em edifício existente resultante de projeto aprovado e de Alvará de licença para construção, deverá ser feito requerimento pelo proprietário ao órgão competente da Prefeitura de acordo com os seguintes requisitos:

| I - | Para habite-se se tratar de edificações unihabitacional; |
| --- | --- |
| II - | Para ocupação se tratar de edificação não residencial ou de obra parcial em edifício existente. |

§ 1º - O requerimento deverá ser feito em formulário próprio, dentro do prazo da licença para edificar e instruídos nos seguintes documentos:

| a) | Alvará de licença para construção; |
| --- | --- |
| b) | Certificado da entidade pública ou da concessionária de serviço público de que a instalação predial da esfera de sua competência foi executado de acordo com o projeto aprovado e está em condições de funcionamento. |
| c) | Certificado de emplacamento da edificação fornecido pelo órgão competente da Prefeitura. |

§ 2º - Quando das obras executadas em edifício residencial existente resultar nova residência deverá ser requerido habite-se ao invés de ocupação.

§ 3º - Não necessita ser requerida ocupação de obras que independem de aprovação de projeto e de Alvará de licença para construção.

Art. 319 – Para ser concedido habite-se ou ocupação de edificações pelo órgão competente da Prefeitura deverão estar plenamente satisfeitas as seguintes condições:

| I - | Ter sido observado fielmente o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura; |
| --- | --- |
| II - | Estar a edificação construída de acordo com as disposições deste Código e as da Legislação Urbanística do Município; |
| III - | Estar a edificação livre de todos os resíduos dos diversos serviços de construção e em completo estado de limpeza; |
| IV - | Estar colocada a placa de numeração da edificação; |
| V - | Estar concluído e limpo o passeio do logradouro ao longo da testada da edificação. |

Art. 320 – O habite-se ou ocupação parcial poderá ser concedido se a edificação tiver partes que possam ser habitadas ou ocupadas independentemente um das outras constituindo cada uma delas uma edificação definida.

Art. 321 – Se constatar na vistoria que a edificação não foi construida, reconstruída, reformada ou acrescida de acordo com o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura, o construtor responsável será multado ou suspenso, segundo as disposições deste Código, bem como intimado a legalizar as obras, exetuando as necessárias modificações.

Parágrafo único – As exigências do presente artigo poderão ir até a demolição parcial ou total da edificação ou de partes da mesma.

Art. 322 – Se uma edificação for habitada ou ocupada sem ter sido procedida a vistoria e concedido habite-se ou ocupação pelo órgão competente da Prefeitura, o proprietário sofrerá as penalidades estabelecidas neste Código.

Art. 323 – Toda e qualquer edificação só poderá ter o destino e a ocupação indicados no Alvará de licença para construção.

Parágrafo único – A exigência do presente artigo deverá ser rigorosamente observada pelo órgão competente da Prefeitura antes de conceder o habite-se ou ocupação de toda e qualquer edificação.

Art. 324 – Antes de ser concedido habite-se ou ocupação de toda e qualquer edificação, o órgão competente da Prefeitura deverá providenciar, obrigatoriamente, para que os elementos de interesse da tributação municipal sejam transcritos no cadastro fiscal.

CAPÍTULO X

Das Infrações e das Penalidades.

Seção I

Disposições Preliminares.

Art. 325 – A infração a qualquer dispositivo deste Código fica sujeita a penalidades.

§ 1º 	- Quando o infrator for o profissional responsável por projeto arquitetônico de edificação de qualquer tipo ou profissional responsável pela construção da edificação, poderão ser aplicáveis as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) suspensão;

c) exclusão do registro dos profissionais legalmente habilitados, existentes na Prefeitura;

d) cassação da licença para construir a edificação;

e) multa;

f) embargo das obras;

g) demolição, parcial ou total, das obras.

§ 2º - A Prefeitura, através de seu órgão competente representará ao CREA, região a que pertence este Município contra o profissional que, no exercício de suas atividades profissionais, as disposições deste Código e da legislação federal em vigor concernente à matéria.

§ 3º - Quando se verificar irregularidades em projeto ou na construção de obras que resultam em advertência, multa suspensão ou exclusão para o profissional, idêntica penalidade será imposta à firma a que aquele pertença e que tenha com ele responsabilidade solidária.

§ 4º - Quando o infrator for a firma responsável pela elaboração de projeto ou pela execução de edificação de qualquer tipo, as penalidades aplicáveis serão iguais às especificadas  nas alíneas do parágrafo 1º do presente artigo.

§ 5º - As penalidades discriminadas nas alíneas do parágrafo 1º do presente artigo são extensivas às infrações cometidas por administrador ou contratante de obras públicas ou de instituições oficiais.

§ 6º - Quando o infrator for o proprietário das obras as penalidades aplicáveis serão as seguintes:

| a) | Advertência; |
| --- | --- |
| b) | Cassação da licença para construir a edificação; |
| c) | Multa; |
| d) | Embargo das obras; |
| e) | Demolição, parcial ou total das obras. |

§ 7º - As penalidades especificadas nas alíneas do parágrafo anterior serão aplicáveis, igualmente, nos casos de infrações da construção de obras pertencentes a empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais ou municipais.

Art. 326 – Verificada a infração a qualquer dos dispositivos deste Código, será lavrado imediatamente, pelo servidor público municipal competente, o respectivo auto, modelo oficial, que conterá, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

| I - | Dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado; |
| --- | --- |
| II - | Nome do infrator, profissão, idade, estado civil, residência, estabelecimento ou escritório; |
| III - | Descrição suscinta do fato determinante da infração e dos pormenores que possam servir de atenuante ou de agravante; |
| IV - | Dispositivo infrigido; |
| V - | Assinatura de que o lavrou; |
| VI - | Assinatura do infrator, sendo que, no caso de recusa, haverá averbamento no auto pela autoridade que o lavrou. |

A lavratura do auto de infração independe de testemunhas e o servidor público municipal que o lavrou assume inteira responsabilidade pela mesma, sendo possível de penalidade por falta grave, em caso de erros ou excessos.

§ 2º - O infrator terá o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da lavratura do auto de infração, para apresentar defesa, por meio de requerimento dirigido ao Prefeito.

Art. 327 – o profissional e a firma suspensos ou excluídos do registro dos profissionais e firmas legalmente habilitada, não poderão apresentar projetos para aprovação, iniciar obras de qualquer tipo nem prosseguir nas que estiverem executando, enquanto vigorar a penalidade.

§ 1º - é facultado ao proprietário de obra embargada, por força de penalidades aplicadas ao profissional ou firma responsável, requerer ao órgão competente da Prefeitura a substituição do profissional ou firma.

§ 2º - Quando se verificar a substituição de profissionais ou de firma, na forma do parágrafo anterior, a Prefeitura só reconhecerá o novo responsável após este apôr a sua assinatura no requerimento apresentado pelo proprietário do imóvel.

§ 3º - No caso previsto no parágrafo anterior, o novo construtor deverá comparecer ao órgão competente da Prefeitura para assinar todas as peças do projeto e a licença para edificar.

§4º - o prosseguimento das obras só poderá realiza-se após serem sanadas, se for o caso, as irregularidades que tiverem dado motivo à suspensão ou exclusão do profissional ou firma.

Art. 328 – É da competência do Prefeito a confirmação dos autos de infração e o arbitramento de penalidades ouvido previamente o órgão competente da Prefeitura.

Art. 329 – A aplicação das penalidades referidas nesse Código não isenta o infrator das demais penalidades que lhe forem aplicáveis pelo mesmos motivos e previstas pela legislação federal ou estadual nem da obrigação de reparar os danos resultantes da infração na forma do artigo 159 do Código Civil.

Seção II

Da Advertência.

Art. 330 – A penalidade de advertência será aplicada ao profissional responsável nos seguintes casos:

| I - | Quando apresentar projeto em flagrante desacordo com disposições deste Código ou com o local a ser edificado; |
| --- | --- |
| II - | Quando modificar projeto aprovado sem solicitar a modificação no órgão competente da Prefeitura; |
| III - | Quando iniciar ou executar obras sem o necessário Alvará de licença para construção. |

Parágrafo único – a penalidade de advertência é aplicável, também, as firmas ou a proprietários que infringirem quaisquer incisos do presente artigo.

Seção III

Da Suspensão.

Art. 331 – A penalidade de suspensão será aplicada ao profissional responsável nos seguintes casos:

| I - | Quando sofrer, em menos de um ano, 12 (doze) advertências; |
| --- | --- |
| II - | Quando, em face de sindicância, for constatado ter se responsabilizado pela execução de obras, entregando-se a terceiros sem a devida habilitação; |
| III - | Quando, através de sindicância, for apurado ter assinado projeto como seu autor, sem o ser, ou que, como autor do referido projeto falseou medidas, a fim de burlar dispositivos deste Código; |
| IV - | Quando, mediante sindicância, for apurado ter construído obras em desacordo com o projeto aprovado ou ter cometido, na execução de obras erros técnicos ou imperícias; |
| V - | Quando for autuado em flagrante na tentativa de suborno ou for apurado, através de sindicância, ter subornado servidor público municipal ou quando for condenado pela justiça por atos praticados contra interesses da Prefeitura e decorrentes de atividades profissionais. |

§ 1º - a penalidade de suspensão é aplicável, também, a firmas que infringirem quaisquer dos incisos do presente artigo.

§ 2º - a suspensão poderá variar de dois a vinte e quatro meses.

§ 3º - No caso de reincidência, pela mesma pessoa física ou jurídica, dentro do período de dois anos, contados a partir da data do início da vigência da penalidade anterior, o prazo de suspensão será aplicado em dobro.

Seção IV

Da Exclusão de Profissional ou Firma.

Art. 332 – A penalidade de exclusão de profissional ou firma do registro dos profissionais e firmas legalmente habilitados, existente no órgão competente da Prefeitura, será aplicada quando for comprovado mediante sindicância:

| I - | Ter sido, por incompetência, omissão ou fraude, responsável por acidente ocorrido em obra sob sua responsabilidade ou dela decorrente. |
| --- | --- |
| II - | Ter cometido grafe erro técnico no projeto ou na sua execução que ponha em perigo a estabilidade da obra ou a segurança de pessoas ou bens; |
| III - | Ter utilizado, por meio de fraude, material inadequado ou de qualidade inferior ao especificado; |
| IV - | Ter incorrido nas faltas previstas no inciso V do artigo anterior, pela segundo vez, dentro do prazo de 10 (dez) anos, a contar do início da primeira suspensão. |

Seção V

Da Cassação de Alvará de licença para Construção.

Art. 333 – a penalidade de cassação de Alvará de licença para construção será aplicada nos seguintes casos:

| I - | Quando for modificado projeto aprovado pelo órgão competente da Prefeitura sem ser solicitado ao mesmo a aprovação das modificações consideradas necessárias, através de projeto modificativo; |
| --- | --- |
| II - | Quando forem executados serviços em desacordo com os dispositivos deste Código. |

Seção VI

Das Multas.

Art. 334 – julgada improcedente a defesa apresentada pelo infrator ou não sendo a mesma apresentada no prazo fixado, será imposta multa correspondente à infração. Sendo o infrator intimado a pagá-la, na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único – As multas serão impostas em grau mínimo, médio e máximo, considerando-se, para graduá-las a maior ou menor gravidade da infração, as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do infrator a respeito dos dispositivos deste Código.

Art. 335 – As multas aplicáveis a profissional ou firma responsável por projeto ou pela execução de obra serão o seguintes:

| I - | 100% (cem por cento) do valor do salário-mínimo por falsear cálculos do projeto e elementos de memoriais descritivos ou por viciar projeto aprovado, introduzindo-lhes ilegalmente alterações de qualquer espécie; |
| --- | --- |
| II - | 200% (duzentos por cento) do valor do salário mínimo por assumir responsabilidade de uma obra e entregar sua execução a terceiros sem a devida habilitação. |

Parágrafo único – As multas especificadas nos incisos do presente artigo serão extensivas a administrador ou contratante de obras públicas ou de instituições oficiais.

Art. 336 – As multas aplicáveis simultâneamente a profissional ou firma responsável e a proprietário serão as seguintes:

| I - | 100% (cem por cento) do valor do salário mínimo pela inobservância das prescrições técnicas e de garantia de vida e de bens de terceiros na execução de edificação ou demolição; |
| --- | --- |
| II - | 100% (cem por cento) do valor do salário mínimo por executar obras de qualquer tipo sem a necessária licença ou em desacordo com o projeto aprovado ou qualquer dispositivo deste Código; |
| III - | 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo por inexistência no local da obra cópia de projeto, do Alvará de licença para construção ou das notas de alinhamento e de nivelamento; |
| IV - | 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mínimo por executar obra de qualquer natureza após o prazo fixado pela licença; |
| V - | 100% (cem por cento) do valor do salário mínimo pela inobservância dos dispositivos deste Código relativos a áreas e a aberturas de iluminação e ventilação, dimensões de compartimentos, pés-direitos, balanços, galerias e elementos construtivos; |
| VI - | 100% (cem por cento) do valor do salário mínimo por inobservância de qualquer das exigências deste Código relativas a tapumes e andaimes. |

Art. 337 – As multas aplicáveis a proprietários de edificações serão as seguintes:

| I - | 200% (duzentos por cento) do valor do salário mínimo por habitar ou fazer habitar ou por ocupar edificação sem ter sido concedido o referido habite-se ou a referida ocupação pelo órgão competente da Prefeitura; |
| --- | --- |
| II - | 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mínimo por subdividir compartimentos sem licença do órgão competente da Prefeitura. |

Art. 338 – Quando as multas forem impostas de forma regular e através de meios hábeis e quando o infrator se recusar a pagá-las nos prazos legais, esses débitos serão judicialmente executados.

Art. 339 – As multas não pagas nos prazos legais serão inscritas em dividas ativa.

Art. 340 – Quando em débito de multa, nenhum infrator poderá receber quaisquer quantias ou créditos que tiver com a Prefeitura, participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou têrmos de qualquer natureza nem transacionar a qualquer título com a 
Administração Municipal.

Art. 341 – Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro.

Art. 342 – Os débitos de multas não pagas nos prazos legais, serão atualizados, nos seus valôres monetários na base dos coeficientes de correção monetária fixados periodicamente, em resoluções do órgão federal competente.

Art. 343 – Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a tiver determinado.

Seção VII

Do Embargo.

Art. 344 – Qualquer edificação ou obra parcial em execução ou concluída poderá ser embargada, sem prejuízo de multas, nos seguintes casos:

| I - | Quando desrespeitadas normas vigentes da ABNT; |
| --- | --- |
| II - | Quando empregados materiais inadequados ou sem as necessárias condições de resistência, resultando, a juízo do órgão competente da Prefeitura, em perigos para a segurança de edificação, do pessoal que a constroi e do público; |
| III - | Quando, a juízo do órgão competente da Prefeitura, a edificação estiver ameaçada na sua segurança, estabilidade ou resistência; |
| IV - | Quando a construtor ou o proprietário se recusarem a atender qualquer intimação da Prefeitura referentes a cumprimento de dispositivos deste Código. |

§ 1º - As prescrições estabelecidas nos incisos do presente artigo são extensivas às demolicões.

§ 2º - Além da notificação do embargo pelo órgão competente da Prefeitura, deverá ser feita a publicação de edital.

§ 3º - As obras que forem embargadas deverão ser imediatamente paralizadas.

§ 4º - Para assegurar a paralização de obra embargada, a Prefeitura poderá, se for o caso, requisitar força policial, observados os requisitos legais.

§ 5º - o embargo só será levantando após o cumprimento das exigências que o motivaram e mediante requerimentos do interessado ao Prefeito, acompanhado dos respectivos comprovantes do pagamento das multas e taxas devidas.

§ 6º - Se a obra embargada não for legalizável só poderá verificar-se o levantamento do embargo após a correção ou eliminação do que tiver sido executado em desacôrdo com dispositivos deste Código.

§ 7º - O embargo de obras públicas em geral ou de instituições oficiais, através de mandato judicial, será efetuado quando não surtirem efeito os pedidos de providências encaminhadas por vias administrativas, em ofícios da chefia do órgão competente da Prefeitura ao diretor da repartição ou instituição responsável pelas obras, bem como de comunicação escrita do Prefeito ao Ministro ou Secretário ao qual as mesmas estiverem subordinadas.

§ 8º - No caso de desrespeito do embargo administrativo em obras pertencentes a empresas concessionárias de serviços públicos, deverá ser providenciado mandato judicial.

Seção VIII

Da Demolição.

Art. 345 – A demolição, parcial ou total, da edificação será aplicável nos seguintes casos:

| I - | Quando, decorridos mais de 30 (trinta) dias não forem atendidas as exigências deste Código referentes a construção paralizada que oferecer perigos à segurança Pública ou prejudicial a estética da cidade; |
| --- | --- |
| II - | Quando o proprietário não atender a intimação para reiniciar imediatamente os serviços de demolição paralizados por mais de 60 (sessenta) dias, conforme prescreve este Código; |
| III - | Quando as obras forem julgadas em risco na sua segurança, estabilidade ou resistência, por laudo de vistoria, e o proprietário ou construtor responsável se negar a tomar as medidas de segurança ou as reparações necessárias, previstas no parágrafo 3º, do artigo 305 do Código de Processo Civil; |
| IV - | Quando for indicada, no laudo de vistoria, a necessidade de imediata demolição parcial ou total, diante de ameaça de iminente desmoronamento ou ruim; |
| V - | Quando, no caso de obras possíveis de serem legalizáveis o proprietário ou construtor responsável não realizar, no prazo fixado, as modificações necessárias nem preencher as exigências legais determinadas no laudo de vistoria; |
| VI - | Quando, no caso de obras ilegalizáveis, o proprietário ou construtor responsável não executar, no prazo fixado, as medidas determinadas no laudo de vistoria. |

§ 1º - Nos casos a que se refere os incisos V e VI do presente artigo deverão ser observadas sempre as prescrições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 305 do Código de Processo Civil.

§ 2º - Salvo os casos de comprovada urgência o prazo a ser dado ao proprietário ou construtor responsável para iniciar a demolição será de 7 (sete) dias, no máximo.

§ 3º - Se o proprietário ou construtor responsável se recusar a demolição, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura, por solicitação do órgão competente da Municipalidade e determinação do Prefeito, deverá providenciar, com a máxima urgência a ação cominatória prevista na alínea “a” do inciso XI do artigo 302 do Código de Processo Civil.

§ 4º - As demolições referidas nos incisos do presente artigo poderão ser executadas pela Prefeitura, por determinação expressa do Prefeito.

§ 5º - Quando a demolição for executada pela Prefeitura, o proprietário ou construtor ficará responsável pelo pagamento dos custos dos serviços, acrescidos, de 20% (vinte por cento).

CAPÍTULO XI

Disposições Finais.

Art. 346 – Para efeito deste Código, salário-mínimo é o vigente do Município na data em que a multa for aplicada.

Art. 347 – Os prazos previstos neste Código serão contados por dias úteis.

Parágrafo único – Não será computado no prazo o dia inicial.

Art. 348 – Em matéria de edificações ou demolições as atividades profissionais e firmas estão, também, sujeitas às limitações e obrigações impostas pelo CREA, região a que pertença este Município, todas as ocorrências essenciais a respeito de edificação e demolições, a exemplo de projetos aprovados e obras licenciadas, início término de obras, transferências de responsabilidades, número de cada obra do profissional responsável pela execução e outros atos relativos à administração e assistência técnica de obras sempre dentro de 10 (dez) dias, a contar da data da ocorrência.

Art. 349 – Os dispositivos deste Código aplicam-se no sentido estrito, excluídas as analogias e interpretações extensivas.

§ 1º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito em despachos proferidos nas representações, considerados os pareceres técnicos do órgão competente da Prefeitura.

§ 2º - Antes da sua decisão sobre os casos omissos, o Prefeito poderá designar, caso considere conveniente, uma comissão técnica, composta de três profissionais diplomados, legalmente habilitados, para estudar o assunto e lhe apresentar parecer, no prazo máximo de dez dias.

Art. 350 – O Poder Executivo deverá expedir os decretos, portarias e outros atos administrativos que se fizerem necessários à fiel observância das disposições deste Código.

Art. 351 – Este Código entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 35 de 18 de Agosto de 1948.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumprem e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 27 de dezembro de 1.973.

Waldemar Rocha filho – Prefeito Municipal.